Voce di capitolato

| Tipo: | NVS-TS | Modello: | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |

| Cassonetto avvolgibile in 4 parti, consistente in profili pannello lato superiore, lato anteriore, revisione e lato posteriore in alluminio estruso, unito a collegamento a cerniera stabile per usi di revisione. Il cassonetto è assicurato contro l'intrusione da 2 staffe di rinforzo cassonetto brevettate, in acciaio zincato e verniciato a polvere. Finitura laterale del cassonetto con testate in fusione d'alluminio. Larghezza max. cassonetto 2500 mm. Dimensioni cassonetto: V11, V13, V16, V18, V20 Guide laterali di sicurezza in alluminio estruso a esecuzione rinforzata in versione con inserti a spazzola, dimensioni 56x43 mm. Le viti di montaggio sono bloccate attraverso ulteriori avvitamenti di sicurezza, pertanto uno smontaggio delle guide con avvolgibile chiuso è da escludersi. Fori di montaggio chiusi tramite calotte di copertura. Albero Top Safe Albero rotondo Top Safe ø52 in alluminio estruso, con i profili di bloccaggio costituisce il blocco Top Safe brevettato – Sicurezza antisollevamento. Azionamento Azionamento a manovella: Ingranaggio a vite con riduzione 5,33:1 o 8:1, completo con cuscinetto snodo, argano verniciato a polvere, asta pieghevole e supporto manovella. Azionamento a motore: Azionamento a incastro montato nell'albero, con spegnimento finale regolabile. | Profili Profilo S37: profilo di sicurezza a doppia parete, estruso, con feritoie per aria e luce, con 2 scanalature, misure 37x8,5 mm, bloccato. Asta finale Top Safe in alluminio estruso con profilo di rinforzo inserito, inserto di acciaio doppio e labbro di tenuta incassato, misure 58x23 mm con dispositivi di blocco in plastica ruotabili integrati. Colori Parti di alluminio verniciato a polveri nei colori standard "UNILOOK" senza sovrapprezzo. Colori speciali secondo la "Palette colori / verniciatura a polvere HELLA - Colors for you" con sovrapprezzo. Pannelli rullati e profili per avvolgibile vedi capitolo "Colori standard" o "Colori per profili per avvolgibile". |
| --- | --- |