Tekst przetargu

Typ: TRAV®.frame

| Informacje ogólne Systemy ościeżnic z wysokiej jakości materiałów dla montażu ochrony przed słońcem i okna z optymalizacją mostków termicznych w świetle otworu surowego budynku. Za pomocą tego systemu optymalizuje się wszystkie fugi złączy budowlanych i jednoczy się branże związane z oknami. Zintegrowany system szybowy zapewnia mocowanie dla rolet, żaluzji fasadowych/ zewnętrznych lub ocienień tekstylnych. Opcjonalnie możliwość połączenia z roletą przeciwinsektową. Podstawowym materiałem systemu ościeżnic jest ekspandowany polistyren EPS 30 (λD 0,034 W/(mK)), otwarty dyfuzyjnie, o bardzo dobrej przyczepności tynku. Dzięki modułowej konstrukcji system można dopasować do pożądanej grubości ściany. Systemy ościeżnic jest zgodny z normą DIN 4108-2 (Izolacja cieplna i energooszczędność w budynkach – część 2: Minimalne wymagania dla izolacji termicznej, poświadczenie równoważności) oraz z rozporządzeniem o energooszczędności EnEV. System ten składa się z: Szyb z ocynkowanej blachy stalowej 1 mm. Wysoka sztywność poprzez punktowo zespawany korpus. W bocznych częściach nakrętki punktowe do montażu łożyska wałka dla rolet. Zależnie od typu, rolety mogą być wykonane jako obracające się lewo lub prawo. Szyb otwarty dyfuzyjnie do wnętrza pomieszczenia dla uniknięcia kondensowania się wody. Wymiary szybu, standard (głębokość/wysokość szybu): Skrzynka rolety 210/300, 210/250, 210/280 i 210/230 mm, Skrzynka żaluzji fasadowej 210/300, 210/250, 150/280, 150/230 mm Skrzynka dla ocienienia tekstylnego 130/300, 130/250, 130/280 mm, wzgl. Wymiary specjalne zgodnie z wymaganiami (dopłata). Wskazówka: Poprzez wytłoczenie warstwa cynku jest rozprowadzana na krawędzi cięcia. Dzięki temu gwarantowana jest jakość powierzchni! Korpus podstawowy 1-częściowy dla zapobiegania utratą ciepła, z ekspandowanego polistyrenu EPS 30, trwale nasunięty i połączony z szybem. - Izolacja względem stropu standardowo 50 mm wzgl. wymiar specjalny zgodnie z zamówieniem. - Osłona z nośnikiem tynku o grubości 20 mm, do fasady, z kapinosem 5 mm jako standard, możliwość zamówienia innych wymiarów kapinosa. - Zdefiniowane mocowanie okna i izolacja ościeżnicy o grubości 50 mm jako standard (wymiary specjalne na zamówienie) zintegrowane w korpusie podstawowym. W przypadku skrzynek z ochroną przeciwinsektową wtórny montaż kasety przeciwinsektowej jest możliwy w dowolnym momencie. Umieszczona wewnątrz płyta OSB (OSB/3) w obszarze okna / drzwi u góry daje możliwość przykręcenia profili ram osłon do góry dla stabilnej fugi pomiędzy oknem i skrzynką. Widoczny obszar mocowania okna wzgl. izolacji ościeżnicy, dla skrzynek żaluzji dodatkowo wewnętrzna strona skrzynki, lakierowane w kolorach zgodnie z prospektem „Palety kolorów HELLA” lub w kolorach specjalnych zgodnie z RAL. | Ościeże bocznie składa się z izolacji ościeżnicy EPS 30 i wewnętrznego elementu statycznego z OSB (OSB/3), o grubości 18 mm, grubość całkowita 125 mm. Boczny profil izolacyjny ościeżnicy tworzy mocowanie okna, izolację ościeżnicy i mocowanie dla prowadnicy. Umieszczona wewnątrz płyta OSB (OSB/3) w strefie okna / drzwi z boku daje możliwość przykręcenia profili ram osłon boku dla stabilnej fugi pomiędzy oknem i profilem izolacji ościeżnicy. Ościeżnica dostarczana jest standardowo w wersji podtynkowej. Profil stopki dla elementów okiennych i drzwiowych Dla elementów okiennych wykonany jako profil parapetu o całkowitej wysokości 90 mm, składa się z profilu izolacyjnego wykonanego z EPS 30 dla mocowania parapetów zewnętrznych i wewnętrznych oraz z wewnętrznego elementu statycznego z OSB (OSB/3), o grubości 18 mm. Zewnętrzny klin parapetu o wyznaczonym nachyleniu parapetu wynoszącym 5°. Jako warstwa dla montażu okna służy odporna na ściskanie płyta z tworzywa funkcyjnego o wysokiej gęstości, wykonanego na bazie twardej pianki PUR/PIR, o grubości 60 mm, dla przenoszenia obciążeń i izolacji termicznej pomiędzy przestrzeniami na zewnątrz i wewnątrz budynku, element ten jest trwale połączony z elementem pod parapet. Dla elementów drzwiowych wykonany jako profil stojaka ościeżnicy. Jako warstwa dla montażu drzwi jako standard służy odporna na ściskanie płyta z tworzywa funkcyjnego o wysokiej gęstości, wykonanego na bazie twardej pianki PUR/PIR, o grubości 60 mm, dla przenoszenia obciążeń. Opcjonalnie dla mocowania drzwi podnoszono-przesuwnych stosowana jest płyta wielowarstwowa (PUR-PIR/EPS/PUR-PIR). Przez dopasowanie do grubości ramy gwarantowane jest optymalne przeniesienie obciążeń. Opcjonalnie: Parapet zewnętrzny z aluminium Grubość 2 mm, wysokiej jakości wykonanie, z estetyczną osłoną 25 mm i bocznymi zakończeniami ślizgowymi. Parapet i boczne zakończenia nie są trwale połączone dla uniknięcia pękania tynku. Powierzchnie w kolorach standardowych bez dopłaty. Kolory specjalne zgodnie z prospektem „Palety kolorów HELLA” za dopłatą. |
| --- | --- |