Tekst przetargu

Typ: VIVA plus 7040

| Profil górny z wytłaczanego i powlekanego proszkowo aluminium, otacza wał materiału na ok. 180°. Ramię przegubowe Top 80 z wytłaczanego aluminium, z negatywnym nadprożem, powlekane proszkowo; zakryta wysoce odporna taśma naciągowa z zamontowanymi wewnątrz specjalnymi sprężynami tłumiącymi dźwięki. Wszystkie śruby i kołki wykonane ze stali nierdzewnej; łożyskowanie ramienia z zabezpieczonych antykorozyjnie tulei teflonowych. Ramię przegubowe Top 80 LED z wytłaczanego aluminium, z negatywnym nadprożem, powlekane proszkowo; zakryta wysoce odporna taśma naciągowa z zamontowanymi wewnątrz specjalnymi sprężynami tłumiącymi dźwięki. Wszystkie śruby i kołki wykonane ze stali nierdzewnej; łożyskowanie ramienia z zabezpieczonych antykorozyjnie tulei teflonowych. Oświetlenie LED wbudowane w profile ramion, przyciemniane; wraz z zasilaczem i odbiornikiem zdalnego sterowania. Rura nośna Kwadratowa rura ze stali, ocynkowana i powlekana proszkowo, wymiary 40x40x2 mm. Wałek opłótnienia Wałek rowkowy ze stali, ocynkowany, wymiary ø85x1 mm Belka przednia wykonany z wytłaczanego aluminium, powlekany proszkowo, do mocowania materiału i wolantu. Boczne zaślepki z ciśnieniowego odlewu aluminium Profil dołączenia do ściany z aluminium wytłaczanego (dopłata) Konsole wykonana z wytłaczanego aluminium, powlekana proszkowo. Przestawienie pochylenia za pomocą klucza nasadowego od 0° do ok. 40°. | Roleta Varioplus Wolant zintegrowany w profilu występowym, jako dodatkowa ochrona przeciwsłoneczna i przeciw wglądowi. Zakres zastosowania do 7000 mm szerokości i 3500 mm wyprowadzenia. Obsługa przy pomocy drążka korby lub komfortowego napędu silnikowego ze sterowaniem zdalnym lub przyciskami. Wymiary profilu wyprowadzającego dla rolety Varioplus ø89 mm. (Dopłata). Variomatic (V) Regulacja kąta pochylenia za pomocą korby możliwa tylko dla 2-ramiennych i 3-ramiennych instalacji pojedynczych o szerokości do 7000 mm i wyprowadzeniu 3000 mm. Centralna, płynna regulacja od ok. 0° do ok. 40° (dopłata!). Variotronic ze sterowaniem zdalnym lub przyciskami Regulacja kąta pochylenia za pomocą napędu silnikowego możliwa tylko dla 2-ramiennych instalacji pojedynczych o występie do 3000 mm i szerokości 6500 mm. Centralna, płynna regulacja od ok. 0° do ok. 40° (dopłata!). Napęd Napęd korbowy z ogranicznikiem krańcowym i wolnobiegiem przy pomocy drążka korby z hakiem kulowym; długość korby 1200, 1400, 1800 lub długość specjalna do 3000 mm. Napęd z zastosowaniem silnika rurowego (230 V/50 Hz) z odłączaniem momentu obrotowego, wsunięty w wał materiału; certyfikowany przez VDE i TÜV. Alternatywnie także ze zintegrowanym odbiornikiem radiowym. Poziom emisji hałasu <= 70dB(A) według EN ISO 12100-2:2010. Uwaga: Napęd silnikowy z korba awaryjną możliwy tylko z Somfy io. Opłótnienie według aktualnej kolekcji (patrz rozdział „Rodzaje materiałów”) Dopuszczalne różnice długości według EN13561. Warianty montażowe na ścianie, stropie lub krokwi dachowej. Kolorystyka Kolory ramy w kolorach standardowych bez dopłaty. Kolory specjalne zgodnie z „Paletami kolorów HELLA” za dopłatą. |
| --- | --- |