Tekst przetargu

Typ: AREIA 7040

| Ramię przegubowe Top 50 z wytłaczanego aluminium, z negatywnym nadprożem, powlekane proszkowo; zakryta wysoce odporna taśma naciągowa z zamontowanymi wewnątrz specjalnymi sprężynami tłumiącymi dźwięki. Wszystkie śruby i kołki wykonane ze stali nierdzewnej; łożyskowanie ramienia z zabezpieczonych antykorozyjnie tulei teflonowych. Zastosowanie do wyprowadzenia do 3000 mm. Ramię przegubowe Top 80 z wytłaczanego aluminium, z negatywnym nadprożem, powlekane proszkowo; zakryta wysoce odporna taśma naciągowa z zamontowanymi wewnątrz specjalnymi sprężynami tłumiącymi dźwięki. Wszystkie śruby i kołki wykonane ze stali nierdzewnej; łożyskowanie ramienia z zabezpieczonych antykorozyjnie tulei teflonowych. Zastosowanie do wyprowadzenia od 3500 mm do 4000 mm. Ramię przegubowe Top 80 LED z wytłaczanego aluminium, z negatywnym nadprożem, powlekane proszkowo; zakryta wysoce odporna taśma naciągowa z zamontowanymi wewnątrz specjalnymi sprężynami tłumiącymi dźwięki. Wszystkie śruby i kołki wykonane ze stali nierdzewnej; łożyskowanie ramienia z zabezpieczonych antykorozyjnie tulei teflonowych. Oświetlenie LED wbudowane w profile ramion, przyciemniane; wraz z zasilaczem i odbiornikiem zdalnego sterowania (zamontowane z tyłu na rurze nośnej). Zastosowanie do wysięgu od 1500 mm do 4000 mm. Rura nośna Kwadratowa rura ze stali, ocynkowana i powlekana proszkowo, wymiary 40x40x2 mm. Wałek opłótnienia Wałek rowkowy ze stali, ocynkowany, wymiary ø78x1 mm. Belka przednia wykonany z wytłaczanego aluminium, powlekany proszkowo, do mocowania materiału i wolantu. Boczne pokrywki końcowe z aluminium odlewanego ciśnieniowo, wymiar ø65 mm. | Roleta Varioplus Wolant zintegrowany w profilu występowym, jako dodatkowa ochrona przeciwsłoneczna i przeciw wglądowi. Zakres zastosowania do 6000 mm szerokości i 3500 mm wyprowadzenia. Obsługa za pomocą drążka korby lub komfortowego napędu silnikowego ze sterowaniem zdalnym lub przyciskami. Wymiary profilu wyprowadzającego dla rolety Varioplus ø89 mm. (Dopłata). Konsole wykonana z wytłaczanego aluminium, powlekana proszkowo. Przestawienie pochylenia za pomocą klucza nasadowego od 5° do ok. 60° (standard). Dla wysięgu 4000 mm i wysięgu 3500 mm regulacja od 0° do ok. 40° (łożysko ramienia przegubowego). Napęd Napęd korbowy z ogranicznikiem krańcowym i wolnobiegiem przy pomocy drążka korby z hakiem kulowym; długość korby 1200, 1400, 1800 lub długość specjalna do 3000 mm. Napęd z zastosowaniem silnika rurowego (230 V/50 Hz) z mechanicznym ustawianiem położenia krańcowego, wsunięty w wał materiału; certyfikowany przez VDE i TÜV. Alternatywnie także ze zintegrowanym odbiornikiem radiowym. Poziom emisji hałasu <= 70dB(A) według EN ISO 12100-2:2010. Uwaga: Napęd silnikowy z korba awaryjną możliwy tylko z Somfy RTS. Materiał według aktualnej kolekcji (patrz rozdział „Rodzaje materiałów”) Dopuszczalne różnice długości według EN13561. Warianty montażowe na ścianie, stropie lub krokwi dachowej. Dach przeciwdeszczowy (dopłata) Dach przeciwdeszczowy z wytłaczanego aluminium 2,5 mm z bocznymi pokrywkami z aluminium. Kolorystyka Kolory ramy w kolorach standardowych bez dopłaty. Kolory specjalne zgodnie z „Paletami kolorów HELLA” za dopłatą. |
| --- | --- |