Tekst przetargu

Typ: CLEO 7040

| Kaseta 3-częściowa, z wytłaczanego aluminium, malowanego proszkowo Ramię przegubowe Top 80 z wytłaczanego aluminium, z negatywnym nadprożem, powlekane proszkowo; zakryta wysoce odporna taśma naciągowa z zamontowanymi wewnątrz specjalnymi sprężynami tłumiącymi dźwięki. Wszystkie śruby i kołki wykonane ze stali nierdzewnej; łożyskowanie ramienia z zabezpieczonych antykorozyjnie tulei teflonowych. Ramię przegubowe Top 80 LED z wytłaczanego aluminium, z negatywnym nadprożem, powlekane proszkowo; zakryta wysoce odporna taśma naciągowa z zamontowanymi wewnątrz specjalnymi sprężynami tłumiącymi dźwięki. Wszystkie śruby i kołki wykonane ze stali nierdzewnej; łożyskowanie ramienia z zabezpieczonych antykorozyjnie tulei teflonowych. Oświetlenie LED wbudowane w profile ramion, przyciemniane; wraz z zasilaczem i odbiornikiem zdalnego sterowania (zamontowane z tyłu na kasecie). Wałek materiału Wałek rowkowy ze stali, ocynkowany, wymiary ø85x1 mm Belka przednia wykonany z wytłaczanego aluminium, powlekany proszkowo, do mocowania materiału. Boczne zaślepki z ciśnieniowego odlewu aluminium. Konsole wykonana z wytłaczanego aluminium, powlekana proszkowo. | Przestawienie pochylenia za pomocą klucza nasadowego od 5° do ok. 40°. Napęd Napęd korbowy z ogranicznikiem krańcowym i wolnobiegiem przy pomocy drążka korby z hakiem kulowym; długość korby 1200, 1400, 1800 lub długość specjalna do 3000 mm. Napęd z zastosowaniem silnika rurowego (230 V/50 Hz) z odłączaniem momentu obrotowego, wsunięty w wał materiału; certyfikowany przez VDE i TÜV. Alternatywnie także ze zintegrowanym odbiornikiem radiowym. Poziom emisji hałasu <= 70dB(A) według EN ISO 12100-2:2010. Uwaga: Napęd silnikowy z korba awaryjną możliwy tylko z Somfy RTS. Materiał według aktualnej kolekcji (patrz rozdział „Rodzaje materiałów”) Dopuszczalne różnice długości według EN13561. Warianty montażowe na ścianie, stropie lub krokwi dachowej. Kolorystyka Kolory ramy w kolorach standardowych bez dopłaty. Kolory specjalne zgodnie z „Paletami kolorów HELLA” za dopłatą. Opcjonalny kolor konsoli RAL 9016 odmienny od koloru ramy bez dopłaty. |
| --- | --- |