Tekst przetargu

Typ: C2

| Kaseta wykonana z aluminiowego profilu wytłaczanego z pokrywkami końcowymi z aluminium odlewanego ciśnieniowo, powlekanego proszkowo Ramiona kolankowe Ramiona kolankowe wykonane z wytłaczanego aluminium oraz wykutych części kolankowych, powlekane proszkowo, z negatywnym nadprożem i zabezpieczonym przed korozją łańcuchem ogniwowym z pręta stalowego, z zamontowanymi wewnątrz, tłumiącymi odgłosy specjalnymi sprężynami Wałek opłótnienia ze stali, ocynkowany, wymiary ø78 mm Belka przednia dwuczęściowy, wykonany z wytłaczanego aluminium, powlekany proszkowo, do mocowania materiału i wolantu Rura spustowa do Varioplus wykonana z wytłaczanego aluminium, powlekana proszkowo. Wykonana w formie wałka rowkowego ø 20 mm Konsole wykonane z wytłaczanego aluminium, powlekane proszkowo. Przestawienie pochylenia z płynną regulacją śrubą nastawczą od ok. 5° do ok. 40° | Napęd Napęd korbowy z ogranicznikiem końcowym oraz biegiem jałowym za pośrednictwem rękojmi korby z hakiem kulowym; długość korby 1200, 1400, 1800 lub długość specjalna 3000 mm Napęd silnikowy za pośrednictwem silnika rurowego (230 V/50 Hz) z odłączaniem momentu obrotowego, wsuniętego do wału materiału; skontrolowany przez VDE i TÜV. Poziom emisji hałasu <= 70dB(A) według EN ISO 12100-2:2010. Uwaga: Napęd silnikowy z korba awaryjną możliwy tylko z Somfy RTS. Materiał według aktualnej kolekcji (patrz rozdział „Rodzaje materiałów”) Dopuszczalne różnice długości według EN13561. Warianty montażowe na ścianie, stropie lub krokwi dachowej Kolorystyka Kolory ramy w kolorach standardowych bez dopłaty. Kolory specjalne zgodnie z „Paletami kolorów HELLA” za dopłatą. |
| --- | --- |