Popis

| Typ: VFS | Model: VFSJR |
| --- | --- |

| Použití Předokenní systém s venkovními žaluziemi k integraci do stávající šachty. Návod k montáži: Balík žaluzie je u modelu VFS 4.0 namontován v kanálu už z výroby. Způsob upevnění VFS2.2: Horní lišta se zavěšuje držáky bočně do vertikálního držáku. VFS4.0: Schránka pro samonosnou montáž je usazena pomocí čepů bočnice ve vodicích lištách. Kanál VFS4.0 Kanál z 2,0 mm ohýbaného hliníkového plechu, bočně s bodově přivařenými bočnicemi z 3,0 mm ohýbaného hliníkového plechu pro vyšší stabilitu . Bočnice se vzpěrou pro vodicí lišty. Horní lišta Horní lišta z protlačovaného hliníku, rozměr 58x59 mm. Pro snadnou montáž a nastavování musí být horní lišta dolů otevřená. Upevnění horní lišty: Snadnější montáž s pozinkovaným vertikálním držákem s pohyblivým třmenem, který musí být zajištěn dotažením šroubu. Hnací čtyřhranná hřídel Z hliníku 12x12 mm s vnitřním šestihranem 7 mm pro přímé připojení k motoru. Hnací čtyřhranná hřídel pro připojené zařízení z hliníku 12x12 mm s dírou ø9 mm pro namontování spojky. To znamená, že spojka zůstává trvale přístupná revizi. Hnací čtyřhranná hřídel (AF 80 Plus) Z hliníku 12x12 mm s vnitřním šestihranem 7 mm pro přímé připojení k motoru. Vodicí lišta a vedení lamel čepy Vodicí lišta FUP70 / FUP80 / FUP95 z protlačovaného hliníku, práškově lakovaná, s plastovými koncovými kryty a gumovým těsněním na zadní straně. Gumové těsnění přináší tyto výhody: - Snížení hluku z vibrace fasády a oken - Vodotěsnost fasády a okna - Tepelné oddělení | Pro optimální útlum hluku je závěs veden po obou stranách v naklapávací plastové vložce tvaru C, umístěné ve vodicím profilu. Vodicí profil je odolný nepřízni počasí, UV-paprskům a je ve vodicí liště zajištěn proti posunutí. Na přání s 20/40 mm hliníkovým krytem zateplení pro distanci nebo 20/40 mm izolací vodicích lišt. Vodicí lišty lze namontovat přímo do rámu okna nebo bočně do světlého rozměru zdiva. Vodicí čepy lamel ze zinku s povrchovou úpravou collinox pro vyšší odolnost proti opotřebení a odolné UV-paprskům. Vodicí čepy lamel jsou umístěny v každé lamele střídavě po stranách (u venkovních žaluzií a domykavých venkovních žaluzií) nebo v každé 3. lamele po obou stranách (u žaluzií). Naklápěcí ložisko Bezúdržbové, uzavřené, z materiálu obsahujícího teflon a s plastovou naklápěcí a navíjecí cívkou. Segment zabraňující samovolnému přenastavení lamel. Umožňuje vyrovnávat vychýlení spodní lišty. Jednoduchý pohyb kolíkem pro naklápění lamel umožňuje měnit varianty naklápění bez demontáže žaluzie. Tažný pásek Tažné pásky potažené kluznou vrstvou pro minimální opotřebení provozem a s maximální ochranou proti UV-paprskům. Rozměr 6,0x0,28 mm, pevnost v tahu 750 N (u domykavé venkovní žaluzie AR 92 ECN: 8,0x0,34 mm, pevnost v tahu 1000 N), garantovaná tloušťka 1/100 mm, vyšší životnost. |
| --- | --- |

Popis

| Typ: VFS | Model: VFSJR |
| --- | --- |

| Žaluzie: AF 60 / AF 80 / AF 80 Plus / AF 100 90° naklopení (AF 60 / AF 80 / AF 80 Plus) Závěs se spouští dolů uzavřený ven a zvedá se nahoru s lamelami ve vodorovné poloze. 180° naklápění (AF 100) Závěs se spouští dolů uzavřený ven, při změně směru se lamely plynule naklápějí. Spodní lišta Protlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný, rozměr 60/80/100x19 mm. Boční ukončení plastovými koncovými kryty. Vedená po obou stranách plastovými čepy ve vodicích lištách Dotížení spodní lišty pozinkovanou ocelovou pásovinou (AF 80 Plus). Lamely (AF 60 / AF 80 / AF 100) Lehce klenuté hliníkové lamely bez oček, z vysoce pružné speciální legované slitiny; pevné v ohybu, odolné poškrábání a nárazům. Šířka lamel 60/80/100 mm, tloušťka lamel cca 0,45 mm. Žebříček je zajištěn děrováním/uchycením Omega proti posunutí do strany. Žebříček udržuje lamely v rovnoměrné vzdálenosti. Na přání: Děrování lamel s plastovými klipy. Povrchová úprava: Lesklé lakování v polyesterovém laku, neobsahuje těžké kovy, ladí k fasádě. Barevné provedení podle „HELLA vzorníku barev lamel pro venkovní žaluzie“. Lamely (AF 80 Plus) Lehce klenuté hliníkové lamely bez oček, z vysoce pružné speciální legované slitiny; pevné v ohybu, odolné poškrábání a nárazům. Šířka lamel 60/80/100 mm, tloušťka lamel cca 0,45 mm. Olemované děrování pro tažný pásek pro lepší ochranu proti opotřebení pásku. Žebříček je zajištěn proti posunutí do strany uchycením Omega v každé lamele. Žebříček udržuje lamely v rovnoměrné vzdálenosti. Povrchová úprava: Lesklé lakování v polyesterovém laku, neobsahuje těžké kovy, ladí k fasádě. Barevné provedení podle „HELLA vzorníku barev lamel pro venkovní žaluzie“. Žebříček Pevný terylen-polyester v černé nebo šedé, nesrážlivý, s dlouhou životností. | Žaluzie: ARO 65 / ARB 80 180°-naklápění Závěs se spouští dolů uzavřený ven, při změně směru se lamely plynule naklápějí. Spodní lišta Protlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný, rozměr 60/80x19 mm. Boční ukončení plastovými koncovými kryty. Vedená po obou stranách plastovými čepy ve vodicích lištách Lamely Oboustranně olemované hliníkové lamely z vysoce pružné speciální legované slitiny; pevné v ohybu, odolné poškrábání a nárazům. Šířka lamel 65/80 mm, tloušťka lamel 0,45 mm. Olemované děrování pro tažný pásek pro minimální opotřebení pásku provozem. Žebříček je zajištěn proti posunutí do strany uchycením Omega. Žebříček udržuje lamely v rovnoměrné vzdálenosti. Povrchová úprava: Lesklé lakování v polyesterovém laku, neobsahuje těžké kovy, ladí k fasádě. Barevné provedení podle „HELLA vzorníku barev lamel pro venkovní žaluzie“. Žebříček Pevný terylen-polyester v černé nebo šedé, nesrážlivý, s dlouhou životností. |
| --- | --- |