Popis

| Typ: VIVA super 7040 | Model: VIVA2S |
| --- | --- |

| Krycí profil (pouzdro) 2dílný, skládá se z horního krycího profilu a pouzdra toče (krytu textilie) z protlačovaného hliníku práškově lakovaného; obepíná toč textilie cca 300°. Kloubové rameno Top 80 z protlačovaného hliníku, s negativním vzepřením, práškově lakované, s pevným tažným pásem, se speciálními pružinami pro tlumení hluku. Všechny šrouby a čepy z ušlechtilé oceli; ložiska ramen v koroziodolných teflonových pouzdrech. Kloubové rameno Top 80 LED z protlačovaného hliníku, s negativním vzepřením, práškově lakované, s pevným tažným pásem, se speciálními pružinami pro tlumení hluku. Všechny šrouby a čepy z ušlechtilé oceli; ložiska ramen v koroziodolných teflonových pouzdrech. V profilech ramen integrované LED-osvětlení, s efektem stmívání, včetně síťového zdroje a rádiového přijímače. Nosný profil čtyřhranný ocelový profil, pozinkovaný a práškově lakovaný, rozměr 40x40x2 mm. Toč stínicí textilie hřídel s drážkou z oceli, pozinkovaná, rozměr ø85x1 mm. Výsuvný profil z protlačovaného hliníkového profilu, práškově lakovaný, s upevňovacími drážkami pro stínicí textilii a volán. Boční kryty z hliníkového odlitku; Horní krycí profil z protlačovaného hliníku (příplatek) Konzoly z protlačovaného hliníku, práškově lakované. Nastavení sklonu nástrčným klíčem od 0° do cca 40°. | Volán Varioplus spouštěcí volán integrovaný ve výsuvném profilu, dodatečná ochrana proti slunci a nežádoucím pohledům pro jednotlivá zařízení. Použití do šířky 7000 mm a výsuvu 3500 mm. Ovládání tyčí kliky nebo komfortně rádiovým motorem nebo motorem se spínačem. Rozměr výsuvného profilu u Varioplus-volánu ø89 mm. (příplatek). Variomatic (V) Nastavení úhlu sklonu klikou je možné pro 2 a 3ramenná jednotlivá zařízení do šířky 7000 mm a výsuvu 3500. Centrální plynulé nastavení úhlu sklonu od cca 0° do cca 40° (příplatek!). Variotronic s rádiovým motorem nebo motorem se spínačem. Nastavování úhlu sklonu u zařízení s motorem je možné pouze pro 2ramenná jednotlivá zařízení do výsuvu 3500 mm a šířky do 6500 mm. Centrální plynulé nastavení úhlu sklonu od cca 0° do cca 40° (příplatek!). Pohon klikou s koncovým dorazem a volnoběhem, tyč kliky s kulovým hákem; délka kliky 1200, 1400, 1800 nebo nestandardní délka do 3000 mm. vestavěným trubkovým motorem (230 V/50 Hz) s vypnutím krouticího momentu; VDE- a TÜV prověřeno. Na přání a za příplatek i s integrovaným rádiovým přijímačem. Hladina emisí hluku <= 70dB(A) podle EN ISO 12100-2:2010. Textilie podle aktuální kolekce (viz kapitola „Typy textilií“) Přípustné odchylky v délce podle EN13561. Způsoby montáže čelní, stropní nebo do krokve. Barevné provedení Barvy konstrukce ve standardních barvách bez příplatku (viz kapitola "Standardní barvy"). Nestandardní barvy podle vzorníku „HELLA vzorník barev / práškově lakovaná úprava – Colors for you“ za příplatek. |
| --- | --- |