Popis

| Typ: VN - side by side | Model: VNJR, VNPJR |
| --- | --- |

| Použití Předokenní systém s venkovní žaluzií k dodatečné vestavbě do novostaveb a při renovaci starých budov nebo k integraci do systému tepelné izolace . Návod k montáži: Balík žaluzie je namontován v kanálu už z výroby. Způsob upevnění Kazeta pro samonosnou montáž je usazena pomocí čepů bočnice ve vodicích lištách. Předokenní kazeta nova Kazeta rolety hranatá - VNV 4dílná, skládá se z předního, horního a zadního dílu a revizního krytu z protlačovaného hliníkového profilu, díly spojeny stabilizační spojkou, která umožňuje vyklopení spodního dílu pro revizní účely. Boční kryt kazety s bočnicemi z hliníkového odlitku. K dispozici ve 4 velikostech kazety: V 16, V 16XL, V 18 a V 20. Síť proti hmyzu lze nainstalovat ve velikostech kazety V 16XL, V 18 a V 20. Kazeta rolety oblá - VNR 3dílná, skládá se z oblého předního dílu, zadního dílu a revizního krytu z protlačovaného hliníkového profilu, díly spojeny stabilizační spojkou, která umožňuje vyklopení spodního dílu pro revizní účely. Boční kryt kazety s bočnicemi z hliníkového odlitku. K dispozici ve 4 velikostech kazety: R 16, R 16XL, R 18 a R 20. Síť proti hmyzu lze nainstalovat ve velikostech kazety R 16XL, R 18 a R 20. Kazeta předokenní rolety s vodorovným revizním krytem - VNQi 4dílná, skládá se z předního, horního a zadního dílu a revizního krytu z protlačovaného hliníkového profilu, díly spojeny stabilizační spojkou, která umožňuje vyklopení spodního dílu pro revizní účely. Boční kryt kazety s bočnicemi z hliníkového odlitku. K dispozici ve 2 velikostech kazety: Q 16 a Q 18. Síť proti hmyzu ve velikosti kazety Q 18 možná. Kazeta předokenní rolety zkosená - VNW 4dílná, skládá se z předního, horního a zadního dílu a revizního krytu z protlačovaného hliníkového profilu, díly spojeny stabilizační spojkou, která umožňuje vyklopení spodního dílu pro revizní účely. Boční kryt kazety s bočnicemi z hliníkového odlitku. K dispozici ve 3 velikostech kazety: W 16, W 18 a W 20. Síť proti hmyzu lze nainstalovat ve velikostech kazety W 18 a W 20. | Schránka předokenní rolety podomítková - VNP 5dílná, skládá se z předního, horního a zadního dílu a revizního krytu a omítkového úhelníku z protlačovaného hliníkového profilu, díly spojeny stabilizační spojkou, která umožňuje vyklopení spodního dílu pro revizní účely. 10 mm EPS-30 nosný prvek omítky. Omítková lišta 5 mm, 10 mm, 15 mm nebo 20 mm. Boční kryt kazety s bočnicemi z hliníkového odlitku. K dispozici ve 4 velikostech kazety: P 16, P 16XL, P 18 P 20. Síť proti hmyzu lze nainstalovat ve velikostech kazety P 16XL, P 18 a P 20. Schránka předokenní rolety s vodorovným revizním krytem podomítková - VNQP 5dílná, skládá se z předního, horního a zadního dílu a revizního krytu a omítkového úhelníku z protlačovaného hliníkového profilu, díly spojeny stabilizační spojkou, která umožňuje vyklopení spodního dílu pro revizní účely. 10 mm EPS-30 nosný prvek omítky. Omítková lišta 5 mm, 10 mm, 15 mm nebo 20 mm. Boční kryt kazety s bočnicemi z hliníkového odlitku. K dispozici ve 2 velikostech kazety: QP 16 a QP 18. Síť proti hmyzu lze nainstalovat ve velikosti kazety QP 18. Na přání: 20 / 40 mm izolace kanálu Možné izolace kanálu: - Expandovaný polystyrol – EPS 30: Horní lišta Za studena válcovaný profil ve tvaru U z ušlechtilé oceli, pozinkovaný a s oboustranným olemováním; rozměry 58x56 mm. Horní lišta je předsazena před balík lamel. To umožňuje dosáhnout vyšších balíků při poměrně nízkých šachtách. Hnací čtyřhranná hřídel Z hliníku 12x12 mm s vnitřním šestihranem 7 mm pro přímé připojení k motoru. |
| --- | --- |

Popis

| Typ: VN - side by side | Model: VNJR, VNPJR |
| --- | --- |

| Vodicí lišta a vedení lamel čepy Vodicí lišta FUP70 / FUP80 z protlačovaného hliníku, práškově lakovaná, s koncovými kryty z plastu a zadním gumovým těsněním. Gumové těsnění přináší tyto výhody: - Snížení hluku z vibrace fasády a oken - Vodotěsnost fasády a okna - Tepelné oddělení Pro optimální útlum hluku je závěs veden po obou stranách v naklapávací plastové vložce tvaru C, umístěné ve vodicím profilu. Vodicí profil je odolný nepřízni počasí, UV-paprskům a je ve vodicí liště zajištěn proti posunutí. Na přání s 20/40 mm hliníkovým krytem zateplení pro distanci nebo 20/40 mm izolací vodicích lišt. Vodicí lišty lze namontovat přímo do rámu okna nebo bočně do světlého rozměru zdiva. Vodicí čepy lamel ze zinku s povrchovou úpravou collinox pro vyšší odolnost proti opotřebení a odolné UV-paprskům. Vodicí čepy lamel jsou v každé lamele střídavě na stranách (u venkovní žaluzie a domykavé žaluzie), čepy pevně spojené s lamelou. Naklápěcí ložisko Bezúdržbové, uzavřené, z materiálu obsahujícího teflon a s plastovou naklápěcí a navíjecí cívkou. Segment zabraňující samovolnému přenastavení lamel. Umožňuje vyrovnávat vychýlení spodní lišty. Jednoduchý pohyb vymezovacím kolíkem pro naklápění lamel umožňuje změnit varianty naklápění bez demontáže venkovní žaluzie. Tažný pásek Tažné pásky potažené kluznou vrstvou pro minimální opotřebení provozem a s maximální ochranou proti UV-paprskům. Rozměr 6,0x0,28 mm, pevnost v tahu 750 N, garantovaná tloušťka v rozsahu 1/100 mm a dlouhá životnost. | Venkovní žaluzie: ARB 80 180°-naklápění Závěs se spouští dolů uzavřený ven, při změně směru se lamely plynule naklápějí. Spodní lišta Protlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný, rozměr 80x19 mm. Boční ukončení plastovými koncovými kryty. Vedená po obou stranách plastovými čepy ve vodicích lištách Lamely Oboustranně olemované hliníkové lamely z vysoce pružné speciální legované slitiny; pevné v ohybu, odolné poškrábání a nárazům. Šířka lamel 80 mm, tloušťka lamel cca 0,45 mm. Olemované děrování pro tažný pásek pro lepší ochranu proti opotřebení pásku. Žebříček je zajištěn proti posunutí do strany uchycením Omega. Žebříček udržuje lamely v rovnoměrné vzdálenosti. Povrchová úprava: Lesklé lakování v polyesterovém laku, neobsahuje těžké kovy, ladí k fasádě. Barevné provedení podle „HELLA vzorníku barev lamel pro venkovní žaluzie“. Žebříček Pevný terylen-polyester v černé nebo šedé, nesrážlivý, s dlouhou životností. |
| --- | --- |