Popis

| Typ: VN | Model: VNJR, VNPJR |
| --- | --- |

| Použití Předokenní systém s venkovní žaluzií k dodatečné vestavbě do novostaveb a při renovaci starých budov nebo k integraci do systému tepelné izolace . Návod k montáži: Balík žaluzie je do kanálu montován ve výrobě. Způsob upevnění Kazeta pro samonosnou montáž je usazena pomocí čepů bočnice ve vodicích lištách. Předokenní kazeta nova Kazeta rolety hranatá - VNV 4dílná, skládá se z předního, horního a zadního dílu a revizního krytu z protlačovaného hliníkového profilu, díly spojeny stabilizační spojkou, která umožňuje vyklopení spodního dílu pro revizní účely. Boční kryt kazety s bočnicemi z hliníkového odlitku. K dispozici ve 4 velikostech kazety: V 16, V 16XL, V 18 a V 20. Síť proti hmyzu lze nainstalovat u velikostí kazet V 16XL a V 20. Kazeta rolety oblá - VNR 3dílná, skládá se z oblého předního dílu, zadního dílu a revizního krytu z protlačovaného hliníkového profilu, díly spojeny stabilizační spojkou, která umožňuje vyklopení spodního dílu pro revizní účely. Boční kryt kazety s bočnicemi z hliníkového odlitku. K dispozici ve 4 velikostech kazety: R 16, R 16XL, R 18 a R 20. Síť proti hmyzu lze nainstalovat u velikostí kazet R 16XL a R 20. Kazeta předokenní rolety s vodorovným revizním krytem - VNQ 4dílná, skládá se z předního, horního a zadního dílu a revizního krytu z protlačovaného hliníkového profilu, díly spojeny stabilizační spojkou, která umožňuje vyklopení spodního dílu pro revizní účely. Boční kryt kazety s bočnicemi z hliníkového odlitku. K dispozici ve 2 velikostech kazety: Q 16 a Q 18. Síť proti hmyzu není možná. | Kazeta předokenní rolety zkosená - VNW 4dílná, skládá se z předního, horního a zadního dílu a revizního krytu z protlačovaného hliníkového profilu, díly spojeny stabilizační spojkou, která umožňuje vyklopení spodního dílu pro revizní účely. Boční kryt kazety s bočnicemi z hliníkového odlitku. K dispozici ve 3 velikostech kazety: W 16, W 18 a W 20. Síť proti hmyzu lze nainstalovat ve velikosti kazety W 20. Schránka předokenní rolety podomítková - VNP 5dílná, skládá se z předního, horního a zadního dílu a revizního krytu a omítkového úhelníku z protlačovaného hliníkového profilu, díly spojeny stabilizační spojkou, která umožňuje vyklopení spodního dílu pro revizní účely. 10 mm EPS-30 nosný prvek omítky. Omítková lišta 5 mm, 10 mm, 15 mm nebo 20 mm. Boční kryt kazety s bočnicemi z hliníkového odlitku. K dispozici ve 4 velikostech schránky: P 16, P 16XL, P 18 P 20. Síť proti hmyzu lze nainstalovat u velikostí schránek P 16XL a P 20. Schránka předokenní rolety s vodorovným revizním krytem podomítková - VNQP 5dílná, skládá se z předního, horního a zadního dílu a revizního krytu a omítkového úhelníku z protlačovaného hliníkového profilu, díly spojeny stabilizační spojkou, která umožňuje vyklopení spodního dílu pro revizní účely. 10 mm EPS-30 nosný prvek omítky. Omítková lišta 5 mm, 10 mm, 15 mm nebo 20 mm. Boční kryt kazety s bočnicemi z hliníkového odlitku. K dispozici ve 2 velikostech schránky: QP 16 a QP 18. Není možná síť proti hmyzu. Na přání: 20 / 40 mm izolace kanálu Možné izolace kanálu: - Expandovaný polystyrol – EPS 30: Horní lišta Za studena válcovaný profil ve tvaru U z ušlechtilé oceli, pozinkovaný a s oboustranným olemováním; rozměry 58x56 mm. Horní lišta dole uzavřená. Hnací čtyřhranná hřídel Z hliníku 12x12 mm s vnitřním šestihranem 7 mm pro přímé připojení k motoru. Hnací čtyřhranná hřídel pro připojené zařízení z hliníku 12x12 mm s dírou ø9 mm pro namontování spojky. To znamená, že spojka zůstává trvale přístupná revizi. Hnací čtyřhranná hřídel (AF 80 Plus) Z hliníku 12x12 mm s vnitřním šestihranem 7 mm pro přímé připojení k motoru. |
| --- | --- |

Popis

| Typ: VN | Model: VNJR, VNPJR |
| --- | --- |

| Vodicí lišta a vedení lamel čepy Vodicí lišta FUP70 / FUP95 z protlačovaného hliníku, práškově lakovaná, s koncovými kryty z plastu a zadním gumovým těsněním. Gumové těsnění přináší tyto výhody: - Snížení hluku z vibrace fasády a oken - Vodotěsnost fasády a okna - Tepelné oddělení Pro optimální útlum hluku je závěs veden po obou stranách v naklapávací plastové vložce tvaru C, umístěné ve vodicím profilu. Vodicí profil je odolný nepřízni počasí, UV-paprskům a je ve vodicí liště zajištěn proti posunutí. Na přání s 20/40 mm hliníkovým krytem zateplení pro distanci nebo 20/40 mm izolací vodicích lišt. Vodicí lišty lze namontovat přímo do rámu okna nebo bočně do světlého rozměru zdiva. Vodicí čepy lamel ze zinku s povrchovou úpravou collinox pro vyšší odolnost proti opotřebení a odolné UV-paprskům. Vodicí čepy lamel jsou umístěny v každé lamele střídavě po stranách (u venkovních žaluzií a domykavých venkovních žaluzií) nebo v každé 3. lamele po obou stranách (u žaluzií). Naklápěcí ložisko Bezúdržbové, uzavřené, z materiálu obsahujícího teflon a s plastovou naklápěcí a navíjecí cívkou. Segment zabraňující samovolnému přenastavení lamel. Umožňuje vyrovnávat vychýlení spodní lišty. Jednoduchý pohyb kolíkem pro naklápění lamel umožňuje měnit varianty naklápění bez demontáže žaluzie. Tažný pásek Tažné pásky potažené kluznou vrstvou pro minimální opotřebení provozem a s maximální ochranou proti UV-paprskům. Rozměr 6,0x0,28 mm, pevnost v tahu 750 N, garantovaná tloušťka v rozsahu 1/100 mm a dlouhá životnost. | Žaluzie: AF 60 / AF 80 / AF 80 Plus 90°-naklápění Závěs se spouští dolů uzavřený ven a zvedá se nahoru s lamelami ve vodorovné poloze. Spodní lišta Protlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný, rozměr 60/80x19 mm. Boční ukončení plastovými koncovými kryty. Vedená po obou stranách plastovými čepy ve vodicích lištách Dotížení spodní lišty pozinkovanou ocelovou pásovinou (AF 80 Plus). Lamely (AF 60 / AF 80) Lehce klenuté hliníkové lamely bez oček, z vysoce pružné speciální legované slitiny; pevné v ohybu, odolné poškrábání a nárazům. Šířka lamel 60/80 mm, tloušťka lamel cca 0,45 mm. Žebříček je zajištěn děrováním/uchycením Omega proti posunutí do strany. Žebříček udržuje lamely v rovnoměrné vzdálenosti. Na přání: Děrování lamel s plastovými klipy. Povrchová úprava: Lesklé lakování v polyesterovém laku, neobsahuje těžké kovy, ladí k fasádě. Barevné provedení podle „HELLA vzorníku barev lamel pro venkovní žaluzie“. Lamely (AF 80 Plus) Lehce klenuté hliníkové lamely bez oček, z vysoce pružné speciální legované slitiny; pevné v ohybu, odolné poškrábání a nárazům. Šířka lamel 60/80/100 mm, tloušťka lamel cca 0,45 mm. Olemované děrování pro tažný pásek pro lepší ochranu proti opotřebení pásku. Žebříček je zajištěn proti posunutí do strany uchycením Omega v každé lamele. Žebříček udržuje lamely v rovnoměrné vzdálenosti. Povrchová úprava: Lesklé lakování v polyesterovém laku, neobsahuje těžké kovy, ladí k fasádě. Barevné provedení podle „HELLA vzorníku barev lamel pro venkovní žaluzie“. Žebříček Pevný terylen-polyester v černé nebo šedé, nesrážlivý, s dlouhou životností. |
| --- | --- |