Popis

| Typ: AR 92 ECN | Model: ARE92 |
| --- | --- |

| Horní lišta Za studena válcovaný profil ve tvaru U z ušlechtilé oceli, pozinkovaný a s oboustranným olemováním; rozměry 58x56 mm. Pro snazší údržbu a nastavování musí být horní lišta dolů otevřená. Upevnění horní lišty: Snadnější montáž pozinkovanými vertikálními držáky s pohyblivým třmenem, který je nutné zajistit dotažením šroubu. U provedení s ohnutou hliníkovou clonou: Držáky s integrovaným závěsem pro skryté upínání clony. Vertikální držáky s gumovou izolační vrstvou pro snížení hluku. Na přání: Horní lišta z protlačovaného hliníku, rozměr 58x57 mm. Hnací čtyřhranná hřídel Z hliníku 12x12 mm s vnitřním šestihranem 7 mm pro přímé připojení k motoru. Hnací čtyřhranná hřídel pro připojené zařízení z hliníku 12x12 mm s dírou ø9 mm pro namontování spojky. To znamená, že spojka zůstává trvale přístupná revizi. Spodní lišta Protlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný, rozměr 90x16 mm. Boční ukončení plastovými koncovými kryty. U venkovní žaluzie s vodicími lištami po obou stranách s kovovými čepy vedenými ve vodicích lištách. Spodní lišta je standardně naklápěcí (minimální výška šachty nebo clony je 230 mm). U zařízení s vedením lankem není možná spodní lišta naklápěcí. Na přání: Spodní lišta nenaklápěcí. Lamely Oboustranně olemované hliníkové lamely ve tvaru S nebo Z z vysoce pružné speciální legované slitiny; pevné v ohybu, odolné poškrábání a nárazům. Šířka lamel 92 mm, tloušťka lamel cca 0,45 mm. Do předního olemování je pro lepší zastínění a útlum hluku zaválcován plastový těsnicí profil. Olemovaná děrování pro tažný pásek pro lepší ochranu proti opotřebení pásku. Klip pásku z ušlechtilé oceli (ECN) udržuje lamely v rovnoměrné vzdálenosti. Povrchová úprava: Lesklé lakování v polyesterovém laku, neobsahuje těžké kovy, ladí k fasádě. Barevné provedení podle „HELLA vzorníku barev lamel pro venkovní žaluzie“. | Vedení lamel (ochrana proti větru) Vedení lankem Lanka jsou upevněna v horní liště vypínací pružinou pro kompenzaci změny délky z důvodů teplotních rozdílů a procházejí olemovanými otvory v lamele ke spodní liště a dole jsou upevněna vypínacími prvky. (U zařízení s ovládáním klikou není možná vypínací pružina v horní liště.) Lanka Polyamidem potažené lanko z ušlechtilé oceli ø2,5 mm, v barvách perleťově stříbrná, černá a průhledná. Možnosti vypnutí Držák lanka z hliníkového odlitku, práškově lakovaný. Na přání: - Držák lanka se závitovým fittingem M8 (pro lepší fixaci lanka) - Vypínací konzola se základovou deskou malou / velkou / příčně / nahoře - Vypínací konzola pro vodicí lištu - Vypínací botička se základovou deskou malou / velkou - Závitový fitting M8 – našroubovaný / M6 – zalisovaný - Rohová konzola vnější Držáky lanka a vypínací konzoly se základovou deskou jsou k dostání v provedení středovém, levém, pravém nebo dvojitém. Vodicí lišta a vedení lamel čepy Vodicí lišta z protlačovaného hliníku, práškově lakovaná, s plastovými koncovými kryty. Pro optimální útlum hluku je závěs veden po obou stranách v naklapávací plastové vložce tvaru C, umístěné ve vodicím profilu. Vodicí profil je odolný nepřízni počasí, UV-paprskům a je ve vodicí liště zajištěn proti posunutí. Vodicí lišty se mohou montovat s nastavitelnými nebo pevnými distančními držáky nebo bočně do zdiva. Vodicí čepy lamel ze zinku s povrchovou úpravou collinox proti opotřebení a odolné UV-paprskům, vodicí čepy lamel jsou umístěné střídavě v každé lamele a pevně spojené s lamelou. |
| --- | --- |

Popis

| Typ: AR 92 ECN | Model: ARE92 |
| --- | --- |

| Typy vodicích lišt: - Boční vodicí lišta FE22S - Boční vodicí lišta s límcem FE22SL - Boční vodicí lišta FE18S - Jednoduchá / dvojitá vodicí lišta FE22 / FD27 s drážkou pro distanční držák - Jednoduchá / dvojitá vodicí lišta FE30 / FD32 s koncovým krytem a drážkou pro distanční držák - Jednoduchá / dvojitá vodicí lišta FER45 / FDR45 s drážkou pro distanční držák - Jednoduchá / dvojitá vodicí lišta oblá FE50 / FD50 s koncovým krytem a drážkou pro distanční držák - Vodicí lišta FUP70 / FUP80 / FUP95 se zadním gumovým těsněním (pro montáž na / pod omítku) Gumové těsnění poskytuje následující výhody: - Snížení hluku z vibrace fasády a oken - Vodotěsnost fasády a okna - Tepelné oddělení Použitelné distanční držáky: Distanční držák nastavitelný, 2dílný, skládá se z hliníkového držáku vodítka, práškově lakovaný a výsuvná svěrka vodicí lišty ze zinku s povrchovou úpravou collinox pro větší pevnost. Na přání: - Distanční držák fixní se základovou deskou malou / velkou - Distanční držák fixní se základovou deskou velkou příčně - Distanční držák fixní se základovou deskou velkou na jedné straně příčně - Distanční držák fixní zesílený pro samonosnou montáž - Rohová konzola vnitřní nebo vnější Desky zvukové izolace Na přání je pro vypínací prvky k dostání deska zvukové izolace tloušťky 2 mm z EPDM (ethylen-propylen-dien-monomer). Výstupky / výčnělky a jim odpovídající prohlubně na konzolách slouží na zadní straně jako polohovací pomůcky. Na přední straně vyčnívají na desce a u prostupných děr. Výstupky / výčnělky se při montáži stlačí a vytvoří tak optimální utěsnění, aby se zamezilo průniku vody. Nahoře a dole jsou u desek vroubky, aby se při přišroubování snáze nalezla pozice k montážnímu podkladu. To poskytuje následující výhody: - Snížení hluku z vibrace fasády a oken - Utěsnění proti vlhkosti fasády a okna - Tepelné oddělení | Naklápěcí ložisko Bezúdržbové, uzavřené, z materiálu obsahujícího teflon a s plastovou naklápěcí a navíjecí cívkou. Segment zabraňující samovolnému přenastavení lamel. Umožňuje vyrovnávat vychýlení spodní lišty. Jednoduchým nasazením vymezovacího kolíku pro naklápění lamel je možné provádět změny naklopení bez demontáže žaluzie. Naklápění: 90°-naklopení: Závěs se spouští dolů uzavřený ven a s lamelami ve vodorovné poloze se vytahuje nahoru; naklopení lamel se plynule nastavuje při změně směru. Na přání: - Pracovní poloha: Závěs se spouští s cca 50° naklopenými lamelami (až do spodního dorazu). Aby se závěs uzavřel, je potřeba ho krátce zvednout (cca 2 s) a následně hned spustit dolů. Závěs lze v každé poloze plně uzavřít. Plynulé naklápění lamel při změně směru. Závěs se zvedá nahoru s lamelami ve vodorovné poloze. Ložisko ve stejné stavební velikosti, bez dodatečného nástrčného válce. - Funkce regulace dopadu světla (max. výrobní výška FH 4000 mm) Spouštění závěsu v pracovním poloze. Lamely jsou v horní části závěsu cca 50° naklopeny, ve spodní části závěsu jsou lamely uzavřeny. Zvedání závěsu s vodorovným naklopením lamel v horní části závěsu, ve spodní části závěsu jsou lamely cca 20° naklopené. Závěs může být také kompletně uzavřen. ECN-patentovaný pásek s klouby Nosný pásek šedé barvy z polyesteru s dvojitou aramidovou výztuhou (kevlar, twaron) s dvoudílnými klouby z plastu odolného UV-paprskům. Spojení s lamelou nerezovými sponami. Vertikální a horizontální rotace spojení umožňuje přesnou tvorbu balíku, menší a nižší balík, perfektní uzavření závěsu a precizní naskládání pásku. Minimální srážlivost, minimální roztažnost a exaktní dělení lamel na základě vysoce kvalitních materiálů. Tažný pásek Tažné pásky potažené kluznou vrstvou proti opotřebení a s maximální ochranou proti UV-paprskům. Rozměr 8,0x0,34 mm, pevnost v tahu 900 N, garantovaná tloušťka v rozsahu 1/100 mm a dlouhá životnost. |
| --- | --- |

Popis

| Typ: AR 92 ECN | Model: ARE92 |
| --- | --- |

| Pohon Ovládání motorem: Zvedání i spouštění závěsu i naklápění lamel vestavěným bezúdržbovým elektromotorem 230 V AC, 50 Hz, IP 54 s integrovanou planetovou převodovkou. Za účelem lepšího rozložení sil jsou motory v provedení středového motoru s oboustranným vyvedením hřídele. To umožňuje připojení i při následné změně v rozvržení interiéru. Vestavěné koncové spínače a tepelná ochrana motoru. Používají se motory s nastavitelným horním a spodním koncovým spínačem, i s dodatečným nájezdovým koncovým vypínačem. Motor včetně spojky Hirschmann a připojovacího kabelu. Naklápění lamel lehkým poklepnutím v příslušném směru. Při ovládání více motorů jedním ovladačem je nutno je oddělit prvkem skupinového ovládání (relé). Klika: Vytahování a spouštění závěsu i naklápění lamel ruční klikou přes kuželovou převodovku s brzdovým mechanismem, uloženou v kuličkovém ložisku, samomaznou a bezúdržbovou, a s převodem podle velikosti závěsu 2:1 nebo 3:1. Průchodka do interiéru přes kloubové ložisko. Tyč kliky z hliníku, eloxovaná nebo práškově lakovaná, se zalamovací klikou a držákem. Šroub koncových poloh pro horní a spodní koncový doraz. | Barvy Práškově lakované hliníkové díly ve standardních barvách „UNILOOK“. Nestandardní barvy podle vzorníku „HELLA vzorník barev / práškově lakovaná úprava – Colors for you“ za příplatek. |
| --- | --- |