Popis

| Typ: AREIA 7040 | Model: AREIA |
| --- | --- |

| Kloubové rameno Top 50 z protlačovaného hliníku, s negativním vzepřením, práškově lakované; s pevným tažným pásem, se speciálními pružinami pro tlumení hluku. Všechny šrouby a čepy z ušlechtilé oceli; ložiska ramen v koroziodolných teflonových pouzdrech. Použití do výsuvu až 3000 mm. Kloubové rameno Top 80 z protlačovaného hliníku, s negativním vzepřením, práškově lakované; s pevným tažným pásem, se speciálními pružinami pro tlumení hluku. Všechny šrouby a čepy z ušlechtilé oceli; ložiska ramen v koroziodolných teflonových pouzdrech. Použití od 3500 mm do 4000 mm výsuvu. Kloubové rameno Top 80 LED z protlačovaného hliníku, s negativním vzepřením, práškově lakované; s pevným tažným pásem, se speciálními pružinami pro tlumení hluku. Všechny šrouby a čepy z ušlechtilé oceli; ložiska ramen v koroziodolných teflonových pouzdrech. V profilech ramen integrované osvětlení LED s funkcí stmívání; včetně síťového zdroje a rádiového přijímače (vestavěný v zadní části nosného profilu). Použití při výsuvu od 1500 mm do 4000 mm. Nosný profil čtyřhranný ocelový profil, pozinkovaný a práškově lakovaný; rozměr 40x40x2 mm. Toč stínicí textilie hřídel s drážkou z oceli, pozinkovaná; rozměr ø78x1 mm. Výsuvný profil z protlačovaného hliníkového profilu, práškově lakovaný, s upevňovacími drážkami pro stínicí textilii a volán. Boční kryty z hliníkového odlitku; rozměr ø65 mm. | Volán Varioplus spouštěcí volán integrovaný ve výsuvném profilu, dodatečná ochrana proti slunci a nežádoucím pohledům pro jednotlivá zařízení. Používá se do šířky 6000 mm a výsuvu 3500. Ovládání klikou nebo komfortně motorem s dálkovým ovladačem nebo se spínačem. Rozměr výsuvného profilu u Varioplus-volánu ø89 mm. (příplatek). Konzoly z protlačovaného hliníku, práškově lakované. Nastavení sklonu nástrčným klíčem od 5° do cca 60° (standardně). U výsuvu 4000 mm a výsuvu 3500 mm s volánem Varioplus lze nastavit sklon od 0° do cca 40° (sklopné ložisko ramene). Pohon klikou s koncovým dorazem a volnoběhem, tyč kliky s kulovým hákem; délka kliky 1200, 1400, 1800 nebo nestandardní délka do 3000 mm. vestavěným trubkovým motorem (230 V/50 Hz) s mechanickým nastavením koncových poloh; VDE- a TÜV prověřen. Na přání a za příplatek i s integrovaným rádiovým přijímačem. Hladina emisí hluku <= 70dB(A) podle EN ISO 12100-2:2010. Textilie podle aktuální kolekce (viz kapitola „Typy textilií“) Přípustné odchylky v délce podle EN13561. Způsoby montáže čelní, stropní nebo do krokve. Ochranná stříška proti dešti (za příplatek). Ochranná stříška proti dešti z protlačovaného hliníku 2,5 mm s bočními hliníkovými kryty. Barevné provedení Barvy konstrukce ve standardních barvách bez příplatku (viz kapitola "Standardní barvy"). Nestandardní barvy podle vzorníku „HELLA vzorník barev / práškově lakovaná úprava – Colors for you“ za příplatek. |
| --- | --- |