Popis

| Typ: C2 | Model: C2 |
| --- | --- |

| Kazeta z protlačovaného hliníkového profilu s bočními kryty z hliníkových odlitků, práškově lakovaná Kloubová ramena kloubová ramena z protlačovaných hliníkových profilů a zápustkově kovaných kloubů, práškově lakovaná, s negativním vzepřením, s vestavěným kulatým ocelovým článkovým řetězem, proti-korozně ošetřeným a s nehlučnými speciálními pružinami Toč stínicí textilie ocelová, pozinkovaná ø78 mm Výsuvný profil dvoudílný, z protlačovaného hliníkového profilu, práškově lakovaný, s upevňovacími drážkami pro stínicí textilii a volán. Výsuvný profil pro Varioplus z protlačovaného hliníku, práškově lakované. provedení jako hřídel s drážkou ø 20 mm Konzoly z protlačovaného hliníku, práškově lakované Nastavení sklonu plynule šroubem pro nastavení sklonu od cca 5° do cca 40° | Pohon ovládání klikou s koncovými dorazy a volnoběhem, tyč kliky s kulovým hákem, délka kliky 1200, 1400, 1800 nebo nestandardní délka do 3000 mm ovládání vestavěným trubkovým elektromotorem (230 V/50 Hz) s tepelnou ochranou; VDE- a TÜV prověřeno. Hladina emisí hluku <= 70dB(A) podle EN ISO 12100-2:2010. Pozor: Ovládání motorem je možné pouze se Somfy RTS. Textilie podle aktuální kolekce (viz kapitola „Typy textilií“) Přípustné odchylky v délce podle EN13561 Způsoby montáže čelní, stropní nebo do krokve. Barevné provedení Barvy konstrukce ve standardních barvách bez příplatku (viz kapitola "Standardní barvy"). Nestandardní barvy podle vzorníku „HELLA vzorník barev / práškově lakovaná úprava – Colors for you“ za příplatek. |
| --- | --- |