Popis

| Typ: CLEO 5530 | Model: CLEOS |
| --- | --- |

| Kazeta 2dílná, z protlačovaného hliníku, práškově lakovaná Kloubové rameno Top 50 z protlačovaného hliníku, s negativním vzepřením, práškově lakované, s pevným tažným pásem, se speciálními pružinami pro tlumení hluku. Všechny šrouby a čepy z ušlechtilé oceli; ložiska ramen v koroziodolných teflonových pouzdrech. Toč stínicí textilie hřídel s drážkou z oceli, pozinkovaná; rozměr ø78x1 mm. Výsuvný profil z protlačovaného hliníku, práškově lakovaný, pro navíjení textilie. Boční kryty z hliníkového odlitku. Konzoly z protlačovaného hliníku, práškově lakované. Nastavení sklonu nástrčným klíčem od 5° do cca 65° při čelní montáži (s motorem), od 5° do cca 45° při čelní montáži (s klikou), od 5° do cca 80° při stropní montáži. | Pohon klikou s koncovým dorazem a volnoběhem, tyč kliky s kulovým hákem; délka kliky 1200, 1400, 1800 nebo nestandardní délka do 3000 mm. vestavěným trubkovým motorem (230 V/50 Hz) s vypnutím krouticího momentu; VDE- a TÜV prověřeno. Na přání a za příplatek i s integrovaným rádiovým přijímačem. Hladina emisí hluku <= 70dB(A) podle EN ISO 12100-2:2010. Textilie podle aktuální kolekce (viz kapitola „Typy textilií“) Přípustné odchylky v délce podle EN13561. Způsoby montáže čelní nebo stropní. Barevné provedení Barvy konstrukce ve standardních barvách bez příplatku (viz kapitola "Standardní barvy"). Nestandardní barvy v souladu se vzorníkem „HELLA vzorník barev / práškově lakovaná povrchová úprava – Colors for you“ za příplatek. Volitelná barva konzol v RAL 9016 lišící se od barvy konstrukce bez příplatku. |
| --- | --- |