Popis

Typ: ERO

| Revizní kryt z hliníkového plechu tloušťka 1,2 mm s ukončením těsnicím kartáčkem k pancíři Vodicí lišta z protlačovaného hliníku; rozměr volitelně 30x39 mm nebo 31x48 mm. Vodicí drážka je po obou stranách opatřena PVC-vložkou nebo kartáčkem pro pancíř rolety nebo kartáčkem u sítě proti hmyzu. Hřídel 60x0,6 mm nebo 40x0,6 mm 8hranná ocelová hřídel, pozinkovaná (u ovládání popruhem a motorem). Za příplatek s bezpečnostním zámkem z hliníku (hřídel Top-Safe) ø51,6x2,3 mm (u ovládání klikou a motorem). Způsob ovládání Popruh: Popruh šířky 22 mm z polyesterové tkaniny, pod omítku nebo na omítku. Klika: Převodovka kliky s převodem 5,33:1 nebo 8:1 a volnoběh (u hřídele Top-Safe bez volnoběhu), kompletně s kloubovým ložiskem, práškově lakovaná tyč kliky, zalamovací klika a držák kliky Motor: Motor vestavěný do hřídele, s rozpoznáním překážky ve směru dolů a s automatickým vypnutím v koncové poloze. Pružinový závěs k upevnění pancíře do hřídele pevnými plastovými držáky mezi pancíř a hřídel. Bezpečnostní profily Top-Safe z hliníku (u provedení Top-Safe pro ovládání klikou a motorem). Profily Profil K37 (37x8,2 mm) dvouplášťový dutý komorový profil rolety z extrudovaného probarveného plastu se 2 drážkami a prosvětlovacími a ventilačními štěrbinami. Závěs je po obou stranách po celé výšce aretován, takže nemůže dojít k žádnému bočnímu posunu profilů. Profil K52 (52x14 mm) dvouplášťový dutý komorový profil rolety z extrudovaného probarveného plastu se 3 drážkami a prosvětlovacími a ventilačními štěrbinami. Závěs standardně není aretován. Profil A37 (37x8,2 mm), Profil AV42 (42x9,3 mm) dvouplášťový profil rolety z hliníkového plechu se 2 drážkami a s prosvětlovacími a ventilačními štěrbinami. Vypěněný polyuretanem. Závěs je po obou stranách po celé výšce aretován, takže nemůže dojít k žádnému bočnímu posunu profilů. | Profil A52 (52x13 mm) dvouplášťový profil rolety z hliníkového plechu se 3 drážkami a s prosvětlovacími a ventilačními štěrbinami. Vypěněný polyuretanem, vnější plochy lakovány. Závěs je po obou stranách po celé výšce aretován, takže nemůže dojít k žádnému bočnímu posunu profilů. Profil denní světlo T37 (38,4x8,5 mm) dvouplášťový hliníkový protlačovaný profil rolety bez drážek. Závěs je po obou stranách po celé výšce aretován, takže nemůže dojít k žádnému bočnímu posunu profilů. Meziprofil z průsvitného vysoce jakostního plastu (PMMA). Meziprofily jsou ve spodní části pancíře opatřeny průduchy. Bezpečnostní profil S37 (37x8,5 mm) dvouplášťový protlačovaný hliníkový profil, nevypěněný, se 2 drážkami, s prosvětlovacími a ventilačními štěrbinami. Závěs je po obou stranách po celé výšce aretován, takže nemůže dojít k žádnému bočnímu posunu profilů. Koncová lišta z protlačovaného hliníku; rozměr. 36x7,5 mm, s oboustranně vestavěnými otočnými koncovými zarážkami, které jsou skryty ve vodicích lištách; na spodní ploše je lišta opatřena plastovým dosedacím profilem. Koncová lišta pro K52 a A52 z protlačovaného hliníku, rozměr 44x12 mm, s viditelnými otočnými koncovými zarážkami, bez dosedacího profilu. Barvy Vodicí lišty, revizní kryty a koncové lišty práškově lakované ve standardních barvách „UNILOOK“ bez příplatku. Nestandardní barvy podle vzorníku „HELLA vzorník barev / práškově lakovaná úprava – Colors for you“ za příplatek. |
| --- | --- |