Popis

| Typ: FM 203 oblá – vedení lankem | Model: FM203 |
| --- | --- |

| Kazeta 2dílná oblá kazeta,rozměr ø 125 mm, z protlačovaného hliníku, tloušťka 1,6 mm; montáž kazety uchycením pomocí držáku za zadní stranu kazety nebo pomocí montážního profilu, na zadní straně kazety je našroubovaný kryt pro konektor. Bočnice z hliníkového odlitku. Toč textilie z pozinkované oceli ø 63x0,8 mm. Vedení lankem Standardně: polyamidem potažené lanko z ušlechtilé oceli rozměr ø 2,5 mm Vypínací konzola Odlitek s vloženou vypínací pružinou, plastové pouzdro a vypínací čep. Výsuvný profil Výsuvný profil ø 35 mm z protlačovaného hliníku, se zabudovaným dotížením. Pohon Trubkový motor 230 V, 50 Hz, způsob ochrany IP 44. Typ motoru (W) je přiřazen podle velikosti zařízení. Hladina hluku <= 70dB(A) podle EN ISO 12100-2:2003. Motor s vestavěnými koncovými spínači pro horní a spodní koncovou polohu. Tepelná ochrana proti přehřátí motoru standardně s kabelem a konektorem Hirschmann STAS 3 s pojišťovacím třmenem, za příplatek se STAK 3 pro připojení k rozvodům stavby. Alternativně: trubkový motor 230 V, 50 Hz, způsob ochrany IP 44 a s integrovaným rádiovým přijímačem. | Stínicí textilie Tkanina ze skleněného vlákna: povrstvená PVC, nesnadno vznětlivá, s vysokou průhledností a vysokým průsvitem. Polyesterová tkanina - povrstvená PVC: povrstvená PVC, odolná roztržení, nesnadno vznětlivá, odpuzující nečistotu, s vysokou světelnou a tepelnou ochranou. Zatemňovací textilie (Blackout): Polyesterová tkanina nebo tkanina ze skleněného vlákna povrstvená PVC se zatemňovací vrstvou. Polyesterová tkanina - bez PVC bez povrchové vrstvy PVC s vysokou světelnou a tepelnou ochranou. Acrylové tkaniny: 100% acrylová tkanina, odolná světlu a počasí, odpuzující nečistotu, mastnotu, voduodpuzující, odolná plísni a roztržení. Upozornění: Technické parametry textilií viz kapitola „Typy textilií“. Barevné provedení Práškově lakované hliníkové díly ve standardních barvách „UNILOOK“ bez příplatku. Nestandardní barvy podle „vzorníku HELLA / práškově lakovaná úprava – Colors for you“ za příplatek. Malé odlitky s povrchovou galvanickou úpravou. Spojovací prvky, montážní materiál Veškeré šrouby, upevnění a spojení jsou z ušlechtilé oceli A2. |
| --- | --- |