Popis

| Typ: FM 201 oblá – vedení lištami | Model: FM201 |
| --- | --- |

| Kazeta 2dílná oblá kazeta, rozměr ø 125 mm, z protlačovaného hliníku, tloušťka 1,6 mm; bočnice z hliníkového odlitku. Toč z pozinkované oceli ø 63x0,8 mm. Vodicí lišta z protlačovaného hliníku ø45mm (také v provedení jako dvojitá vodicí lišta), profil ve tvaru C pro kladku. Montáž pomocí distančního držáku z hliníku, rozměr montážní desky 84x28x8 mm. Výsuvný profil Profil ø 35 mm z protlačovaného hliníku, se zabudovaným dotížením, vedený po stranách ve vodicích lištách plastovými pojezdovými kladkami. Podpěrná trubka Trubka ø 35 mm z protlačovaného hliníku, vedená bočně ve vodicích lištách plastovými kladkami. (standardně u zařízení s výrobní výškou > 3000 mm) Pohon Trubkový motor 230 V, 50 Hz, způsob ochrany IP 44. Typ motoru (W) je přiřazen podle velikosti zařízení. Hladina hluku <= 70dB(A) podle EN ISO 12100-2:2003. Motor s vestavěnými koncovými spínači pro horní a spodní koncovou polohu. Tepelná ochrana proti přehřátí motoru standardně s kabelem a konektorem Hirschmann STAS 3 s pojišťovacím třmenem, za příplatek se STAK 3 pro připojení k rozvodům stavby. Alternativně: trubkový motor 230 V, 50 Hz, způsob ochrany IP 44 a integrovaný rádiový přijímač. | Stínicí textilie Tkanina ze skleněného vlákna: povrstvená PVC, nesnadno vznětlivá, s vysokou průhledností a vysokým průsvitem. Polyesterová tkanina - povrstvená PVC: povrstvená PVC, odolná roztržení, nesnadno vznětlivá, odpuzující nečistotu, s vysokou světelnou a tepelnou ochranou. Zatemňovací textilie (Blackout): Polyesterová tkanina nebo tkanina ze skleněného vlákna povrstvená PVC se zatemňovací vrstvou. Polyesterová tkanina - bez PVC bez povrchové vrstvy PVC s vysokou světelnou a tepelnou ochranou. Acrylové tkaniny: 100% acrylová tkanina, odolná světlu a počasí, odpuzující nečistotu, mastnotu, voduodpuzující, odolná plísni a roztržení. Upozornění: Technické parametry textilií viz kapitola „Typy textilií“. Barevné provedení Práškově lakované hliníkové díly ve standardních barvách „UNILOOK“ bez příplatku. Nestandardní barvy podle „vzorníku HELLA / práškově lakovaná úprava – Colors for you“ za příplatek. Malé odlitky s povrchovou galvanickou úpravou. Spojovací prvky, montážní materiál Veškeré šrouby, upevnění a spojení jsou z ušlechtilé oceli A2. |
| --- | --- |