Popis

| Typ: IF 60 | Model: IF60 |
| --- | --- |

| Horní lišta Práškově lakovaný, protlačovaný U-profil s oboustranným olemováním, rozměry 58x57 mm. Boční ukončení koncovými kryty z plastu. Horní lišta dole uzavřená. Montáž se provádí hliníkovými práškově lakovanými držáky pro stropní a čelní montáž. Hnací čtyřhranná hřídel Z hliníku 12x12 mm s vnitřním šestihranem 7 mm pro přímé připojení k motoru. Hnací čtyřhranná hřídel pro připojené zařízení z hliníku 12x12 mm s dírou ø9 mm pro namontování spojky. To znamená, že spojka zůstává trvale přístupná revizi. Spodní lišta protlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný, rozměr 60x19 mm. Boční ukončení plastovými koncovými kryty. Lamely Lehce klenuté hliníkové lamely z vysoce pružné speciální legované slitiny; pevné v ohybu, odolné poškrábání a nárazům. Šířka lamel 60 mm, tloušťka lamel cca 0,45 mm. Fixace žebříčku uchycením Omega, tím je žebříček zajištěn proti bočnímu posunu. Žebříček udržuje lamely v rovnoměrné vzdálenosti. Na přání: Děrování lamel s plastovými klipy. Povrchová úprava: Lesklé lakování v polyesterovém laku, neobsahuje těžké kovy, ladí k fasádě. Barevné provedení podle „HELLA vzorníku barev lamel pro venkovní žaluzie“. Volitelně: Vedení lamel Vedení lankem Lanka jsou upevněna v horní liště a procházejí otvory v lamele ke spodní liště a dole jsou upevněna vypínacími prvky. Lanka Polyamidem potažené lanko z ušlechtilé oceli ø2,5 mm, v barvách perleťově stříbrná, černá a průhledná. Vypínací prvek: Držák lanka z hliníkového odlitku, práškově lakovaný. | Naklápěcí ložisko Bezúdržbové, uzavřené, z materiálu obsahujícího teflon a s plastovou naklápěcí a navíjecí cívkou. Segment zabraňující samovolnému přenastavení lamel. Umožňuje vyrovnávat vychýlení spodní lišty. Jednoduchým nasazením vymezovacího kolíku pro naklápění lamel je možné provádět změny naklopení bez demontáže žaluzie. Naklápění: 90°-naklopení: Závěs se spouští dolů uzavřený ven a zvedá se nahoru s lamelami ve vodorovné poloze. Na přání: - 180°-naklopení: Závěs se spouští dolů uzavřený ven, při změně směru se lamely plynule naklápějí. - Pracovní poloha: Závěs se spouští s cca 50° naklopenými lamelami (až do spodního dorazu). Aby se závěs uzavřel, je potřeba ho krátce zvednout (cca 2 s) a následně hned spustit dolů. Závěs lze v každé poloze plně uzavřít. Plynulé naklápění lamel při změně směru. Závěs se zvedá nahoru s lamelami ve vodorovné poloze. Ložisko ve stejné stavební velikosti, bez dodatečného nástrčného válce. - Funkce regulace dopadu světla (max. výrobní výška FH 4000 mm) Spouštění závěsu v pracovním poloze. Lamely jsou v horní části závěsu cca 50° naklopeny, ve spodní části závěsu jsou lamely uzavřeny. Zvedání závěsu s vodorovným naklopením lamel v horní části závěsu, ve spodní části závěsu jsou lamely cca 20° naklopené. Závěs může být také kompletně uzavřen. - Funkce průchodu denního světla (max. výrobní výška FH 4000 mm) Závěs se spouští dolů uzavřený. Horní část závěsu může být maximálně 90° otevřena, zatímco spodní část závěsu zůstává uzavřena. Při pohybu závěsu nahoru je horní část závěsu uzavřena (lamely naklopeny dovnitř). Spodní část závěsu při pohybu nahoru je v maximálním úhlu otevření ve vodorovném nastavení lamel. Žebříček Pevný terylen-polyester v černé nebo šedé, nesrážlivý, s dlouhou životností. Tažný pásek Tažné pásky potažené kluznou vrstvou pro minimální opotřebení provozem a s maximální ochranou proti UV-paprskům. Rozměr 6,0x0,28 mm, pevnost v tahu 700 N, garantovaná tloušťka v rozsahu 1/100 mm a dlouhá životnost. |
| --- | --- |

Popis

| Typ: IF 60 | Model: IF60 |
| --- | --- |

| Pohon Ovládání motorem: Zvedání i spouštění závěsu i naklápění lamel vestavěným bezúdržbovým elektromotorem 230 V AC, 50 Hz, IP 54 s integrovanou planetovou převodovkou. Za účelem lepšího rozložení sil jsou motory v provedení středového motoru s oboustranným vyvedením hřídele. To umožňuje připojení i při následné změně v rozvržení interiéru. Vestavěné koncové spínače a tepelná ochrana motoru. Používají se motory s nastavitelným horním a spodním koncovým spínačem, i s dodatečným nájezdovým koncovým vypínačem. Motor včetně spojky Hirschmann a připojovacího kabelu. Naklápění lamel lehkým poklepnutím v příslušném směru. Při ovládání více motorů jedním ovladačem je nutno je oddělit prvkem skupinového ovládání (relé). Klika: Vytahování a spouštění závěsu i naklápění lamel ruční klikou přes kuželovou převodovku s brzdovým mechanismem, uloženou v kuličkovém ložisku, samomaznou a bezúdržbovou, a s převodem podle velikosti závěsu 2:1 nebo 3:1. Průchodka do interiéru přes kloubové ložisko. Tyč kliky z hliníku, eloxovaná nebo práškově lakovaná, se zalamovací klikou a držákem. Šroub koncových poloh pro horní a spodní koncový doraz. | Barvy Práškově lakované hliníkové díly ve standardních barvách „UNILOOK“. Nestandardní barvy podle vzorníku „HELLA vzorník barev / práškově lakovaná úprava – Colors for you“ za příplatek. |
| --- | --- |