Popis

| Typ: FA | Model: FAJR |
| --- | --- |

| Použití Samonosný systém s venkovními žaluziemi pro rychlou a jednoduchou montáž s několika upevňovacími body. Způsob upevnění Kanál pro samonosnou montáž se nasazuje do vodicích lišt. Je možné provedení kanál na vodicích lištách nebo kanál mezi vodicími lištami. Hliníkový kanál z hliníkového ohýbaného plechu tloušťky 2,0 mm, na ramenech 2 ohyby pro stabilizaci, po stranách s bodově přivařenými bočnicemi z ohýbaného hliníkového plechu tloušťky 2,0 mm. Kanál s konzolou pro upevnění vodicích lišt. Max. vzdálenost mezi vodicími lištami je 4000 mm Max. délka vcelku je 5 000 mm. Od délky 5901 mm je potřeba přímá spojka. Rozměry kanálu FA7 - hranatý / FA9 - zkosený: Hloubka kanálu: 150 mm – na přání jiné rozměry Výšky kanálu: 180 / 220 / 260 / 300 / 340 / 380 mm – na přání mezi 180 a 380 mm. Horní lišta Za studena válcovaný profil ve tvaru U z ušlechtilé oceli, pozinkovaný a s oboustranným olemováním, rozměry 58x56 mm. Pro snazší údržbu a seřizování musí být horní lišta dolů otevřená. Upevnění horní lišty: Snadnější montáž s pozinkovaným vertikálním držákem s pohyblivým třmenem, který musí být zajištěn dotažením šroubu. Na přání: Horní lišta z protlačovaného hliníku, rozměr 58x57 mm. Hnací čtyřhranná hřídel Z hliníku 12x12 mm s vnitřním šestihranem 7 mm pro přímé připojení k motoru. Hnací čtyřhranná hřídel pro připojené zařízení z hliníku 12x12 mm s dírou ø9 mm pro namontování spojky. To znamená, že spojka zůstává trvale přístupná revizi. Vodicí lišta a vodicí čepy lamel Zesílená vodicí lišta z protlačovaného hliníku, práškově lakovaná, s plastovými koncovými kryty. Pro optimální útlum hluku je závěs veden po obou stranách v naklapávací plastové vložce tvaru C, umístěné ve vodicím profilu. Vodicí profil je odolný nepřízni počasí, UV-paprskům a je ve vodicí liště zajištěn proti posunutí. Vodicí lišty se mohou montovat s pevnými distančními držáky. Vodicí čepy lamel ze zinku s povrchovou úpravou collinox proti opotřebení a odolné UV-paprskům, vodicí čepy lamel jsou umístěné střídavě v každé lamele a pevně spojené s lamelou. | Typy vodicích lišt: - Jednoduchá / dvojitá vodicí lišta FE30 / FD32 s koncovým krytem a drážkou pro distanční držák - Jednoduchá / dvojitá vodicí lišta FER45 / FDR45 s drážkou pro distanční držák - Jednoduchá / dvojitá vodicí lišta oblá FE50 / FD50 s koncovým krytem a drážkou pro distanční držák Použitelné distanční držáky: Distanční držák fixní zesílený pro samonosnou montáž, práškově lakovaný s upevňovacím kuželem z oceli, pozinkovaný. Na přání: - Distanční držák zesílený Desky zvukové izolace Na přání je pro vypínací prvky k dostání deska zvukové izolace tloušťky 2 mm z EPDM (ethylen-propylen-dien-monomer). Výstupky / výčnělky a jim odpovídající prohlubně na konzolách slouží na zadní straně jako polohovací pomůcky. Na přední straně vyčnívají na desce a u prostupných děr. Výstupky / výčnělky se při montáži stlačí a vytvoří tak optimální utěsnění, aby se zamezilo průniku vody. Nahoře a dole jsou u desek vroubky, aby se při přišroubování snáze nalezla pozice k montážnímu podkladu. To poskytuje následující výhody: - Snížení hluku z vibrace fasády a oken - Utěsnění proti vlhkosti fasády a okna - Tepelné oddělení Naklápěcí ložisko Bezúdržbové, uzavřené, z materiálu obsahujícího teflon a s plastovou naklápěcí a navíjecí cívkou. Segment zabraňující samovolnému přenastavení lamel. Umožňuje vyrovnávat vychýlení spodní lišty. Jednoduchý pohyb kolíkem pro naklápění lamel umožňuje měnit varianty naklápění bez demontáže žaluzie. Tažný pásek Tažné pásky potažené kluznou vrstvou pro minimální opotřebení provozem a s maximální ochranou proti UV-paprskům. Rozměr 6,0x0,28 mm, pevnost v tahu 750 N (u domykavé venkovní žaluzie AR 92 ECN: 8,0x0,34 mm, pevnost v tahu 1000 N), garantovaná tloušťka 1/100 mm, vyšší životnost. Barvy Hliníkové části ve standardních barvách „UNILOOK“. Nestandardní barvy podle vzorníku „HELLA vzorník barev / práškově lakovaná úprava – Colors for you“ za příplatek. |
| --- | --- |

Popis

| Typ: FA | Model: FAJR |
| --- | --- |

| Žaluzie: AF 60 / AF 80 / AF 100 180°-naklopení: Závěs se spouští dolů uzavřený ven, při změně směru se lamely plynule naklápějí. Spodní lišta Protlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný, rozměr 60/80/100x19 mm. Boční ukončení plastovými koncovými kryty. Vedená po obou stranách plastovými čepy ve vodicích lištách Lamely Lehce klenuté hliníkové lamely z vysoce pružné speciální legované slitiny; pevné v ohybu, odolné poškrábání a nárazům. Šířka lamel 60/80/100 mm, tloušťka lamel cca 0,45 mm. Žebříček je zajištěn děrováním/uchycením Omega proti posunutí do strany. Žebříček udržuje lamely v rovnoměrné vzdálenosti. Na přání: Děrování lamel s plastovými klipy. Povrchová úprava: Lesklé lakování v polyesterovém laku, neobsahuje těžké kovy, ladí k fasádě. Barevné provedení podle „HELLA vzorníku barev lamel pro venkovní žaluzie“. Žebříček Pevný terylen-polyester v černé nebo šedé, nesrážlivý, s dlouhou životností. | Žaluzie: ARO 65 / ARB 80 180°-naklopení: Závěs se spouští dolů uzavřený ven, při změně směru se lamely plynule naklápějí. Spodní lišta Protlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný, rozměr 60/80x19 mm. Boční ukončení plastovými koncovými kryty. Vedená po obou stranách plastovými čepy ve vodicích lištách Lamely Oboustranně olemované hliníkové lamely z vysoce pružné speciální legované slitiny; pevné v ohybu, odolné poškrábání a nárazům. Šířka lamel 65/80 mm, tloušťka lamel 0,45 mm. Olemované děrování pro tažný pásek pro minimální opotřebení pásku provozem. Žebříček je zajištěn proti posunutí do strany uchycením Omega. Žebříček udržuje lamely v rovnoměrné vzdálenosti. Povrchová úprava: Lesklé lakování v polyesterovém laku, neobsahuje těžké kovy, ladí k fasádě. Barevné provedení podle „HELLA vzorníku barev lamel pro venkovní žaluzie“. Žebříček Pevný terylen-polyester v černé nebo šedé, nesrážlivý, s dlouhou životností. |
| --- | --- |