Popis

| Typ: IS13 - X zaoblená / Q čtvercová | Model: IS13 |
| --- | --- |

| Kazeta Profily kazety zaoblené a čtvercové z protlačovaného hliníku, rozměr 43x52 mm. Utěsnění vzadu tkaninou povrstvenou odrolovací hranou a vpředu kartáčkem. Plastový koncový kryt s příčkou pro nasazení do vodicích lišt. Hřídel sítě proti hmyzu z protlačovaného hliníku, rozměr ø23,2 mm Vodicí lišty z protlačovaného hliníku, rozměr 31x18 mm, s kartáčkem na obou stranách pro vedení síťoviny Pohon hřídel s pružinou. Vestavěná brzda zabezpečuje pomalé dojíždění do horní polohy rolovací sítě. Koncová lišta z protlačovaného hliníku, rozměr 40x9 mm. Utěsnění těsnicími kartáčky, aretačním systémem Easy-Click, včetně šňůry | Síť proti hmyzu - Síťovina z plastem potaženého skleněného vlákna, barva šedá - Síťovina proti hmyzu VistaScreen ze skleněného plastem potaženého vlákna, barva černá, lepší prostupnost světla a prodyšnost oproti standardní síti. - Tkanina SOLTIS 86 nebo 92, barvy podle platné kolekce (Pozor: max. šířka 1200 mm, max. výška 1600 mm) Montáž čelně do rámu okna nebo bočně do ostění Barvy viz kapitola Standardní barvy |
| --- | --- |