Popis

| Typ: ISPL18 síť proti hmyzu plisé 18 mm | Model: ISPL18 |
| --- | --- |

| Horní vodicí lišta z protlačovaného hliníku, rozměr 35x18 mm, nasazena na montážní profil z protlačovaného hliníku, rozměr 15x10mm Spodní vodicí lišta z protlačovaného hliníku, rozměr 18x7 mm, práškově lakovaná barva černá 9005, včetně oboustranné lepicí pásky 16x1mm Ovládací profil s magnetem z protlačovaného hliníku, rozměr 48x18 mm, ovládání z obou stran, fixace v uzavřené pozici pomocí profilu s magnetem Montážní profil na stěnu z protlačovaného hliníku, rozměr 18x31 mm, dojezdový profil s magnetem pro fixování pomocí magnetů k dojezdové liště | Montážní rám (na přání) z protlačovaného hliníku, rozměr 22x15 mm pro čelní montáž do ostění, každá strana je samostatně volitelná, rám je seříznutý (v rozích) a opatřený rohovou spojkou v případě potřeby, montážní rám se může na přání přišroubovat nebo nalepit oboustrannou lepicí páskou Tkanina sítě proti hmyzu plisovaná tkanina sítě proti hmyzu ze skleněného plastem potaženého vlákna, vedená šňůrou, barva šedá Montáž bočně do ostění nebo zepředu pomocí montážních rámů (na přání) Barvy viz kapitola Standardní barvy Pozor Nestandardní tvary se nezhotovují! |
| --- | --- |