Popis

| Typ: PAN 7040 | Model: PAN |
| --- | --- |

| Kazeta 3dílná, z protlačovaného hliníku, práškově lakovaná Kloubové rameno Top 80 z protlačovaného hliníku, s negativním vzepřením, práškově lakované, s pásem s vlákny Dyneema®, se speciálními pružinami pro tlumení hluku. Všechny šrouby a čepy z ušlechtilé oceli; ložiska ramen v koroziodolných teflonových pouzdrech. Kloubové rameno Top 80 LED z protlačovaného hliníku, s negativním vzepřením, práškově lakované, s pásem s vlákny Dyneema®, se speciálními pružinami pro tlumení hluku. Všechny šrouby a čepy z ušlechtilé oceli; ložiska ramen v koroziodolných teflonových pouzdrech. V profilech ramen integrované osvětlení LED, s funkcí stmívání, včetně síťového zdroje a rádiového přijímače (vestavěné do zadní strany kazety) Toč stínicí textilie hřídel s drážkou z oceli, pozinkovaná, rozměr ø85x1 mm. Výsuvný profil z protlačovaného hliníku, práškově lakovaný, pro navíjení textilie. Boční kryty z hliníkového odlitku. Konzoly z protlačovaného hliníku, práškově lakované. | Nastavení sklonu nástrčným klíčem od 5° do cca 40°. Pohon vestavěným trubkovým motorem (230 V/50 Hz) s vypnutím krouticího momentu; VDE- a TÜV prověřeno. Na přání a za příplatek i s integrovaným rádiovým přijímačem. Hladina emisí hluku <= 70dB(A) podle EN ISO 12100-2:2010. Textilie podle aktuální kolekce (viz kapitola „Typy textilií“) Přípustné odchylky v délce podle EN13561. Způsoby montáže Čelní montáž Modulární konstrukce (na přání) Markýza se dodává ve dvou modulech a s konzolami. Sestavení se provádí na místě stavby. Velkou výhodou je malá hmotnost modulární konstrukce. Tím pádem mohou i zařízení s velkou šířkou a velkým výsuvem montovat pouze dvě osoby. Barevné provedení Barvy konstrukce ve standardních barvách bez příplatku (viz kapitola "Standardní barvy"). Nestandardní barvy podle vzorníku „HELLA vzorník barev / práškově lakovaná úprava – Colors for you“ za příplatek. |
| --- | --- |