Popis

| Typ: | NVS-TS | Model: | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |

| Kazeta rolety 4dílná, skládá se z horní části, přední části, revize a zadní strany z protlačovaného hliníku, se stabilním zámkem pro revizní účely. Kazeta je zajištěna proti vloupání dvěma patentovanými vyztužujícími ocelovými třmeny, které jsou pozinkovány a práškově lakovány. Boční kryt kazety s bočnicemi z hliníkového odlitku. Šířka kazety maximálně 2500 mm. Velikosti kazety: V11, V13, V16, V18, V20 Bezpečnostní vodicí lišty z protlačovaného hliníku s kartáčkem a dodatečnou ochranou proti demontáži, rozměr 56x43mm. Montážní šrouby jsou blokovány dodatečnými bezpečnostními prvky, takže demontáž vodicí lišty je při uzavřené roletě (spuštěném závěsu) vyloučena. Montážní díry jsou uzavřeny krytkami. Top Safe-hřídel oblá hřídel Top Safe ø52 z protlačovaného hliníku tvoří se zámkem proti nadzvednutí patentovaný Top Safe-zámek – proti nadzvednutí . Ovládání Klika: šneková převodovka s převodem 5,33:1 nebo 8:1, kompletně s kloubovým ložiskem, práškově lakovanou tyčí kliky, zalamovací klikou a držákem kliky. Motor: vestavěný do hnací hřídele, s nastavitelným vypnutím v koncových polohách. | Profily Profil S37: dvouplášťový protlačovaný bezpečnostní profil s prosvětlovacími a ventilačními štěrbinami, se 2 drážkami, rozměr 37x8,5 mm, aretovaný. Top Safe-koncová lišta z protlačovaného hliníku se zesíleným profilem, dvojitou ocelovou vložkou a gumovými těsněními, rozměr 58x23mm s vestavěnými otočnými mechanickými plastovými dorazy. Barvy Práškově lakované hliníkové díly ve standardních barvách „UNILOOK“ bez příplatku. Nestandardní barvy podle „HELLA vzorník barev / práškově lakovaná úprava – Colors for you“ za příplatek. Clony z hliníkového plechu a profily rolety viz kapitola „Standardní barvy“ nebo „Barvy pro profily rolety“. |
| --- | --- |