Popis

Typ: ISTR – vestavba do šachty

| Upevnění a uložení Hřídel s pružinou uložena v plastových bočnicích pro vsazení toče. Dodatečný ocelový úhelník 60x61x1 mm pro montáž sítě proti hmyzu nahoru. Vodicí lišty z protlačovaného hliníku s těsnicími kartáčky po obou stranách. Jednoduchá vodicí lišta 27x18 mm. Kombinovaná s vodicí lištou pro roletu 31x48 mm. Hřídel sítě proti hmyzu z protlačovaného hliníku; rozměr ø23,2 mm. Způsob ovládání Tažná pružina: Zvedání a spouštění závěsu manuálně z interiéru samostatnou hřídelí s pružinou a integrovanou brzdou. | Síťovina - Síťovina z plastem potaženého skleněného vlákna, barva šedá - Síť proti hmyzu VistaScreen ze skleněného plastem potaženého vlákna, barva černá, lepší prostupnost světla a prodyšnost oproti standardní síti. Koncová lišta z protlačovaného hliníkového profilu, s těsnicím kartáčkem, rozměr 40x9 mm; aretační mechanismus Easy-Click: Aretace spodní lišty výškově nastavitelným dorazem ve vodicí liště. Barvy Vodicí lišty a spodní lišty práškově lakované ve standardních barvách „UNILOOK“ bez příplatku. Nestandardní barvy podle vzorníku „HELLA vzorník barev / práškově lakovaná úprava – Colors for you“ za příplatek. Koncovky profilů šedé nebo černé. |
| --- | --- |