Popis

| Typ: | NQPA, NVPA, NWPA | Model: | NOSP NDSP |
| --- | --- | --- | --- |

| Schránka rolety 5dílná, skládá se z 5dílných profilů, horní strany, přední strany, revize a zadní strany a z profilu nosného prvku omítky z protlačovaného hliníku, se stabilním zámkem pro revizní účely. 10mm EPS-30 nosný prvek omítky. Nosný prvek omítky na přání 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm nebo v nestandardní délce. Boční kryt schránky s bočnicemi z hliníkového odlitku. Šířka schránky maximálně 4500 mm. Velikosti schránky: NQPA: Q11, Q13, Q13XL, Q16, Q18 NVPA: V11, V13, V13XL, V16, V16XL, V18, V20 NWPA: W13, W13XL, W16, W18, W20 Vodicí lišty z protlačovaného hliníku s vložkou a kartáčkem, standardní rozměr 53x22mm, montážní díry uzavřeny krytkami. Další vodicí lišty viz kapitola „Příslušenství vodicí lišty“. Hřídel osmihranná hřídel 40x0,6 mm z pozinkované oceli, standardně u ovládání popruhem, šňůrou, tažnou pružinou a klikou; na přání motorem. osmihranná hřídel 60x0,6 mm z pozinkované oceli, standardně u ovládání motorem i u profilu rolety K52 a A52. Oblá hřídel Top Safe ø52 mm z protlačovaného hliníku; na přání u kliky a motoru. Ovládání Popruh: popruh široký 14 mm, z polyesterové tkaniny, na přání převodovka popruhu 2:1 pro větší plochy závěsu. Šňůra: šňůra ø4,5 mm, z polyesterové tkaniny. Klika: kuželová převodovka s převodem 3:1 nebo 4:1 nebo šneková převodovka s převodem 5,33:1 nebo 8:1, kompletně s kloubovým ložiskem, práškově lakovanou tyčí kliky, zalamovací klikou a držákem kliky. Motor: Motor vestavěný do hřídele, s rozpoznáním překážky ve směru dolů a s automatickým vypnutím v koncové poloze. Profily Profil K37: dvouplášťový plastový profil s prosvětlovacími a ventilačními štěrbinami, se 2 drážkami, rozměr 37x8,2 mm, na přání s aretací. Profil K52: dvouplášťový plastový profil s prosvětlovacími a ventilačními štěrbinami, se 3 drážkami, rozměr 52x14mm, na přání s aretací. | Profil A37: dvouplášťový hliníkový profil, vypěněný, s prosvětlovacími a ventilačními štěrbinami, se 2 drážkami, rozměr 37x8,2 mm, aretovaný. Profil AV42: dvouplášťový hliníkový profil, vypěněný, s prosvětlovacími a ventilačními štěrbinami, se 2 drážkami, rozměr 42x9,3 mm, aretovaný. Profil A52: dvouplášťový hliníkový profil, vypěněný, s prosvětlovacími a ventilačními štěrbinami, se 3 drážkami, rozměr 52x13mm, aretovaný. Profil T37: dvouplášťový protlačovaný profil denní světlo, bez drážek, rozměr 38,4x8,5 mm, meziprofil z průsvitného plastu, s ventilačními štěrbinami, aretovaný. Profil S37: dvouplášťový protlačovaný bezpečnostní profil s prosvětlovacími a ventilačními štěrbinami, se 2 drážkami, rozměr 37x8,5 mm, aretovaný. Koncová lišta z protlačovaného hliníku s gumovým těsněním, rozměr 42x7,5mm, s vestavěnými mechanickými plastovými otočnými dorazy. Barvy Práškově lakované hliníkové díly ve standardních barvách „UNILOOK“ bez příplatku. Nestandardní barvy podle „HELLA vzorník barev / práškově lakovaná úprava – Colors for you“ za příplatek. Clony z hliníkového plechu a profily rolety viz kapitola „Standardní barvy“ nebo „Barvy pro profily rolety“. Síť proti hmyzu Rolovací síť: rolovací síť proti hmyzu integrovaná do kazety s pružinou a brzdou proti nekontrolovatelnému rychlému navinutí. Rolovací síť je vedená vodicími lištami s těsnicími kartáčky za roletou. Detaily viz kapitola „Příslušenství síť proti hmyzu“. Rámy: za předokenní roletou namontované pevné rámy, otočné rámy a posuvné rámy. Detaily viz kapitola „Příslušenství síť proti hmyzu“. Plisé za předokenní roletou namontované plisé síť proti hmyzu. Detaily viz kapitola „Příslušenství síť proti hmyzu“. |
| --- | --- |