Text pre verejnú súťaž

| Typ: VFS | Model: VFSJR |
| --- | --- |

| Použitie Predokenný systém s rafstorami alebo žalúziami na integrovanie do šácht v mieste montáže. Pokyn pre montáž: Balík žalúzií/rafstor sa pri modeli VFS 4.0 hotovo predmontuje v kanáli. Spôsob upevnenia VFS2.2: Horná lišta sa zavesí zboku pri nosiči do vertikálneho nosníka. VFS4.0: Box sa zasunie pomocou rozpier bočných častí pre samonosnú montáž na vodiace lišty. Kanál VFS4.0 Kanál z 2,0 mm hliníkového plechu ohranený, zboku s bodovo zváranými bočnými ukončeniami pre zvýšenú stabilitu z 3,0 mm ohýbaného hliníkového plechu. Bočné ukončenie s upínacími rozperami pre vodiace lišty. Vrchná lišta Horná lišta z extrudovaného hliníka, rozmery 58x57 mm. Pre ľahšiu údržbu a nastavovacie práce musí byť horná lišta otvorená smerom dole. Upevnenie hornej lišty: Ľahšia montáž s pozinkovaným vertikálnym nosičom s funkciou klipsy. Hnací štvorhranný hriadeľ Z hliníka 12x12 mm s vnútorným šesťhranom 7 mm na priame uchytenie na motore. Hnací štvorhranný hriadeľ pre pripojený prvok z hliníka 12x12 mm s vnútorným otvorom ø 9 mm na uchytenie spojky. Tým zostane spojka trvalo vhodná na revíziu. Hnací štvorhranný hriadeľ (AF 80 Plus) Z hliníka 12x12 mm s vnútorným šesťhranom 7 mm na priame uchytenie na motore. Vodiaca lišta a vsuvka pre vedenie lamiel Vodiaca lišta FUP70 / FUP80 / FUP95 z extrudovaného hliníka, s práškovým nástrekom, s koncovými krytkami z plastu a s tesniacimi chlopňami zo zadnej strany. Cez tesniace chlopne sa môžu realizovať nasledovné výhody: - Vibračný hluk na fasáde a okne sa zníži - Nepriepustnosť voči zrážkovej vlhkosti k fasáde a oknu - Tepelné oddelenie | Na optimálne tlmenie hlučnosti je záves vedený z oboch strán vo vodiacom profile tvaru C z plastu, s možnosťou zaklipsovania Vodiaci profil je odolný voči poveternostným vplyvom, odolný voči ÚV a zabezpečí sa vo vodiacej lište proti zošmyknutiu. Voliteľne s 20/40 mm hliníkovým profilom adaptéra na nastavenie vzdialenosti alebo s izoláciou vodiacej lišty 20/40 mm. Vodiace lišty je možné namontovať priamo na okennom ráme alebo zboku v otvore v múre. Vodiace očko lamely zo zinku s povrchovou úpravou Collinox pre vyššiu odolnosť proti opotrebeniu a žiadnu citlivosť voči UV-žiareniu. Vodiace očko lamely sa v každej lamele spojí striedavo (pri rafstorách a zatemňovacích rafstorách), resp. v každej 3. lamele z oboch strán (pri žalúziách), nárazuvzdorne s lamelou. Otočné ložisko Bezúdržbové, zapuzdrené, ložiská s obsahom teflónu s vratnou kladkou a cievkou pásky. Otáčanie segmentu na zabránenie samočinného prestavenia lamiel. S možnosťou prestavenia, aby bolo možné vyrovnať šikmý chod spodnej lišty. Jednoduchým prevedením dorazových kolíkov sú možné zmeny variantov otočenia bez demontáže rafstory/žalúzie. Vyťahovací pás Vyťahovacie pásy v čiernej alebo sivej farbe s klznou povrchovou úpravou pre chod s malým opotrebovaním a maximálnou UV ochranou. Rozmery 6,0x0,28 mm, odolnosť proti roztrhnutiu 750 N (pri zatemňovacej rafstore AR 92 ECN: 8,0 x 0,34 mm, odolnosť proti roztrhnutiu 1000 N), zaručená tolerancia hrúbky v oblasti 1/100 mm a s vysokou životnosťou. |
| --- | --- |

Text pre verejnú súťaž

| Typ: VFS | Model: VFSJR |
| --- | --- |

| Žalúzie: AF 60 / AF 80 / AF 80 Plus / AF 100 Otáčanie o 90° (AF 60 / AF 80 / AF 80 Plus) Záves sa spustí s lamelami uzatvorenými smerom von a vo vodorovnej polohe lamely smerom hore. Otáčanie o 180° (AF 100) Záves sa spustí s lamelami uzatvorenými smerom von a s lamelami uzatvorenými smerom dovnútra, plynulý proces otáčania pri zmene smeru pohybu. Spodná lišta Hliníkový profil z extrudovaného hliníka, s práškovým nástrekom, rozmery 60/80/100x19 mm. Bočný uzáver s koncovými krytkami z plastu. Obojstranne vedený s plastovými čapmi vo vodiacich lištách. Zaťaženie dolnej lišty s pozinkovanou oceľou (AF 80 Plus). Lamely (AF 60 / AF 80 / AF 100) Ľahko prehnutá hliníková lamela bez ôk z vysoko elastickej špeciálnej liatiny; odolná proti ohybu, poškriabaniu a nárazu. Šírka lamely 60/80/100 mm, hrúbka lamely cca 0,45 mm. Fixácia nosného vodiča prostredníctvom dierovania Omega, tým sa vodiaca šnúra zabezpečí proti bočnému zošmyknutiu. Lamely sa udržujú v rovnomernej vzdialenosti prostredníctvom vodiacich šnúr. Voliteľne: Dierovania lamely s klipsou z plastu. Povrchová úprava: Hladké lakovanie s polyesterovým lakom, bez ťažkých kovov, vhodné na fasádu. Vyhotovenie farby podľa „Lamely HELLA, vzorkovníky farieb pre rafstory/žalúzie“. Lamely (AF 80 Plus) Ľahko prehnutá hliníková lamela bez ôk z vysoko elastickej špeciálnej liatiny; odolná proti ohybu, poškriabaniu a nárazu. Šírka lamely 60/80/100 mm, hrúbka lamely cca 0,45 mm. Olemované dierovania vyťahovacieho pásu na lepšiu ochranu vyťahovacieho pásu proti opotrebeniu. Fixácia nosného vodiča prostredníctvom dierovania Omega, tým sa vodiaca šnúra zabezpečí proti bočnému zošmyknutiu. Lamely sa udržujú v rovnomernej vzdialenosti prostredníctvom vodiacich šnúr. Povrstvenie: Hladké lakovanie s polyesterovým lakom, bez ťažkých kovov, vhodné na fasádu. Vyhotovenie farby podľa „Lamely HELLA, vzorkovníky farieb pre rafstory/žalúzie“. Vodiaca šnúra Vysoko pevný terylén polyester v čiernej alebo sivej farbe, nezmršťuje sa a má vysokú životnosť. | Rafstory: ARO 65 / ARB 80 180° otáčanie Záves sa spustí s lamelami uzatvorenými smerom von a s lamelami uzatvorenými smerom dovnútra, plynulý proces otáčania pri zmene smeru pohybu. Spodná lišta Extrudovaný hliníkový profil; s práškovým nástrekom, rozmery 60/80x19 mm. Bočný uzáver s koncovými krytkami z plastu. Obojstranne vedený s plastovými čapmi vo vodiacich lištách. Lamely Obojstranne olemovaná hliníková lamela zo špeciálnej liatiny; odolná proti ohybu, poškriabaniu a nárazu. Šírka lamely 65/80 mm, hrúbka lamely cca 0,45 mm. Olemované dierovania vyťahovacieho pásu na lepšiu ochranu vyťahovacieho pásu proti opotrebeniu. Fixácia nosného vodiča prostredníctvom dierovania Omega, tým sa vodiaca šnúra zabezpečí proti bočnému zošmyknutiu. Lamely sa udržujú v rovnomernej vzdialenosti prostredníctvom vodiacich šnúr. Povrstvenie: Hladké lakovanie s polyesterovým lakom, bez ťažkých kovov, vhodné na fasádu. Vyhotovenie farby podľa „Lamely HELLA, vzorkovníky farieb pre rafstory/žalúzie“. Vodiaca šnúra Vysoko pevný terylén polyester v čiernej alebo sivej farbe, nezmršťuje sa a má vysokú životnosť. |
| --- | --- |