Text pre verejnú súťaž

| Typ: VN - side by side | Model: VNJR, VNPJR |
| --- | --- |

| Použitie Predokenný systém s rafstorami na dodatočnú montáž do novostavieb a starších stavieb alebo na integráciu do tepelnoizolačného systému. Pokyn pre montáž: Balík rafstory sa hotovo predmontujú v kanáli. Spôsob upevnenia Box sa zasunie pomocou rozpier bočných častí pre samonosnú montáž na vodiace lišty. Predokenný box nova Roletový box rohový – VNV 4-dielny, pozostávajúci z krycieho plechu pre ľavý a pravý navíjač a z krycieho plechu pre revízne účely, ako aj z krycieho plechu hornej časti z extrudovaného hliníkového profilu, spojené stabilným závesným spojením na revízne účely. Bočné ukončenie boxu s hlavami z hliníkovej liatiny. Dodáva sa v 4 veľkostiach boxu: V 16, V 16XL, V 18 a V 20. Ochrana proti hmyzu je možná vo veľkostiach boxu V 16XL, V 18 a V 20. Roletový box okrúhly – VNR 3-dielny, pozostávajúci z krycieho plechu pre pravú stranu, krycieho plechu hornej časti a z krycieho plechu na revízne účely z extrudovaného hliníkového profilu, spojené stabilným závesným spojením na revízne účely. Bočné ukončenie boxu s hlavami z hliníkovej liatiny. Dodáva sa v 4 veľkostiach boxu: R 16, R 16XL, R 18 a R 20. Ochrana proti hmyzu je možná vo veľkostiach boxu R 16XL, R 18 a R 20. Roletový box rohový – VNV 4-dielny, pozostávajúci z krycieho plechu pre ľavý a pravý navíjač a z krycieho plechu na revízne účely, ako aj z krycieho plechu hornej časti z extrudovaného hliníkového profilu, spojené stabilným závesným spojením na revízne účely. Bočné ukončenie boxu s hlavami z hliníkovej liatiny. Dodáva sa v 2 veľkostiach boxu: Q 16 a Q 18. Ochrana proti hmyzu je možná vo veľkosti boxu Q 18. Roletový box šikmý – VNW 4-dielny, pozostávajúci z krycieho plechu pre ľavý a pravý navíjač a z krycieho plechu na revízne účely, ako aj z krycieho plechu hornej časti z extrudovaného hliníkového profilu, spojené stabilným závesným spojením na revízne účely. Bočné ukončenie boxu s hlavami z hliníkovej liatiny. Dodáva sa v 3 veľkostiach boxu: W 16, W 18 a W 20. Ochrana proti hmyzu je možná vo veľkostiach boxu W 18 a W 20. | Roletový box s prvkom nosiča omietky – VNP 5-dielny, pozostávajúci z krycieho plechu pre ľavú stranu, pravú stranu, krycieho plechu na revízne účely a krycieho plechu hornej časti, ako aj uholníka na zabudovanie pod omietku z extrudovaného hliníkového profilu, spojené stabilným pántovým spojením na revízne účely. 10 mm EPS-30 ako nosič omietky. Výstupok omietky 5 mm, 10 mm, 15 mm alebo 20 mm. Bočné ukončenie boxu s hlavami z hliníkovej liatiny. Dodáva sa v 4 veľkostiach boxu: P 16, P 16XL, P 18 a P 20. Ochrana proti hmyzu je možná vo veľkostiach boxu P 16XL, P 18 a P 20. Roletový box štvorcový s prvkom nosiča omietky – VNQP 5-dielny, pozostávajúci z krycieho plechu pre ľavú stranu, pravú stranu, krycieho plechu na revízne účely a krycieho plechu hornej časti, ako aj uholníka na zabudovanie pod omietku z extrudovaného hliníkového profilu, spojené stabilným pántovým spojením na revízne účely. 10 mm EPS-30 ako nosič omietky. Výstupok omietky 5 mm, 10 mm, 15 mm alebo 20 mm. Bočné ukončenie boxu s hlavami z hliníkovej liatiny. Dodáva sa v 2 veľkostiach boxu: QP 16 a QP 18. Ochrana proti hmyzu je možná vo veľkosti boxu QP 18. Voliteľne: 20/40 mm izolácia kanála Možná izolácia kanála: - Expandovaný polystyrol – EPS 30 Vrchná lišta Profil valcovaný za studena v tvare U z ocele, pozinkovaný a s obojstranným lemovaním; rozmery 58 x 56 mm. Horná lišta sa nachádza pred lamelovým balíkom. Tým sa dosiahnu vyššie balíky pri porovnateľne nízkych šachtách. Hnací štvorhranný hriadeľ Z hliníka 12x12 mm s vnútorným šesťhranom 7 mm na priame uchytenie na motore. |
| --- | --- |

Text pre verejnú súťaž

| Typ: VN - side by side | Model: VNJR, VNPJR |
| --- | --- |

| Vodiaca lišta a vsuvka pre vedenie lamiel Vodiaca lišta FUP70 / FUP80 z extrudovaného hliníka, s práškovým nástrekom, s koncovými krytkami z plastu a s tesniacimi chlopňami zo zadnej strany. Cez tesniace chlopne sa môžu realizovať nasledovné výhody: - Vibračný hluk na fasáde a okne sa zníži - Nepriepustnosť voči zrážkovej vlhkosti k fasáde a oknu - Tepelné oddelenie Na optimálne tlmenie hlučnosti je záves vedený z oboch strán vo vodiacom profile tvaru C z plastu, s možnosťou zaklipsovania Vodiaci profil je odolný voči poveternostným vplyvom, odolný voči ÚV a zabezpečí sa vo vodiacej lište proti zošmyknutiu. Voliteľne s 20/40 mm hliníkovým profilom adaptéra na nastavenie vzdialenosti alebo s izoláciou vodiacej lišty 20/40 mm. Vodiace lišty je možné namontovať priamo na okennom ráme alebo zboku v otvore v múre. Vodiace očko lamely zo zinku s povrchovou úpravou Collinox pre vyššiu odolnosť proti opotrebeniu a žiadnu citlivosť voči UV-žiareniu. Vodiace očko lamely sa v každej lamele spojí striedavo (pri rafstorách a zatemňovacích rafstorách) nárazuvzdorne s lamelou. Otočné ložisko Bezúdržbové, zapuzdrené, ložiská s obsahom teflónu s vratnou kladkou a cievkou pásky. Otáčanie segmentu na zabránenie samočinného prestavenia lamiel. S možnosťou prestavenia, aby bolo možné vyrovnať šikmý chod spodnej lišty. Jednoduchým prevedením dorazových kolíkov sú možné zmeny variantov otočenia bez demontáže rafstory. Vyťahovací pás Vyťahovacie pásy v čiernej alebo sivej farbe s klznou povrchovou úpravou pre chod s malým opotrebovaním a maximálnou UV ochranou. Rozmery 6,0 x 0,28 mm, odolnosť proti roztrhnutiu 750 N, zaručená tolerancia hrúbky v oblasti 1/100 mm a s vysokou životnosťou. | Rafstora: ARB 80 180° otáčanie Záves sa spustí s lamelami uzatvorenými smerom von a s lamelami uzatvorenými smerom dovnútra, plynulý proces otáčania pri zmene smeru pohybu. Spodná lišta Extrudovaný hliníkový profil; s práškovým nástrekom, rozmery 80x19 mm. Bočný uzáver s koncovými krytkami z plastu. Obojstranne vedený s plastovými čapmi vo vodiacich lištách. Lamely Obojstranne olemovaná hliníková lamela zo špeciálnej liatiny; odolná proti ohybu, poškriabaniu a nárazu. Šírka lamely 80 mm, hrúbka lamely cca 0,45 mm. Olemované dierovania vyťahovacieho pásu na lepšiu ochranu vyťahovacieho pásu proti opotrebeniu. Fixácia nosného vodiča prostredníctvom dierovania Omega, tým sa vodiaca šnúra zabezpečí proti bočnému zošmyknutiu. Lamely sa udržujú v rovnomernej vzdialenosti prostredníctvom vodiacich šnúr. Povrstvenie: Hladké lakovanie s polyesterovým lakom, bez ťažkých kovov, vhodné na fasádu. Vyhotovenie farby podľa „Lamely HELLA, vzorkovníky farieb pre rafstory/žalúzie“. Vodiaca šnúra Vysoko pevný terylén polyester v čiernej alebo sivej farbe, nezmršťuje sa a má vysokú životnosť. |
| --- | --- |