Text pre verejnú súťaž

| Typ: VN | Model: VNJR, VNPJR |
| --- | --- |

| Použitie Predokenný systém s rafstorami alebo žalúziami na dodatočnú montáž do novostavieb a starších stavieb alebo na integráciu do tepelnoizolačného systému. Pokyn pre montáž: Balík žalúzií/rafstor sa hotovo predmontujú v kanáli. Spôsob upevnenia Box sa zasunie pomocou rozpier bočných častí pre samonosnú montáž na vodiace lišty. Predokenný box nova Roletový box rohový – VNV 4-dielny, pozostávajúci z krycieho plechu pre ľavý a pravý navíjač a z krycieho plechu pre revízne účely, ako aj z krycieho plechu hornej časti z extrudovaného hliníkového profilu, spojené stabilným závesným spojením na revízne účely. Bočné ukončenie boxu s hlavami z hliníkovej liatiny. Dodáva sa v 4 veľkostiach boxu: V 16, V 16XL, V 18 a V 20. Ochrana proti hmyzu je možná vo veľkostiach boxu V 16XL a V 20. Roletový box okrúhly – VNR 3-dielny, pozostávajúci z krycieho plechu pre pravú stranu, krycieho plechu hornej časti a z krycieho plechu na revízne účely z extrudovaného hliníkového profilu, spojené stabilným závesným spojením na revízne účely. Bočné ukončenie boxu s hlavami z hliníkovej liatiny. Dodáva sa v 4 veľkostiach boxu: R 16, R 16XL, R 18 a R 20. Ochrana proti hmyzu je možná vo veľkostiach boxu R 16XL a R 20. Roletový box rohový – VNV 4-dielny, pozostávajúci z krycieho plechu pre ľavý a pravý navíjač a z krycieho plechu na revízne účely, ako aj z krycieho plechu hornej časti z extrudovaného hliníkového profilu, spojené stabilným závesným spojením na revízne účely. Bočné ukončenie boxu s hlavami z hliníkovej liatiny. Dodáva sa v 2 veľkostiach boxu: Q 16 a Q 18. Nie je možná žiadna ochrana proti hmyzu. | Roletový box šikmý – VNW 4-dielny, pozostávajúci z krycieho plechu pre ľavý a pravý navíjač a z krycieho plechu na revízne účely, ako aj z krycieho plechu hornej časti z extrudovaného hliníkového profilu, spojené stabilným závesným spojením na revízne účely. Bočné ukončenie boxu s hlavami z hliníkovej liatiny. Dodáva sa v 3 veľkostiach boxu: W 16, W 18 a W 20. Ochrana proti hmyzu je možná vo veľkosti boxu W 20. Roletový box s prvkom nosiča omietky – VNP 5-dielny, pozostávajúci z krycieho plechu pre ľavú stranu, pravú stranu, krycieho plechu na revízne účely a krycieho plechu hornej časti, ako aj uholníka na zabudovanie pod omietku z extrudovaného hliníkového profilu, spojené stabilným pántovým spojením na revízne účely. 10 mm EPS-30 ako nosič omietky. Výstupok omietky 5 mm, 10 mm, 15 mm alebo 20 mm. Bočné ukončenie boxu s hlavami z hliníkovej liatiny. Dodáva sa v 4 veľkostiach boxu: P 16, P 16XL, P 18 a P 20. Ochrana proti hmyzu je možná vo veľkostiach boxu P 16XL a P 20. Roletový box štvorcový s prvkom nosiča omietky – VNQP 5-dielny, pozostávajúci z krycieho plechu pre ľavú stranu, pravú stranu, krycieho plechu na revízne účely a krycieho plechu hornej časti, ako aj uholníka na zabudovanie pod omietku z extrudovaného hliníkového profilu, spojené stabilným pántovým spojením na revízne účely. 10 mm EPS-30 ako nosič omietky. Výstupok omietky 5 mm, 10 mm, 15 mm alebo 20 mm. Bočné ukončenie boxu s hlavami z hliníkovej liatiny. Dodáva sa v 2 veľkostiach boxu: QP 16 a QP 18. Nie je možná žiadna ochrana proti hmyzu. Voliteľne: 20/40 mm izolácia kanála Možná izolácia kanála: - Expandovaný polystyrol – EPS 30 Vrchná lišta Profil valcovaný za studena v tvare U z ocele, pozinkovaný a s obojstranným lemovaním; rozmery 58 x 56 mm. Horná lišta dole zatvorená. Hnací štvorhranný hriadeľ Z hliníka 12x12 mm s vnútorným šesťhranom 7 mm na priame uchytenie na motore. Hnací štvorhranný hriadeľ pre pripojený prvok z hliníka 12x12 mm s vnútorným otvorom ø 9 mm na uchytenie spojky. Tým zostane spojka trvalo vhodná na revíziu. Hnací štvorhranný hriadeľ (AF 80 Plus) Z hliníka 12x12 mm s vnútorným šesťhranom 7 mm na priame uchytenie na motore. |
| --- | --- |

Text pre verejnú súťaž

| Typ: VN | Model: VNJR, VNPJR |
| --- | --- |

| Vodiaca lišta a vsuvka pre vedenie lamiel Vodiaca lišta FUP70 / FUP95 z extrudovaného hliníka, s práškovým nástrekom, s koncovými krytkami z plastu a s tesniacimi chlopňami zo zadnej strany. Cez tesniace chlopne sa môžu realizovať nasledovné výhody: - Vibračný hluk na fasáde a okne sa zníži - Nepriepustnosť voči zrážkovej vlhkosti k fasáde a oknu - Tepelné oddelenie Na optimálne tlmenie hlučnosti je záves vedený z oboch strán vo vodiacom profile tvaru C z plastu, s možnosťou zaklipsovania Vodiaci profil je odolný voči poveternostným vplyvom, odolný voči ÚV a zabezpečí sa vo vodiacej lište proti zošmyknutiu. Voliteľne s 20/40 mm hliníkovým profilom adaptéra na nastavenie vzdialenosti alebo s izoláciou vodiacej lišty 20/40 mm. Vodiace lišty je možné namontovať priamo na okennom ráme alebo zboku v otvore v múre. Vodiace očko lamely zo zinku s povrchovou úpravou Collinox pre vyššiu odolnosť proti opotrebeniu a žiadnu citlivosť voči UV-žiareniu. Vodiace očko lamely sa v každej lamele spojí striedavo (pri rafstorách a zatemňovacích rafstorách), resp. v každej 3. lamele z oboch strán (pri žalúziách), nárazuvzdorne s lamelou. Otočné ložisko Bezúdržbové, zapuzdrené, ložiská s obsahom teflónu s vratnou kladkou a cievkou pásky. Otáčanie segmentu na zabránenie samočinného prestavenia lamiel. S možnosťou prestavenia, aby bolo možné vyrovnať šikmý chod spodnej lišty. Jednoduchým prevedením dorazových kolíkov sú možné zmeny variantov otočenia bez demontáže rafstory/žalúzie. Vyťahovací pás Vyťahovacie pásy v čiernej alebo sivej farbe s klznou povrchovou úpravou pre chod s malým opotrebovaním a maximálnou UV ochranou. Rozmery 6,0 x 0,28 mm, odolnosť proti roztrhnutiu 750 N, zaručená tolerancia hrúbky v oblasti 1/100 mm a s vysokou životnosťou. | Žalúzie: AF 60 / AF 80 / AF 80 Plus 90° otáčanie Záves sa spustí s lamelami uzatvorenými smerom von a vo vodorovnej polohe lamely smerom hore. Spodná lišta Extrudovaný hliníkový profil; s práškovým nástrekom, rozmery 60/80x19 mm. Bočný uzáver s koncovými krytkami z plastu. Obojstranne vedený s plastovými čapmi vo vodiacich lištách. Zaťaženie dolnej lišty s pozinkovanou oceľou (AF 80 Plus). Lamely (AF 60 / AF 80) Ľahko prehnutá hliníková lamela bez ôk z vysoko elastickej špeciálnej liatiny; odolná proti ohybu, poškriabaniu a nárazu. Šírka lamely 60/80 mm, hrúbka lamely cca 0,45 mm. Fixácia nosného vodiča prostredníctvom dierovania Omega, tým sa vodiaca šnúra zabezpečí proti bočnému zošmyknutiu. Lamely sa udržujú v rovnomernej vzdialenosti prostredníctvom vodiacich šnúr. Voliteľne: Dierovania lamely s klipsou z plastu. Povrchová úprava: Hladké lakovanie s polyesterovým lakom, bez ťažkých kovov, vhodné na fasádu. Vyhotovenie farby podľa „Lamely HELLA, vzorkovníky farieb pre rafstory/žalúzie“. Lamely (AF 80 Plus) Ľahko prehnutá hliníková lamela bez ôk z vysoko elastickej špeciálnej liatiny; odolná proti ohybu, poškriabaniu a nárazu. Šírka lamely 60/80/100 mm, hrúbka lamely cca 0,45 mm. Olemované dierovania vyťahovacieho pásu na lepšiu ochranu vyťahovacieho pásu proti opotrebeniu. Fixácia nosného vodiča v každej lamele prostredníctvom dierovania Omega, tým sa vodiaca šnúra zabezpečí proti bočnému zošmyknutiu. Lamely sa udržujú v rovnomernej vzdialenosti prostredníctvom vodiacich šnúr. Povrstvenie: Hladké lakovanie s polyesterovým lakom, bez ťažkých kovov, vhodné na fasádu. Vyhotovenie farby podľa „Lamely HELLA, vzorkovníky farieb pre rafstory/žalúzie“. Vodiaca šnúra Vysoko pevný terylén polyester v čiernej alebo sivej farbe, nezmršťuje sa a má vysokú životnosť. |
| --- | --- |