Text pre verejnú súťaž

| Typ: AR 63 ECN | Model: ARE63 |
| --- | --- |

| Vrchná lišta Profil valcovaný za studena v tvare U z ocele, pozinkovaný a s obojstranným lemovaním; rozmery 58 x 56 mm. Pre ľahšiu údržbu a nastavovacie práce musí byť horná lišta otvorená smerom dole. Upevnenie hornej lišty: Ľahšia montáž s pozinkovaným vertikálnym nosníkom s funkciou klipsy. Pri vyhotovení s uhlovým krycím plechom: Nosník s integrovaným držiakom k zakrytému upnutiu krycieho plechu. Vertikálny nosník voliteľne s izolačnou vrstvou z gumy na tlmenie hlučnosti. Voliteľne: Horná lišta z extrudovaného hliníka, rozmery 58 x 57 mm. Hnací štvorhranný hriadeľ Z hliníka 12x12 mm s vnútorným šesťhranom 7 mm na priame uchytenie na motore. Hnací štvorhranný hriadeľ pre pripojený prvok z hliníka 12x12 mm s vnútorným otvorom ø 9 mm na uchytenie spojky. Tým zostane spojka trvalo vhodná na revíziu. Spodná lišta Extrudovaný hliníkový profil; s práškovým nástrekom, rozmery 61x13 mm. Bočný uzáver s koncovými krytkami z plastu. Pri rafstore s vodiacimi lištami, obojstranne vedené kovovými čapmi vo vodiacich lištách. Spodná lišta sa štandardne spolu otáča (minimálna výška šachty alebo krycieho plechu je 200 mm). Pri zariadeniach s lankovým vedením spolu sa otáčajúca spodná lišta nie je možná. Voliteľne: Spodná lišta sa spolu neotáča. Lamely Obojstranne olemovaná hliníková lamela zo špeciálnej liatiny v tvare S alebo Z; odolná proti ohybu, poškriabaniu a nárazu. Šírka lamely 63 mm, hrúbka lamely cca 0,45 mm. V prednom olemovaní je kvôli lepšiemu zatemneniu a tlmeniu hlučnosti tesniaci profil z plastu zavalcovaný. Olemované dierovania vyťahovacieho pásu na lepšiu ochranu vyťahovacieho pásu proti opotrebeniu. Lamely sa držia v rovnomernej vzdialenosti vďaka patentovanému pásu s klipsovými zarážkami z ušľachtilej ocele (ECN). Povrstvenie: Hladké lakovanie s polyesterovým lakom, bez ťažkých kovov, vhodné na fasádu. Vyhotovenie farby podľa „Lamely HELLA, vzorkovníky farieb pre rafstory/žalúzie“. | Vedenie lamiel (zaistenie proti vetru) Lankové vedenie Lankové vedenia sú s pružinovými napínaniami na vyrovnanie tepelnej dĺžkovej zmeny upevnené v hornej lište a prechádzajú cez lemované dierovanie v lamele cez spodnú lištu a sú upevnené napínacími prípravkami. (Pri zariadeniach s kľukovým pohonom pružinové napínanie v hornej lište nie je možné.) Varianty s lankovým vedením Oceľové drôtové lanko s polyamidovým plášťom ø 2,5 mm, vo farbách perlová strieborná, čierna alebo transparentná. Varianty napínacieho prvku Napínací uholník z hliníkovej tlakovej liatiny, s práškovým nástrekom. Voliteľne: - Napínací uholník so závitovým fitingom M8 (pre zlepšené upnutie lanka) - Napínacia konzola so základnou doskou malá/veľká/priečna/hore - Napínacia konzola pre vodiacu lištu - Napínacia botka so základnou doskou malou/veľkou - Závitový fiting M8 – zoskrutkovaný / M6 – zalisovaný - Vonkajšia rohová konzola Napínacie uholníky a napínacie konzoly so základnou doskou sú dostupné ako stredný, ľavý, pravý alebo dvojitý napínací prípravok. Vodiaca lišta a vsuvka pre vedenie lamiel Vodiaca lišta z extrudovaného hliníka, s práškovým nástrekom, s koncovými krytkami z plastu. Na optimálne tlmenie hlučnosti je záves vedený z oboch strán vo vodiacom profile tvaru C z plastu, s možnosťou zaklipsovania Vodiaci profil je odolný voči poveternostným vplyvom, odolný voči ÚV a zabezpečí sa vo vodiacej lište proti zošmyknutiu. Vodiace lišty je možné montovať s prestaviteľnými alebo pevnými dištančnými držiakmi alebo zboku v otvore v múre. Vodiace očko lamely zo zinku s povrchovou úpravou Collinox pre vyššiu odolnosť proti opotrebeniu a žiadnu citlivosť voči UV-žiareniu, vodiace očko lamely bude v každej lamele striedavo spojené nárazuvzdorne s lamelou. |
| --- | --- |

Text pre verejnú súťaž

| Typ: AR 63 ECN | Model: ARE63 |
| --- | --- |

| Varianty vodiacich líšt: - Bočná vodiaca lišta FE22S - Bočná vodiaca lišta so spojkami FE22SL - Bočná vodiaca lišta FE18S - Jednoduchá/dvojitá vodiaca lišta FE22 / FD27 s drážkou na uchytenie dištančného držiaka - Jednoduchá/dvojitá vodiaca lišta FE30 / FD32 s koncovou krytkou a drážkou na uchytenie dištančného držiaka - Jednoduchá/dvojitá vodiaca lišta okrúhla FER45 / FDR45 s drážkou na uchytenie dištančného držiaka - Jednoduchá/dvojitá vodiaca lišta okrúhla FE50 / FD50 s koncovou krytkou a drážkou na uchytenie dištančného držiaka - Vodiaca lišta FUP70 / FUP80 / FUP95 s tesniacimi chlopňami zo zadnej strany (pre nadomietkovú/podomietkovú montáž) Cez tesniace chlopne sa môžu realizovať nasledovné výhody: - Vibračný hluk na fasáde a okne sa zníži - Nepriepustnosť voči zrážkovej vlhkosti k fasáde a oknu - Tepelné oddelenie Varianty dištančných držiakov: Dištančný držiak variabilný 2-dielny, pozostávajúci z príruby dištančného držiaka z hliníka, s práškovým nástrekom a upínacím kužeľom zo zinku s povrchovou úpravou Collinox pre vyššiu pevnosť. Voliteľne: - Dištančný držiak pevný so základnou doskou malou/veľkou - Dištančný držiak pevný so základnou doskou veľkou priečne - Dištančný držiak pevný so základnou doskou jednostrannou priečne - Dištančný držiak pevný zosilnený pre samonosnú montáž - Vnútorná alebo vonkajšia rohová konzola Zvukovo izolačné dosky Voliteľne pre napínacie prvky a dištančný držiak je dostupná zvukovo izolačná doska hrúbky 2 mm z EPDM (etylén-propylén-dién-monomér). Pomoc pri polohovaní nastane vďaka výstupkom/nopkám na zvukoizolačných prvkoch a zodpovedajúcim prehĺbeninám na konzolách. Na prednej strane je predsadený okraj na okraji dosky a pri priestupných otvoroch. Tieto výstupky sa pri montáži stlačia a vytvoria tak optimálne utesnenie, aby sa zabránilo vnikaniu vody. Hore a dole je možné nájsť u dosiek zárezy, aby pri naskrutkovaní bolo možné ľahšie nájsť polohu k montážnemu podkladu. Tým sa realizujú nasledovné výhody: - Vibračný hluk na fasáde a okne sa zníži - Utesnenie proti vlhkosti k fasáde a oknu - Tepelné oddelenie | Otočné ložisko Bezúdržbové, zapuzdrené, ložiská s obsahom teflónu s vratnou kladkou a cievkou pásky. Otáčanie segmentu na zabránenie samočinného prestavenia lamiel. S možnosťou prestavenia, aby bolo možné vyrovnať šikmý chod spodnej lišty. Jednoduchým prestrčením dorazových kolíkov sú možné zmeny variantov otočenia bez demontáže rafstor. Otáčania: Otáčanie 90°: Záves sa spustí s lamelami uzatvorenými smerom von a vo vodorovnej polohe lamely smerom hore; plynulý proces otáčania pri zmene smeru pohybu. Voliteľne: - Pracovná poloha: Záves sa spustí s cca 50° naklonenou polohou lamiel (až po dolný doraz). Na zatvorenie závesu je nutné krátke vytiahnutie (cca 2 s) a následné spustenie. Záves je možné úplne zatvoriť v každej polohe. Plynulý proces otáčania pri zmene smeru pohybu. Záves sa vytiahne vodorovne. Ložiská v rovnakej konštrukčnej veľkosti, bez prídavného, nasunutého bubna. - Funkcia vedenia svetla (max. FH 4000 mm) Uvedenie závesu do pracovnej polohy. Lamely v hornej časti závesu naklonené o cca 50° v spodnej časti sú lamely zatvorené. Vytiahnutie závesu s polohou lamely vodorovne v hornej časti závesu, v dolnej časti závesu cca 20°. Záves sa môže tiež kompletne zavrieť. Klipsový pás ECN Tkaný popruh v sivej farbe z polyesteru s dvojitým aramidovým zosilnením (Kevlar, Twaron) s nastriekanými kužeľovými nopkami z UV odolného plastu. Spojenie s lamelou pomocou spôn z pochrómovanej ocele. Vďaka vertikálnej a horizontálnej otáčateľnosti spojenia je zaručené jedinečne presné zbalenie a tým menší balík, perfektné zatvorenie závesu a perfektné vytvorenie slučiek zaručené. Menšie zrážanie, minimálna dilatácia a presné delenie lamiel na základe kvalitnejších materiálov spojenia lamiel. Vyťahovací pás Vyťahovacie pásy s klznou povrchovou úpravou pre chod s malým opotrebovaním a maximálnou UV ochranou. Rozmery 6,0 x 0,28 mm, odolnosť proti roztrhnutiu 700 N, zaručená tolerancia hrúbky v oblasti 1/100 mm a s vysokou životnosťou. |
| --- | --- |

Text pre verejnú súťaž

| Typ: AR 63 ECN | Model: ARE63 |
| --- | --- |

| Pohon Motorový pohon: Vytiahnutie a spustenie závesu, ako aj prestavenie lamiel sa uskutočnia vďaka skryto zabudovanému, bezúdržbovému a nehlučne bežiacemu elektromotoru 230 V AC, 50 Hz, IP 54 s planétovou prevodovkou s pripojenou prírubou. Aby bolo možné dosiahnuť lepšie rozdelenie síl, je možné motory vyhotoviť ako stredný motor s obojstranným výstupom hriadeľa. To uľahčuje napojenie aj pri neskorších zmenách rozčlenenia miestnosti. Zabudované koncové spínače a spínače tepelnej ochrany proti preťaženiu motora. Použijú sa motory s nastaviteľným horným a dolným koncovým spínačom, ako aj prídavným horným nábehovým koncovým spínačom. Motor vrátane spojky Hirschmann a pripojovacím káblom. Otáčanie lamiel miernym ťuknutím v príslušnom smere. Ak sa má s jedným spínačom zapínať viacej motorov, je potrebný riadiaci prístroj. Kľukový pohon: Vyťahovanie a spúšťanie závesu, ako aj prestavenie lamely pomocou ručnej kľuky cez samomaznú a bezúdržbovú prevodovku s kužeľovými kolesami s uložením na guľôčkových ložiskách s brzdovým mechanizmom a prevodom podľa výšky závesu 2:1, resp. 3:1. Realizácia vo vnútri miestnosti cez kĺbové ložisko. Kľuková tyč z eloxovaného hliníka alebo s práškovým nástrekom, so zalomenou kľukou a držiakom kľuky. Koncové dorazy hore a dole cez vretenovú aretáciu. | Farby Hliníkové diely s práškovým nástrekom v štandardných farbách „UNILOOK“. Špeciálne farby podľa „HELLA vzorkovníka farieb/práškového nástreku – Colors for you“ za príplatok. |
| --- | --- |