Text pre verejnú súťaž

| Typ: FA | Model: FAJR |
| --- | --- |

| Použitie Samonosný systém s rafstorami alebo žalúziami pre rýchlu a jednoduchú montáž s niektorými upevňovacími bodmi. Spôsob upevnenia Kanál sa zasunie pre samonosnú montáž na vodiace lišty. Vyhotovenie kanála na vnútorných vodiacich lištách alebo kanála medzi vodiacimi lištami je možné. Hliníkový kanál Kanál z 2,0 mm hliníkového plechu ohýbaného, na ramenách 2-hranný prehyb na stabilizáciu, zboku s s bodovo zváranými bočnými ukončeniami z 2,0 mm hliníkového plechu ohýbaného. Kanál s konzolou na upevnenie vodiacich líšt. Max. odstup od jednej vodiacej lišty k druhej je 4000 mm Max. dĺžka kanála v jednom kuse je 5 000 mm. Od 5001 mm je nutný tupý spoj. Rozmery kanála FA7 – rohový / FA9 – zošikmený: Hĺbka kanála: 150 mm – voliteľne iné rozmery Výšky kanála: 180 / 220 / 260 / 300 / 340 / 380 mm – možnosť voľby voliteľne 180 a 380 mm. Horná lišta Profil valcovaný za studena v tvare U z ocele, pozinkovaný a s obojstranným lemovaním; rozmery 58x56 mm. Pre ľahšiu údržbu a nastavovacie práce musí byť horná lišta otvorená smerom dole. Upevnenie hornej lišty: Ľahšia montáž s pozinkovaným vertikálnym nosníkom s funkciou klipsy. Voliteľne: Horná lišta z extrudovaného hliníka, rozmery 58 x 57 mm. Hnací štvorhranný hriadeľ Z hliníka 12x12 mm s vnútorným šesťhranom 7 mm na priame uchytenie na motore. Hnací štvorhranný hriadeľ pre pripojený prvok z hliníka 12x12 mm s vnútorným otvorom ø 9 mm na uchytenie spojky. Tým zostane spojka trvalo vhodná na revíziu. Vodiaca lišta a vodiace očká lamely Zosilnená vodiaca lišta z extrudovaného hliníka, s práškovým nástrekom, s koncovými krytkami z plastu. Na optimálne tlmenie hlučnosti je záves vedený z oboch strán vo vodiacom profile tvaru C z plastu, s možnosťou zaklipsovania Vodiaci profil je odolný voči poveternostným vplyvom, odolný voči ÚV a zabezpečí sa vo vodiacej lište proti zošmyknutiu. Vodiace lišty je možné namontovať s pevnými dištančnými držiakmi. Vodiace očko lamely zo zinku s povrchovou úpravou Collinox pre vyššiu odolnosť proti opotrebeniu a žiadnu citlivosť voči UV-žiareniu, vodiace očko lamely bude v každej lamele striedavo spojené nárazuvzdorne s lamelou. | Varianty vodiacich líšt: - Jednoduchá/dvojitá vodiaca lišta FE30 / FD32 s koncovou krytkou a drážkou na uchytenie dištančného držiaka - Jednoduchá/dvojitá vodiaca lišta okrúhla FER45 / FDR45 s drážkou na uchytenie dištančného držiaka - Jednoduchá/dvojitá vodiaca lišta okrúhla FE50 / FD50 s koncovou krytkou a drážkou na uchytenie dištančného držiaka Varianty dištančných držiakov: Dištančný držiak pevný, zosilnený pre samonosnú montáž, práškový nástrek s upínacím kužeľom z ocele, pozinkovaný. Voliteľne: - Dištančný držiak zosilnený Zvukovo izolačné dosky Voliteľne pre napínacie prvky a dištančný držiak je dostupná zvukovo izolačná doska hrúbky 2 mm z EPDM (etylén-propylén-dién-monomér). Pomoc pri polohovaní nastane vďaka výstupkom/nopkám na zvukoizolačných prvkoch a zodpovedajúcim prehĺbeninám na konzolách. Na prednej strane je predsadený okraj na okraji dosky a pri priestupných otvoroch. Tieto výstupky sa pri montáži stlačia a vytvoria tak optimálne utesnenie, aby sa zabránilo vnikaniu vody. Hore a dole je možné nájsť u dosiek zárezy, aby pri naskrutkovaní bolo možné ľahšie nájsť polohu k montážnemu podkladu. Tým sa realizujú nasledovné výhody: - Vibračný hluk na fasáde a okne sa zníži - Utesnenie proti vlhkosti k fasáde a oknu - Tepelné oddelenie Otočné ložisko Bezúdržbové, zapuzdrené, ložiská s obsahom teflónu s vratnou kladkou a cievkou pásky. Otáčanie segmentu na zabránenie samočinného prestavenia lamiel. S možnosťou prestavenia, aby bolo možné vyrovnať šikmý chod spodnej lišty. Jednoduchým prevedením dorazových kolíkov sú možné zmeny variantov otočenia bez demontáže rafstory/žalúzie. Vyťahovací pás Vyťahovacie pásy v čiernej alebo sivej farbe s klznou povrchovou úpravou pre chod s malým opotrebovaním a maximálnou UV ochranou. Rozmery 6,0x0,28 mm, odolnosť proti roztrhnutiu 750 N (pri zatemňovacej rafstore AR 92 ECN: 8,0 x 0,34 mm, odolnosť proti roztrhnutiu 1000 N), zaručená tolerancia hrúbky v oblasti 1/100 mm a s vysokou životnosťou. Farby Hliníkové diely v štandardných farbách „UNILOOK“. Špeciálne farby podľa „HELLA vzorkovníka farieb/práškového nástreku – Colors for you“ za príplatok. |
| --- | --- |

Text pre verejnú súťaž

| Typ: FA | Model: FAJR |
| --- | --- |

| Žalúzie: AF 60 / AF 80 / AF 100 Otáčanie o 180° Záves sa spustí s lamelami uzatvorenými smerom von a s lamelami uzatvorenými smerom dovnútra, plynulý proces otáčania pri zmene smeru pohybu. Spodná lišta Hliníkový profil z extrudovaného hliníka, s práškovým nástrekom, rozmery 60/80/100x19 mm. Bočný uzáver s koncovými krytkami z plastu. Obojstranne vedený s plastovými čapmi vo vodiacich lištách. Lamely Ľahko prehnutá hliníková lamela bez ôk z vysoko elastickej špeciálnej liatiny; odolná proti ohybu, poškriabaniu a nárazu. Šírka lamely 60/80/100 mm, hrúbka lamely cca 0,45 mm. Fixácia nosného vodiča prostredníctvom dierovania Omega, tým sa vodiaca šnúra zabezpečí proti bočnému zošmyknutiu. Lamely sa udržujú v rovnomernej vzdialenosti prostredníctvom vodiacich šnúr. Voliteľne: Dierovania lamely s klipsou z plastu. Povrchová úprava: Hladké lakovanie s polyesterovým lakom, bez ťažkých kovov, vhodné na fasádu. Vyhotovenie farby podľa „Lamely HELLA, vzorkovníky farieb pre rafstory/žalúzie“. Vodiaca šnúra Vysoko pevný terylén polyester v čiernej alebo sivej farbe, nezmršťuje sa a má vysokú životnosť. | Rafstory: ARO 65 / ARB 80 Otáčanie o 180° Záves sa spustí s lamelami uzatvorenými smerom von a s lamelami uzatvorenými smerom dovnútra, plynulý proces otáčania pri zmene smeru pohybu. Spodná lišta Extrudovaný hliníkový profil; s práškovým nástrekom, rozmery 60/80x19 mm. Bočný uzáver s koncovými krytkami z plastu. Obojstranne vedený s plastovými čapmi vo vodiacich lištách. Lamely Obojstranne olemovaná hliníková lamela zo špeciálnej liatiny; odolná proti ohybu, poškriabaniu a nárazu. Šírka lamely 65/80 mm, hrúbka lamely cca 0,45 mm. Olemované dierovania vyťahovacieho pásu na lepšiu ochranu vyťahovacieho pásu proti opotrebeniu. Fixácia nosného vodiča prostredníctvom dierovania Omega, tým sa vodiaca šnúra zabezpečí proti bočnému zošmyknutiu. Lamely sa udržujú v rovnomernej vzdialenosti prostredníctvom vodiacich šnúr. Povrstvenie: Hladké lakovanie s polyesterovým lakom, bez ťažkých kovov, vhodné na fasádu. Vyhotovenie farby podľa „Lamely HELLA, vzorkovníky farieb pre rafstory/žalúzie“. Vodiaca šnúra Vysoko pevný terylén polyester v čiernej alebo sivej farbe, nezmršťuje sa a má vysokú životnosť. |
| --- | --- |