Text pre verejnú súťaž

| Typ: VA / VAP | Model: VAJR / VAPJR |
| --- | --- |

| Použitie Predokenný systém s rafstorami alebo žalúziami na dodatočnú montáž do novostavieb a starších stavieb alebo na integráciu do tepelnoizolačného systému. Pokyn pre montáž: Balík žalúzií/rafstor sa hotovo predmontujú v kanáli. Spôsob upevnenia Box sa zasunie pomocou rozpier bočných častí pre samonosnú montáž na vodiace lišty. Hliníkový kanál Kanál z 2,0 mm hliníkového plechu ohranený, zboku s bodovo zváranými bočnými ukončeniami pre zvýšenú stabilitu z 3,0 mm ohýbaného hliníkového plechu. Bočné ukončenie s upínacími rozperami pre vodiace lišty. Rozmery kanála s viditeľným krytom rohovým – VA7 / zošikmeným – VA9: Hĺbky kanála: 120/150/160 mm – voliteľne iné rozmery Výšky kanála: 200/240/280 mm – voliteľne medzi 150 a 370 mm voliteľná Skrátenie kanála na zadnej strane: 20 mm – voliteľne medzi 3 a 60 mm možnosť voľby Rozmery kanála s nosičom omietky – VAP: Hĺbky kanála: 110/140/150 mm – voliteľne iné rozmery Výšky kanála: 200/240/80 mm – voliteľne medzi 150 a 370 mm voliteľná Skrátenie na zadnej strane: 20 mm – voliteľne medzi 3 a 60 mm možnosť voľby Doska nosiča omietky: z polystyrolu EPS 30, hrúbka materiálu 10 mm – voliteľne 20 mm alebo bez dosky nosiča omietky Výstupok omietky: 5/20 mm – voliteľne medzi 5 a 80 mm možnosť voľby Voliteľne: 20/40 mm izolácia kanála Možné izolácie kanála: - Extrudovaný polystyrén – XPS (λ až 0,034 W/mK) - Polyuretánová tvrdá pena – PUR (λ až 0,026 W/mK, možné iba 40 mm) - Pena z fenolovej živice – PF (λ až 0,022 W/mK) - Minerálna vlna – MW (λ až 0,035 W/mK, požiarna doska triedy A1) Pri kanáloch s nosičom omietky alebo s izoláciou kanála sa zadný kryt vyhotoví voliteľne s difúznymi otvormi na zabránenie kondenzovanej vody. Vrchná lišta Profil valcovaný za studena v tvare U z ocele, pozinkovaný a s obojstranným lemovaním; rozmery 58 x 56 mm. Pre ľahšiu údržbu a nastavovacie práce musí byť horná lišta otvorená smerom dole. Upevnenie hornej lišty: Ľahšia montáž s pozinkovaným vertikálnym nosičom s funkciou klipsy. Pri vyhotovení s roletou na ochranu proti hmyzu moscita sa použije otočný nosník. Voliteľne: Horná lišta z extrudovaného hliníka, rozmery 58 x 57 mm. | Hnací štvorhranný hriadeľ Z hliníka 12x12 mm s vnútorným šesťhranom 7 mm na priame uchytenie na motore. Hnací štvorhranný hriadeľ pre pripojený prvok z hliníka 12x12 mm s vnútorným otvorom ø 9 mm na uchytenie spojky. Tým zostane spojka trvalo vhodná na revíziu. Hnací štvorhranný hriadeľ (AF 80 Plus) Z hliníka 12x12 mm s vnútorným šesťhranom 7 mm na priame uchytenie na motore. Vodiaca lišta a vsuvka pre vedenie lamiel Vodiaca lišta FUP70 / FUP80 / FUP95 z extrudovaného hliníka, s práškovým nástrekom, s koncovými krytkami z plastu a s tesniacimi chlopňami zo zadnej strany. Cez tesniace chlopne sa môžu realizovať nasledovné výhody: - Vibračný hluk na fasáde a okne sa zníži - Nepriepustnosť voči zrážkovej vlhkosti k fasáde a oknu - Tepelné oddelenie Na optimálne tlmenie hlučnosti je záves vedený z oboch strán vo vodiacom profile tvaru C z plastu, s možnosťou zaklipsovania Vodiaci profil je odolný voči poveternostným vplyvom, odolný voči ÚV a zabezpečí sa vo vodiacej lište proti zošmyknutiu. Voliteľne s 20/40 mm hliníkovým profilom adaptéra na nastavenie vzdialenosti alebo s izoláciou vodiacej lišty 20/40 mm. Vodiace lišty je možné namontovať priamo na okennom ráme alebo zboku v otvore v múre. Vodiace očko lamely zo zinku s povrchovou úpravou Collinox pre vyššiu odolnosť proti opotrebeniu a žiadnu citlivosť voči UV-žiareniu. Vodiace očko lamely sa v každej lamele spojí striedavo (pri rafstorách a zatemňovacích rafstorách), resp. v každej 3. lamele z oboch strán (pri žalúziách), nárazuvzdorne s lamelou. Otočné ložisko Bezúdržbové, zapuzdrené, ložiská s obsahom teflónu s vratnou kladkou a cievkou pásky. Otáčanie segmentu na zabránenie samočinného prestavenia lamiel. S možnosťou prestavenia, aby bolo možné vyrovnať šikmý chod spodnej lišty. Jednoduchým prevedením dorazových kolíkov sú možné zmeny variantov otočenia bez demontáže rafstory/žalúzie. Vyťahovací pás Vyťahovacie pásy v čiernej alebo sivej farbe s klznou povrchovou úpravou pre chod s malým opotrebovaním a maximálnou UV ochranou. Rozmery 6,0x0,28 mm, odolnosť proti roztrhnutiu 750 N (pri zatemňovacej rafstore AR 92 ECN: 8,0 x 0,34 mm, odolnosť proti roztrhnutiu 1000 N), zaručená tolerancia hrúbky v oblasti 1/100 mm a s vysokou životnosťou. |
| --- | --- |

Text pre verejnú súťaž

| Typ: VA / VAP | Model: VAJR / VAPJR |
| --- | --- |

| Žalúzie: AF 60 / AF 80 / AF 80 Plus / AF 100 Otáčanie o 90° (AF 60 / AF 80 / AF 80 Plus) Záves sa spustí s lamelami uzatvorenými smerom von a vo vodorovnej polohe lamely smerom hore. Otáčanie o 180° (AF 100) Záves sa spustí s lamelami uzatvorenými smerom von a s lamelami uzatvorenými smerom dovnútra, plynulý proces otáčania pri zmene smeru pohybu. Spodná lišta Hliníkový profil z extrudovaného hliníka, s práškovým nástrekom, rozmery 60/80/100x19 mm. Bočný uzáver s koncovými krytkami z plastu. Obojstranne vedený s plastovými čapmi vo vodiacich lištách. Zaťaženie dolnej lišty s pozinkovanou oceľou (AF 80 Plus). Lamely (AF 60 / AF 80 / AF 100) Ľahko prehnutá hliníková lamela bez ôk z vysoko elastickej špeciálnej liatiny; odolná proti ohybu, poškriabaniu a nárazu. Šírka lamely 60/80/100 mm, hrúbka lamely cca 0,45 mm. Fixácia nosného vodiča prostredníctvom dierovania Omega, tým sa vodiaca šnúra zabezpečí proti bočnému zošmyknutiu. Lamely sa udržujú v rovnomernej vzdialenosti prostredníctvom vodiacich šnúr. Voliteľne: - Lemované dierovania vyťahovacieho pásu a lankového vedenia na lepšiu ochranu proti opotrebovaniu vyťahovacieho pásu a lankového vedenia. (iba AF 80) - Dierovania lamely s klipsou z plastu. Povrstvenie: Hladké lakovanie s polyesterovým lakom, bez ťažkých kovov, vhodné na fasádu. Vyhotovenie farby podľa „Lamely HELLA, vzorkovníky farieb pre rafstory/žalúzie“. Lamely (AF 80 Plus) Ľahko prehnutá hliníková lamela bez ôk z vysoko elastickej špeciálnej liatiny; odolná proti ohybu, poškriabaniu a nárazu. Šírka lamely 80 mm, hrúbka lamely cca 0,45 mm. Olemované dierovania vyťahovacieho pásu na lepšiu ochranu vyťahovacieho pásu proti opotrebeniu. Fixácia nosného vodiča prostredníctvom dierovania Omega, tým sa vodiaca šnúra zabezpečí proti bočnému zošmyknutiu. Lamely sa udržujú v rovnomernej vzdialenosti prostredníctvom vodiacich šnúr. Povrstvenie: Hladké lakovanie s polyesterovým lakom, bez ťažkých kovov, vhodné na fasádu. Vyhotovenie farby podľa „Lamely HELLA, vzorkovníky farieb pre rafstory/žalúzie“. Vodiaca šnúra Vysoko pevný terylén polyester v čiernej alebo sivej farbe, nezmršťuje sa a má vysokú životnosť. | Rafstory: ARO 65 / ARB 80 180° otáčanie Záves sa spustí s lamelami uzatvorenými smerom von a s lamelami uzatvorenými smerom dovnútra, plynulý proces otáčania pri zmene smeru pohybu. Spodná lišta Extrudovaný hliníkový profil; s práškovým nástrekom, rozmery 60/80x19 mm. Bočný uzáver s koncovými krytkami z plastu. Obojstranne vedený s plastovými čapmi vo vodiacich lištách. Lamely Obojstranne olemovaná hliníková lamela zo špeciálnej liatiny; odolná proti ohybu, poškriabaniu a nárazu. Šírka lamely 65/80 mm, hrúbka lamely cca 0,45 mm. Olemované dierovania vyťahovacieho pásu na lepšiu ochranu vyťahovacieho pásu proti opotrebeniu. Fixácia nosného vodiča prostredníctvom dierovania Omega, tým sa vodiaca šnúra zabezpečí proti bočnému zošmyknutiu. Lamely sa udržujú v rovnomernej vzdialenosti prostredníctvom vodiacich šnúr. Povrstvenie: Hladké lakovanie s polyesterovým lakom, bez ťažkých kovov, vhodné na fasádu. Vyhotovenie farby podľa „Lamely HELLA, vzorkovníky farieb pre rafstory/žalúzie“. Vodiaca šnúra Vysoko pevný terylén polyester v čiernej alebo sivej farbe, nezmršťuje sa a má vysokú životnosť. |
| --- | --- |

Text pre verejnú súťaž

| Typ: VA / VAP | Model: VAJR / VAPJR |
| --- | --- |

| Zatemňovacie rafstory AR 63 ECN / AR 92 ECN 90° otáčanie Záves sa spustí s lamelami uzatvorenými smerom von a vo vodorovnej polohe lamely smerom hore; plynulý proces otáčania pri zmene smeru pohybu. Spodná lišta Extrudovaný hliníkový profil; s práškovým nástrekom, rozmery 61x13 mm (AR 63 ECN) / 90x16 mm (AR 92 ECN). Bočný uzáver s koncovými krytkami z plastu. Obojstranne vedený s kovovými čapmi vo vodiacich lištách. Spodná lišta sa štandardne spolu otáča (minimálna výška šachty alebo krycieho plechu pri AR 63 ECN je 200 mm, pri AR 92 ECN 230 mm). Lamely Obojstranne olemovaná hliníková lamela zo špeciálnej liatiny v tvare S alebo Z; odolná proti ohybu, poškriabaniu a nárazu. Šírka lamely 63/92 mm, hrúbka lamely cca 0,45 mm. V prednom olemovaní je kvôli lepšiemu zatemneniu a tlmeniu hlučnosti tesniaci profil z plastu zavalcovaný. Olemované dierovania vyťahovacieho pásu na lepšiu ochranu vyťahovacieho pásu proti opotrebeniu. Lamely sa držia v rovnomernej vzdialenosti vďaka patentovanému pásu s klipsovými zarážkami z ušľachtilej ocele (ECN). Povrstvenie: Hladké lakovanie s polyesterovým lakom, bez ťažkých kovov, vhodné na fasádu. Vyhotovenie farby podľa „Lamely HELLA, vzorkovníky farieb pre rafstory/žalúzie“. Klipsový pás ECN Tkaný popruh v sivej farbe z polyesteru s dvojitým aramidovým zosilnením (Kevlar, Twaron) s nastriekanými kužeľovými nopkami z UV odolného plastu. Spojenie s lamelou pomocou spôn z pochrómovanej ocele. Vďaka vertikálnej a horizontálnej otáčateľnosti spojenia je zaručené jedinečne presné zbalenie a tým menší balík, perfektné zatvorenie závesu a perfektné vytvorenie slučiek zaručené. Menšie zrážanie, minimálna dilatácia a presné delenie lamiel na základe kvalitnejších materiálov spojenia lamiel. | Pohon Motorový pohon: Vytiahnutie a spustenie závesu, ako aj prestavenie lamiel sa uskutočnia vďaka skryto zabudovanému, bezúdržbovému a nehlučne bežiacemu elektromotoru 230 V AC, 50 Hz, IP 54 s planétovou prevodovkou s pripojenou prírubou. Aby bolo možné dosiahnuť lepšie rozdelenie síl, je možné motory vyhotoviť ako stredný motor s obojstranným výstupom hriadeľa. To uľahčuje napojenie aj pri neskorších zmenách rozčlenenia miestnosti. Zabudované koncové spínače a spínače tepelnej ochrany proti preťaženiu motora. Použijú sa motory s nastaviteľným horným a dolným koncovým spínačom, ako aj prídavným horným nábehovým koncovým spínačom. Motor vrátane pripojovacieho kábla. Otáčanie lamiel miernym ťuknutím v príslušnom smere. Ak sa má s jedným spínačom zapínať viacej motorov, je potrebný riadiaci prístroj. Kľukový pohon: Vyťahovanie a spúšťanie závesu, ako aj prestavenie lamely pomocou ručnej kľuky cez samomaznú a bezúdržbovú prevodovku s kužeľovými kolesami s uložením na guľôčkových ložiskách s brzdovým mechanizmom a prevodom podľa výšky závesu 2:1, resp. 3:1. Realizácia vo vnútri miestnosti cez kĺbové ložisko. Kľuková tyč z eloxovaného hliníka alebo s práškovým nástrekom, so zalomenou kľukou a držiakom kľuky. Koncové dorazy hore a dole cez vretenovú aretáciu. Farby Hliníkové diely v štandardných farbách „UNILOOK“. Špeciálne farby podľa „HELLA vzorkovníka farieb/práškového nástreku – Colors for you“ za príplatok. Ochrana proti hmyzu Informácie k ochrane proti hmyzu pozri kapitolu „Ochrana proti hmyzu“. |
| --- | --- |