Tekst za objavu

| Tip: AF 80 Plus | Model: AF80 |
| --- | --- |

| Gornja letvica Hladno valjani U profil od čelika, pocinčan i s obostranim obrubljenjem; dimenzije 58x56 mm. Za olakšano održavanje i namještanje gornja letvica mora biti otvorena prema dolje. Učvršćivanje gornje letvice: Olakšana montaža s pocinčanim okomitim nosačem s funkcijom spajanja. Kod izvedbe s kutnom zidnom maskom: Nosači s ugrađenim držačem za skriveno pričvršćenje zidne maske. Okomiti nosač po želji s izolacijskim slojem od gume za prigušivanje zvukova. Opcija: Gornja letvica od ekstrudiranog aluminija, dimenzije 58x57 mm. Pogonska četverokutna osovina Od aluminija 12x12 mm s inbusom od 7 mm za izravan prihvat na motor. Donja letvica Ekstrudirani aluminijski profil, premazan prahom, dimenzije 80x19 mm. Bočni završetak s plastičnim završnim kapama. Kod žaluzina s vodilicama vodi se obostrano s plastičnim zaticima u vodilicama. Donja letvica s utegom od pocinčanog čelika. Lamele Lagano zakrivljene aluminijske lamele od visoko elastičnih posebnih legura, otporne na savijanje, ogrebotine i udarce. Širina lamela 80 mm, debljina lamela cca. 0,45 mm. Obrubljeni izrezi za poteznu traku za bolju zaštitu od habanja potezne trake. Fiksiranje vodilice u svakoj lameli pomoću omega izreza čime se upravljačka vrpca osigurava od bočnog pomicanja. Upravljačke vrpce drže lamele na jednakom razmaku. Premaz: Glatki premaz poliesterskim lakom, bez teških metala, prikladan za fasade. Izvedba boja prema „HELLA lepezi boja za lamele za vanjske raffstore žaluzine / žaluzine“. Vođenje lamela (zaštita od vjetra) Žičana vodilica Žičane vodilice su pričvršćene u gornjoj letvici opružnim elementima za zatezanje u svrhu izjednačavanja promjena duljine uslijed djelovanja topline i prolaze kroz obrubljene izreze u lameli kroz donju letvicu te se pričvršćuju pomoću zateznih elemenata. Standardno 2 žičane vodilice izvana, 50 mm razmak od vanjskog ruba lamele do užeta. Donje pričvršćenje uz pomoć konzole na vodilici. Dodatne žičane vodilice ovisno o širini sustava. Položaj odabirete po želji. Pričvršćivanje dolje zateznim elementom ili navojnim nastavkom M8 ovisno o uvjetima gradnje. Varijante žičane vodilice Žica od plemenitog čelika presvučenog poliamidom ø2,5 mm, dostupna u svjetlucavo srebrnoj i crnoj boji ili prozirna. | Varijante zateznog elementa zatezni kutnik od tlačno lijevanog aluminija s navojnim nastavkom M8 (za bolje pričvršćenje užeta), premazano praškastim lakom. Opcija: - Zatezna konzola s velikom/malom/poprečnom/gornjom temeljnom pločom - Zatezna papučica s velikom/malom temeljnom pločom - Navojni nastavak M8 – vijčani spoj/M6 – stlačeni spoj - Vanjska kutna konzola Zatezni kutnik i zatezne konzole s temeljnom pločom dostupni su kao središnji, lijevi, desni ili dvostruki zatezni element. Vodilica i nazuvica za vođenje lamele Vodilica od ekstrudiranog, prahom premazanog aluminija s plastičnim završnim kapama. U svrhu optimalnog prigušenja zvuka ovjes se obostrano uvodi u plastični C profil vodilice koji se može spojiti. Profil vodilice je otporan na vremenske utjecaje, UV zračenje i u vodilici je zaštićen od iskliznuća. Vodilice se mogu montirati s podesivim ili krutim držačima razmaka ili bočno u svijetlom zidnom otvoru. Hvataljka za vođenje lamela od cinka s Collinox premazom za veću otpornost na habanje i neosjetljiva na UV zračenje postavlja se u svakoj 3. lameli obostrano, čvrsto povezana s lamelom. Varijante vodilica: - Bočna vodilica FE22S - Bočna vodilica sa spojkama FE22SL - Jednostruka/dvostruka vodilica FE30/FD32 sa završnom kapom i utorom za prihvat držača razmaka - Okrugla jednostruka/dvostruka vodilica FER45/FDR45 s utorom za prihvat držača razmaka - Okrugla jednostruka/dvostruka vodilica FE50/FD50 sa završnom kapom i utorom za prihvat držača razmaka - Vodilica FUP70/FUP80/FUP95 s brtvećim profilima sa stražnje strane (za nadžbuknu/podžbuknu montažu) Brtvećim profilima ostvaruju se sljedeće prednosti: - Smanjuju se vibracijski zvukovi na fasadi i prozoru - Otpornost na udare kiše o fasadu i prozore - Termičko odvajanje |
| --- | --- |

Tekst za objavu

| Tip: AF 80 Plus | Model: AF80 |
| --- | --- |

| Varijante držača razmaka: Fiksni držač razmaka s malom temeljnom pločom, s prašnim premazom i montažnom podlogom iz pocinčanog čelika. Opcija: - Fiksni držač razmaka s velikom/malom temeljnom pločom - Fiksni držač razmaka s velikom poprečnom temeljnom pločom - Fiksni držač razmaka s jednostranom poprečnom temeljnom pločom - Fiksni držač razmaka ojačan za samonosivu montažu - Unutarnja ili vanjska kutna konzola Ploče za zvučnu izolaciju Opcionalno za zatezne elemente i držače razmaka dostupna je ploča za zvučnu izolaciju debljine 2 mm od EPDM-a (etilen-propilen-dien-monomer). Pomoć u pozicioniranju omogućuju stražnja uzvišenja/izbočine i odgovarajuća udubljenja na konzolama. S prednje strane nalazi se istaknuti rub na obodu ploče i kod prolaznih otvora. Ta povišenja se skupljaju prilikom montaže te tako čine optimalno brtvljenje u svrhu sprječavanja prodora vode. Gore i dolje na pločama nalaze se urezi kako bi se pri pričvršćivanju vijaka lakše pronašao položaj u odnosu na montažnu podlogu. Tako se postižu sljedeće prednosti: - Smanjuju se vibracijski zvukovi na fasadi i prozoru - Nepropusnost na vlagu prema fasadi i prozoru - Termičko odvajanje Okretni ležaj Teflonski ležaji u kapsuli, ne zahtijevaju održavanje, s okretnim valjkom i plastičnim kolutom trake. Segmentno okretanje radi sprječavanja samostalnog pomicanja lamela. S mogućnošću namještanja radi izjednačavanja kosog pomicanja donje letvice. Jednostavnim premještanjem graničnih klinova moguće su izmjene u varijantama okretanja bez demontaže vanjskih raffstore žaluzina. Okretanja: okretanje za 90°: Zastor se spušta s lamelama zatvorenima prema van te se podiže s vodoravno postavljenim lamelama. | Upravljačka vrpca Visoko otporni terilen poliester s umetkom od kevlara u crnoj ili sivoj boji, bez skupljanja i iznimno dugog radnog vijeka. Potezna traka Potezne trake crne ili sive boje, glatki premazi za rad bez habanja i maksimalnu zaštitu od UV zračenja. Dimenzije 6,0x0,28 mm, otpornost na trganje 700 N, zajamčena tolerancija debljine u rasponu 1/100mm i dugi radni vijek. Pogon Motorni pogon: Podizanje i spuštanje ovjesa kao i podešavanje lamela pomoću skrivenog ugrađenog i tihog elektromotora 30 V AC, 50 Hz, IP 54 koji ne zahtijeva održavanje, s rubnim planetarnim prijenosnikom. Kako bi se postigla što bolja raspodjela sile, motore treba izvesti kao središnji motor s obostranim izvodom osovine. Ugrađeni krajnji prekidač i termoprekidač za zaštitu od preopterećenja motora. Koriste se motori s podesivim gornjim i donjim krajnjim prekidačem, kao i dodatnim gornjim prekidačem za ograničenje krajnjeg položaja. Motor uključujući Hirschmannov konektor i priključni kabel. Standardno se koristi elektronski motor. Kod ovih motora provodi se ujednačavanje dužine ovjesa referenciranjem nakon određenih ciklusa na osjetniku za isključivanje. Na taj način visina paketa trajno ostaje ista. Pogon dodatno sa zaštitom od smrzavanja. Okretanje lamela laganim pritiskom u željenom smjeru. Ako se više motora pokreće preko jednog prekidača, obvezan je uređaj za upravljanje. Boje Aluminijski dijelovi zaštićeni praškastim lakom u standardnim bojama. Posebne boje prema "HELLA svijetu boja" uz nadoplatu. |
| --- | --- |