Tekst za objavu

Tip: C2

| Kaseta iz ekstrudiranog aluminijskog profila sa završnim kapama iz tlačno lijevanog aluminija, presvučena prahom Zglobni krakovi Zglobni krakovi iz ekstrudiranog aluminija i kalupno kovanih zglobnih dijelova, presvučeni bojom na bazi praha, s negativnim padom i lancem iz okruglog čelika zaštićenim od korozije, s unutarnjim posebnim oprugama koje posjeduju svojstvo prigušenja buke Osovina platna iz pocinčanog čelika, dimenzije ø78 mm Izbačajni profil Dvodijelni, iz ekstrudiranog aluminija, presvučenog bojom na bazi praha, za prihvat tkanine i volana platna Izbačajna cijev za Varioplus iz ekstrudiranog aluminija zaštićenog bojom na bazi praha. Izvedba kao osovina s utorima ø 20 mm Konzole iz ekstrudiranog aluminija zaštićenog bojom na bazi praha Namještanje nagiba kontinuirano preko vijka za podešavanje od oko 5° do približno 40° | Pogon Pogon ručicom s graničnikom i slobodnim hodom pomoću poluge ručice s okruglom kukom: duljina ručice 1200, 1400, 1800 ili posebna duljina do 3000 mm Motorni pogon putem cijevnog motora (230 V/50 Hz) s isključivanjem okretnog momenta, umetnut u osovinu platna; ispitano od strane VDE-a i TÜV-a. Razina emisije buke <= 70dB(A) prema normi EN ISO 12100-2:2010. Pažnja: Motorni pogon s ručicom za upravljanje u nuždi moguć samo sa Somfy RTS. Platno u skladu s aktualnom kolekcijom (vidjeti poglavlje „Tipovi platna“). Dopuštena odstupanja po dužini u skladu s normom EN13561. Varijante montaže na zid, strop ili krovne grede Oblikovanje boja Boje postolja u standardnim tonovima boja bez nadoplate. Posebne boje prema "HELLA svijetu boja" uz nadoplatu. |
| --- | --- |