Tekst za objavu

Tip: TRAV® sa sudarnim kutnikom iz čelika

| Općenito Sustav nadvoja s integriranim oknom za prihvat roleta, vanjskih raffstore žaluzina/vanjskih žaluzina i tekstilnih sjenila. Samonosiv, kao stalna oplata dizajnirana za masivni betonski strop. Kod zidnog otvora od 1500 mm širine, nije potreban potporanj. Izolacijski elementi ispunjavaju uvjete o kategoriji zapaljivosti u skladu s ÖNORM B 3800 odn. DIN 4102 od min. B1 – teško zapaljivo. Zahvaljujući modularnom načinu gradnje, sustav je moguće prilagoditi traženoj debljini zida. Moguća su čelna spajanja. Maks. dužina kutije 5000 mm. Sustav se sastoji od: Okno iz pocinčanog čeličnog lima, debljina materijala 1mm. Visoka čvrstoća zahvaljujući točkasto zavarenom korpusu. U bočnim se dijelovima nalaze matice koje služe u svrhu optimalne montaže uležištenja. Okno prema unutrašnjosti prostorije difuzijski otvoreno u svrhu sprječavanja nastanka kondenzata. Standardne dimenzije okna: 180/280, 195/280, 210/280 ili 210/230 mm odn. ostale mjere na upit (uz nadoplatu). Po želji uz nadoplatu mogući posebni oblici poput: posebne veličine okna, kosi spojevi, erkeri, okrugli erkeri, lukovi, kosi prozori ili kose špalete. Izolacijsko tijelo prema unutrašnjosti prostorije radi sprječavanja gubitka topline iz EPS15, u takozvanom sendvič načinu gradnje nerazdvojivo povezano s oknom. Izolacijsko tijelo prema stropu radi sprječavanja gubitka topline iz EPS15, u takozvanom sendvič načinu gradnje nerazdvojivo povezano s oknom. Standardna debljina 20 mm, odnosno posebne veličine na zahtjev uz nadoplatu! Napomena: Perforiranjem se sloj cinka prevlači preko rezanog ruba. Na taj je način zajamčena kvaliteta površine! | Nosač žbuke prema fasadi sa žbuknim nastavkom 5 mm kao standardom, ostale dimenzije moguće bez nadoplate. Materijal žbuknog nosača po izboru s: - Ekspandirani polistirol EPS 30, 20 mm standard. Po želji 10 do 60 mm uz nadoplatu/smanjenje cijene. - Laka građevinska ploča od drvene vune, deblj. 20 mm, s cementnim vezivom - Posebne izvedba na zahtjev (uz nadoplatu!) - Bez žbuknog nosača (niža cijena!) Nosač žbuke prema unutrašnjosti prostora s lakom građevinskom pločom od drvene vune, debljine 25 mm, s cementnim vezivom. Završni kutnik iz pocinčanog čeličnog lima debljine 1 mm kao završetak za prozor (bez prihvata za kasetu zaštite od insekata). Dodatne mogućnosti izolacije radi sprječavanja gubitaka topline u unutrašnjosti okna uz nadoplatu: - Izolacijski klin iz EPS 15 kod izvedbe roleta - Izolacija bočnog dijela iz EPS 15 Standardni prepust okna odnosno kutije bočno 120 mm na svakoj strani (moguće posebne dimenzije na zahtjev). Prevlaka XPS debljine 20 mm omogućuje prepust pogona i točno postavljanje kod zidanja. Opcije Kod dužine kutije iznad 1600 mm se na svakih 700 mm preporuča statička konzola za prijenos opterećenja vjetrom između slijepog okvira i nadvoja, odnosno stropa. |
| --- | --- |