Tekst za objavu

Tip: TRAV®frame kao doprozornik

| Općenito Sustav špaleta iz visokovrijednih materijala za ugradnju prozora u svijetlu mjeru otvora uz optimiranje toplinskog mosta. Osnovni materijal sustava špalete iz ekspandiranog polistirola EPS 30 (λD 0,034 W/(mK)), difuzijski otvoreno, s vrlo dobrim prianjanjem žbuke. Zahvaljujući modularnoj izvedbi sustav se može prilagoditi traženoj debljini zida. Sustav špaleta je u skladu s normom DIN 4108-2 (Toplinska izolacija i ušteda energije u zgradama - Dio 2: Minimalni zahtjevi na toplinsku izolaciju, dokazivanje jednake kvalitete) i uredbe o uštedi energije EnEV. Sustav se sastoji od: Špaleta bočno i gore sastoji se od izolacije špalete EPS30 i umetnutog OSB statičkog elementa (OSB/3), debljine 18 mm, ukupna debljina 125 mm. Bočni izolacijski profil špalete čini graničnik prozora i izolaciju preko slijepog okvira. Umetnuta OSB ploča (OSB/3) u području prozora/vrata pruža mogućnost pričvršćenja profila okvira vijcima bočno i gore za stabilnu fugu između prozora i izolacijskog profila špalete. Špaleta se standardno isporučuje kao žbukana izvedba. Podnožni profil za elemente prozora ili vrata Kod prozorskih elemenata izveden kao profil prozorske klupčice ukupne visine 90 mm, sastoji se od izolacijskog profila iz EPS 30 za prihvat unutarnje i vanjske prozorske klupčice i umetnutog OSB statičkog elementa (OSB/3), debljine 18 mm. Klin prozorske klupčice izvana s unaprijed definiranom kosinom prozorske klupčice od 5°. Kao podnožje prozora služi ploča otporna na pritisak, iz visoko komprimiranog funkcionalnog materijala na bazi tvrde PUR/PIR pjene, debljine 60 mm, za odvođenje opterećenja i toplinsko odvajanje između unutarnjeg i vanjskog prostora, fiksno spojena s prihvatom prozorske klupčice. Kod elemenata vrata izvedeno kao podni profil (prag). Kao podnožje vrata u standardnoj izvedbi služi ploča otporna na pritisak, od vrlo komprimiranog funkcijskog materijala na bazi tvrde PUR/PIR pjene, debljine 60 mm, za rasterećenje. Kao opcija, za podizno-klizna vrata se kao podloška za vrata koristi sendvič ploča (PUR-PIR/EPS/PUR-PIR). Kod usklađenosti s debljinom okvira osigurava se optimalno rasterećenje. | Opcija: Montaža preklopnih žaluzina na drveni profil 60x80 mm od smrekovine za pričvršćenje klina i jedinice za zatvaranje (blokiranje) u gornjem dijelu. Vanjska prozorska klupčica iz aluminija debljine 2 mm, visokokvalitetne obrade s vizualno privlačnom maskom 25 mm i bočnim završecima. Prozorska klupčica odvojena od bočnih završetaka radi izbjegavanja pukotina u žbuki. Površina u standardnim bojama bez nadoplate. Posebne boje prema prospektu „HELLA svijet boja“ uz nadoplatu. |
| --- | --- |