Tekst za objavu

Tip: TRAV®frame

| Općenito Sustav špaleta iz visokovrijednih materijala za ugradnju sjenila i prozora u svijetlu mjeru otvora uz optimiranje toplinskog mosta. Uz pomoć ovog sustava optimiraju se sve fuge građevinskih spojeva i ujedinjuju svi radovi oko prozora. Integrirani sustav okana osigurava prihvat roleta, vanjskih raffstore žaluzina/vanjskih žaluzina ili tekstilnih sjenila. Kao opcija moguća kombinacija s rolo zaštitom od insekata. Osnovni materijal sustava špalete iz ekspandiranog polistirola EPS 30 (λD 0,034 W/(mK)), difuzijski otvoreno, s vrlo dobrim prianjanjem žbuke. Zbog modularne izvedbe sustav je moguće prilagoditi zahtijevanoj debljini zida. Sustav špaleta je u skladu s normom DIN 4108-2 (Toplinska zaštita i ušteda energije u zgradama - Dio 2: Minimalni zahtjevi na toplinsku izolaciju, dokazivanje jednake kvalitete) i uredbe o uštedi energije EnEV. Sustav se sastoji od: Okno iz pocinčanog čeličnog lima 1 mm. Visoka čvrstoća zahvaljujući točkasto zavarenom korpusu. U bočnim dijelovima matice za montažu ležaja osovine kod roleta. Ovisno o tipu, roleta može biti izvedena s lijevim ili desnim namatanjem. Okno prema unutrašnjosti prostorije difuzijski otvoreno u svrhu sprječavanja pojave kondenzirane vode. Standardne mjere okna (dubina okna/visina okna): Kutija za rolete 210/300, 210/250, 210/280 i 210/230 mm, Kutija za vanjske raffstore žaluzine 210/300, 210/250, 150/280, 150/230 mm Kutija za tekstilno sjenilo 130/300, 130/250, 130/280 mm, odn. posebne dimenzije na zahtjev (doplata). Napomena: Perforiranjem se sloj cinka povlači preko rezanog ruba. Na taj je način zajamčena kvaliteta površine! Osnovni korpus 1-dijelni radi izbjegavanja toplinskih gubitaka, iz ekspandiranog polistirola EPS 30, fiksno montirano na okno i spojeno. - Izolacijsko tijelo prema stropu 50 mm standard odnosno posebne mjere na zahtjev. - Maska nosača žbuke debljine 20 mm prema fasadi sa žbuknim nastavkom 5 mm kao standard, ostale mjere žbuknog nastavka moguće prema narudžbi. - Definirani graničnik prozora i izolacija preko slijepog okvira deblj. 50 mm kao standard (posebne mjere na zahtjev) integrirani u osnovni korpus. Kod kutija za rolo zaštitu od insekata uvijek je moguća naknadna ugradnja kasete zaštite od insekata. Umetnuta OSB ploča (OSB/3) u gornjem području prozora/vrata pruža mogućnost pričvršćenja profila okvira vijcima prema gore za stabilnu fugu između prozora i kutije. Vidljivo područje prozora s okovom odnosno izolacija slijepog okvira, kod kutije žaluzine dodatno unutarnja strana kutije, lakirani u bojama prema prospektu "HELLA svijet boja“ ili posebnoj boji prema RAL ton karti. | Špaleta bočno sastoji se od izolacije špalete EPS 30 i umetnutog OSB statičkog elementa (OSB/3), debljine 18 mm, ukupna debljina 125 mm. Bočni izolacijski profil špalete čini graničnik prozora, izolaciju preko slijepog okvira i prihvat vodilice. Umetnuta OSB ploča (OSB/3) u području prozora/vrata bočno pruža mogućnost pričvršćenja profila slijepog okvira vijcima bočno za stabilnu fugu između prozora i izolacijskog profila špalete. Špaleta se standardno isporučuje kao žbukana izvedba. Podnožni profil za elemente prozora ili vrata Kod prozorskih elemenata izveden kao profil prozorske klupčice ukupne visine 90 mm, sastoji se od izolacijskog profila iz EPS 30 za prihvat unutarnje i vanjske prozorske klupčice i umetnutog OSB statičkog elementa (OSB/3), debljine 18 mm. Klin prozorske klupčice izvana s unaprijed definiranom kosinom prozorske klupčice od 5°. Kao podnožje prozora služi ploča otporna na pritisak, iz visoko komprimiranog funkcionalnog materijala na bazi tvrde PUR/PIR pjene, debljine 60 mm, za odvođenje opterećenja i toplinsko odvajanje između unutarnjeg i vanjskog prostora, fiksno spojena s prihvatom prozorske klupčice. Kod elemenata vrata izvedeno kao podni profil (prag). Kao podnožje vrata u standardnoj izvedbi služi ploča otporna na pritisak, od vrlo komprimiranog funkcijskog materijala na bazi tvrde PUR/PIR pjene, debljine 60 mm, za rasterećenje. Kao opcija, za podizno-klizna vrata se kao podloška za vrata koristi sendvič ploča (PUR-PIR/EPS/PUR-PIR). Kod usklađenosti s debljinom okvira osigurava se optimalno rasterećenje. Opcija: Vanjska prozorska klupčica iz aluminija debljine 2 mm, visokokvalitetne obrade s vizualno privlačnom maskom 25 mm i bočnim završecima. Prozorska klupčica odvojena od bočnih završetaka radi izbjegavanja pukotina u žbuki. Površina u standardnim bojama bez nadoplate. Posebne boje prema prospektu „HELLA svijet boja“ uz nadoplatu. |
| --- | --- |