Tekst za objavu

Tip: VA/VAP

| Primjena Vanjski sustav s vanjskim raffstore žaluzinama ili žaluzinama za naknadnu ugradnju u nove ili stare građevine ili za ugradnju u spojni sustav za toplinsku izolaciju. Napomena za montažu: Paket vanjskih raffstore žaluzina/žaluzina montira se u kanal kao gotovi proizvod. Način pričvršćivanja Kutija se jednostavno postavlja na vodilice pomoću bočnog podupirača, ukoliko je riječ o samonosivoj montaži. Aluminijski kanal Kanal od obrubljenog aluminijskog lima 2,0 mm, bočno s točkasto zavarenim podnicama za povećanu stabilnost od obrubljenog aluminijskog lima debljine 3,0 mm. Obrub s prihvatnim utorom za vodilice. Dimenzije kanala s vidljivom kutnom zidnom maskom - VA7/kosa izvedba - VA9: Dubine kanala: 120/150/160 mm – alternativno i druge dimenzije Visine kanala: 200/240/280 mm – opcionalno između 150 i 370 mm Skraćenje kanala sa stražnje strane: 20 mm - opcionalno između 3 i 60 mm Dimenzije kanala s nosačem žbuke - VAP: Dubine kanala: 110/140/150 mm – alternativno i druge dimenzije Visine kanala: 200/240/80 mm – opcionalno između 150 i 370 mm Skraćenje sa stražnje strane: 20 mm – opcionalno između 3 i 60 mm Ploča nosača žbuke: od polistirola EPS 30, debljina materijala 10 mm – opcionalno 20 mm ili bez ploče nosača žbuke Nastavak za žbuku: 5/20 mm - opcionalno između 5 i 80 mm Opcija: 20/40 mm izolacija kanala Moguće izolacije kanala: - Ekstrudirani polistirol - XPS (λ do 0,034 W/mK) - Poliuretanska tvrda pjena - PUR (λ do 0,026 W/mK, moguće samo 40 mm) - Pjena od fenolne smole - PF (λ do 0,022 W/mK) - Mineralna vuna - MW (λ do 0,035 W/mK, protupožarna ploča razreda A1) Kod kanala s nosačem žbuke ili s izolacijom kanala, stražnja zidna maska se opcionalno izvodi s difuzijskim otvorima za izbjegavanje kondenzirane vode. Gornja letvica Hladno valjani U profil od čelika, pocinčan i s obostranim obrubljenjem; dimenzije 58x56 mm. Za lakše održavanje i namještanje gornja letvica mora biti otvorena prema dolje. Učvršćivanje gornje letvice: Olakšana montaža s pocinčanim okomitim nosačem s funkcijom spajanja. Kod izvedbe s moscita rolo zaštitom od insekata koristi se zakretni nosač. Opcionalno: Gornja letvica od ekstrudiranog aluminija, dimenzije 58x57 mm. | Pogonska četverokutna osovina Od aluminija 12x12 mm s inbusom od 7 mm za izravan prihvat na motor. Pogonska četverokutna osovina za spojeni element od aluminija 12x12 mm s unutarnjim otvorom ø9 mm za prihvat spojke. Na taj je način moguće trajno nadgledati spoj. Pogonska četverokutna osovina (AF 80 Plus) Od aluminija 12x12 mm s inbusom od 7 mm za izravan prihvat na motor. Vodilica i nazuvica za vođenje lamele Vodilica FUP70/FUP80/FUP 95 od ekstrudiranog aluminija, premazana prahom, s plastičnim završnim kapama i brtvećim profilima sa stražnje strane. Brtveći profili pružaju sljedeće prednosti: - Smanjuju se vibracijski zvukovi na fasadi i prozoru - Otpornost na udare kiše o fasadu i prozore - Termičko odvajanje U svrhu optimalnog prigušenja zvuka ovjes se obostrano uvodi u plastični C profil vodilice koji se može spojiti. Profil vodilice je otporan na vremenske utjecaje, UV zračenje i u vodilici je zaštićen od iskliznuća. Opcionalno s aluminijskim adapterskim profilom za distanciranje. Vodilice se mogu montirati izravno na slijepi okvir ili bočno u zidni otvor. Hvataljka za vođenje lamela od cinka s Collinox premazom za veću otpornost na habanje i neosjetljiva na UV zračenje. Hvataljka za vođenje lamele u svakoj lameli naizmjenično (kod vanjskih raffstore žaluzina i vanjskih raffstore žaluzina za zamračivanje), odn. u svakoj 3. lameli obostrano (kod žaluzina), čvrsto spojena s lamelom. Okretni ležaj Teflonski ležaji u kapsuli, ne zahtijevaju održavanje, s okretnim valjkom i plastičnim kolutom trake. Segmentno okretanje radi sprječavanja samostalnog pomicanja lamela. S mogućnošću namještanja radi izjednačavanja kosog pomicanja donje letvice. Jednostavnim prespajanjem udarnih trnova moguće je mijenjati varijante okretanja bez demontaže vanjske raffstore žaluzine / žaluzine. Potezna traka Potezne trake u crnoj ili sivoj boji, glatki premazi za rad bez habanja i maksimalnu zaštitu od UV zračenja. Dimenzije 6,0x0,28 mm, otpornost na trganje 750 N (kod vanjskih raffstore žaluzina za zamračivanje AR 92 ECN: 8,0x0,34 mm, otpornost na trganje 1000 N), zajamčena tolerancija debljine u području 1/100mm i dugi radni vijek. |
| --- | --- |

Tekst za objavu

Tip: VA/VAP

| Žaluzine: AF 60/AF 80/AF 80 Plus Okretanje za 90°(AF 60/AF 80/AF 80 Plus) Zastor se spušta s lamelama zatvorenima prema van te se podiže s vodoravno postavljenim lamelama. Donja letvica Ekstrudirani aluminijski profil, premazan prahom, dimenzije 60/80/100x19 mm. Bočni završetak s plastičnim završnim kapama. Obostrano vođeni s plastičnim zaticima u vodilicama. Donja letvica s utegom od pocinčanog čelika (AF 80 Plus). Lamele ( AF 60/AF 80) Lagano zakrivljene aluminijske lamele od visoko elastičnih posebnih legura, otporne na savijanje, ogrebotine i udarce. Širina lamele 60/80/100 mm, debljina lamele cca. 0,45 mm. Pričvršćivanje nosača vodilice pomoću omega izreza, čime se upravljačka vrpca osigurava od bočnog iskliznuća. Upravljačke vrpce drže lamele na jednakom razmaku. Opcija: - Obrubljeni izrezi za poteznu traku i žičanu vodilicu za bolju zaštitu potezne trake i vodilice od habanja. (samo AF 80) - Perforacije lamela s plastičnim spojnicama. Premaz: Glatki premaz poliesterskim lakom, bez teških metala, prikladan za fasade. Izvedba boja prema „HELLA lepezi boja za lamele za vanjske raffstore žaluzine / žaluzine“. Lamele (AF 80 Plus) Lagano zakrivljene aluminijske lamele bez ušica od visoko elastičnih posebnih legura, otporne na savijanje, ogrebotine i udarce. Širina lamela 80 mm, debljina lamela cca. 0,45 mm. Obrubljeni izrezi za poteznu traku za bolju zaštitu od habanja potezne trake. Fiksiranje vodilice u svakoj lameli pomoću omega izreza čime se upravljačka vrpca osigurava od bočnog pomicanja. Upravljačke vrpce drže lamele na jednakom razmaku. Premaz: Glatki premaz poliesterskim lakom, bez teških metala, prikladan za fasade. Izvedba boja prema „HELLA lepezi boja za lamele za vanjske raffstore žaluzine / žaluzine“. Upravljačka vrpca Vrlo otporni terilen poliester crne ili sive boje, bez skupljanja i iznimno dugog radnog vijeka. | Vanjske raffstore žaluzine: ARO 65/ARB 80 Okretanje za 180° Ovjes se spušta s lamelama zatvorenima prema van te se podiže s lamelama zatvorenima prema unutra; kontinuirano okretanje u slučaju izmjene smjera kretanja. Donja letvica Ekstrudirani aluminijski profil, premazan prahom, dimenzije 60/80x19 mm. Bočni završetak s plastičnim završnim kapama. Obostrano vođeni s plastičnim zaticima u vodilicama. Lamele Obostrano obrubljene aluminijske lamele od posebnih legura, otporne na savijanje, ogrebotine i udarce. Širina lamela 65/80 mm, debljina lamela cca. 0,45 mm. Obrubljeni izrezi za poteznu traku za bolju zaštitu od habanja potezne trake. Pričvršćivanje nosača vodilice pomoću omega izreza, čime se upravljačka vrpca osigurava od bočnog iskliznuća. Upravljačke vrpce drže lamele na jednakom razmaku. Premaz: Glatki premaz poliesterskim lakom, bez teških metala, prikladan za fasade. Izvedba boja prema „HELLA lepezi boja za lamele za vanjske raffstore žaluzine / žaluzine“. Upravljačka vrpca Vrlo otporni terilen poliester crne ili sive boje, bez skupljanja i iznimno dugog radnog vijeka. |
| --- | --- |

Tekst za objavu

Tip: VA/VAP

| Vanjske raffstore žaluzine za zamračivanje: AR 63 ECN/AR 92 ECN Okretanje za 90° Ovjes se spušta s lamelama zatvorenima prema van te se podiže s vodoravno postavljenim lamelama; kod izmjene smjera zakretanje je kontinuirano. Donja letvica Ekstrudirani aluminij, premazan prahom, dimenzije 61x13 mm (AR 63 ECN)/90x16 mm (AR 92 ECN). Bočni završetak s plastičnim završnim kapama. Obotrano s metalnim čepovima, vođenje u profilne vodilice. Donja letvica standardno rotirajuća (minimalna visina okna ili zidne maske kod AR 63 ECN je 200 mm, kod AR 92 ECN 230 mm). Lamele Obostrano obrubljene aluminijske lamele od posebne legure S ili Z oblika, otporne na savijanje, ogrebotine i udarce. Širina lamele 63/92 mm, debljina lamele cca. 0,45 mm. Radi boljeg zamračenja i radi prigušenja buke, u prednjem obrubu nalazi se brtveći profil od plastike. Obrubljene perforacije potezne trake radi bolje zaštite potezne trake od trošenja. Lamele na jednakom razmaku održava patentirana spojna traka od plemenitog čelika (ECN). Premaz: Glatki premaz poliesterskim lakom, bez teških metala, prikladan za fasade. Izvedba boja prema „HELLA lepezi boja za lamele za vanjske raffstore žaluzine / žaluzine“. ECN spojna traka Tkana nosiva traka, od poliestera s dvostrukim aramidnim pojačanjem (Kevlar, Twaron) s naprskanim spojnim čepićima od plastike otporne na UV zračenje. Povezivanje s lamelom pomoću kopči od kromiranog čelika. Uslijed okomite i vodoravne mogućnosti okretanja spoja zajamčeno je jedinstveno točno paketiranje , a time i manji paket, savršeno zatvaranje ovjesa i savršeni rad. Minimalno skupljanje, širenje i točna podjela lamela zbog najkvalitetnijih materijala za spajanje lamela. | Pogon Motorni pogon: Podizanje i spuštanje ovjesa kao i podešavanje lamela pomoću skrivenog ugrađenog i tihog elektromotora 30 V AC, 50 Hz, IP 54 koji ne zahtijeva održavanje, s rubnim planetarnim prijenosnikom. Kako bi se postigla što bolja raspodjela sile, motore treba izvesti kao središnji motor s obostranim izvodom osovine. Ovo olakšava spajanje, čak i u slučaju kasnijih izmjena u podjeli prostora. Ugrađeni krajnji prekidač i termoprekidač za zaštitu od preopterećenja motora. Koriste se motori s podesivim gornjim i donjim krajnjim prekidačem, kao i dodatnim gornjim prekidačem za ograničenje krajnjeg položaja. Motor s priključnim kablom. Okretanje lamela laganim pritiskom u željenom smjeru. Ako se više motora pokreće preko jednog prekidača, obvezan je uređaj za upravljanje. Pogon ručicom: Podizanje i spuštanje ovjesa kao i podešavanje lamela putem ručice preko prijenosnika sa stožastim zupčanikom s kugličnim ležajem, automatskim podmazivanjem i bez potrebe za održavanjem s mehanizmom kočenja i prijenosom ovisno o veličini ovjesa 2:1, odn. 3:1. Provedba u unutrašnjost prostorije pomoću zglobnog ležaja. Poluga ručice od eloksiranog ili prahom premazanog aluminija, s ručicom s pregibom i držačem ručice. Krajnji graničnici gore i dolje preko blokade vretena Boje Aluminijski dijelovi u standardnim bojama. Posebne boje prema "HELLA svijetu boja" uz nadoplatu. Zaštita od insekata Informacije o zaštiti od insekata možete pronaći u poglavlju "Zaštita od insekata". |
| --- | --- |