Tekst za objavu

Tip: ISD E

| Okvir iz ekstrudiranog aluminija, dimenzije 36x11 mm, s brtvećom četkicom sa svih strana, kutna izvedba kosim rezom i skrivenom kutnom spojnicom od aluminija (zalijepljeno i prešano) Tkanina za zaštitu od insekata - Tkanina za zaštitu od insekata od staklenih vlakana presvučenih plastikom, sive boje - Tkanina za zaštitu od insekata od aluminija, prirodne boje - Tkanina za zaštitu od insekata iz poliestera, crne boje; sprječava ulaz preko 90% peludi svih vrsta - Tkanina za zaštitu od insekata VistaScreen od staklenih vlakana presvučenih plastikom, crne boje, poboljšana propusnost svjetla i zraka u odnosu na standardnu tkaninu od staklenih vlakana - Tkanina za zaštitu od insekata Petable od ojačanih staklenih vlakana, crne boje; otporna na kandže kućnih ljubimaca Prečka iz ekstrudiranog aluminija, dimenzije 69x11 mm, vijcima spojena s profilom okvira, obostrani utori za prihvat | Šarka iz aluminija sa svornjakom od plemenitog čelika utisnutim s jedne strane; boja bijela, crna ili eloksirano Podnožni lim (opcija) iz aluminija 1,2 mm obostrano zaštićen bojom na bazi praha, po izboru u posebnoj visini ili s četverosmjernim poklopcem za mačke Savijena ručka (opcija) iz plastike, crne boje Opružni zatvarač (opcija) s osnovnom pločom iz aluminija; boja bijela, crna ili eloksirano; kračna opruga iz plemenitog čelika. Na strani šarke gore kod desnih vrata, na strani šarke dolje kod lijevih vrata. Montaža Uz pomoć tri šarke i samoljepljive magnetne trake na slijepi okvir; opcija: spojnica od plemenitog čelika pričvršćena vijcima Boje - vidjeti poglavlje Standardne boje Posebni oblici na upit |
| --- | --- |