Tekst za objavu

Tip: ISKNT – ugradnja u TRAV®Nische

| Kaseta Kvadratni profili kasete iz ekstrudiranog aluminija, vanjske dimenzije 43x52 mm. Brtvljenje kroz stražnji rub tkanine i uvučenu brtveću četku s prednje strane. Plastične završne kape s podupiračem za postavljanje na vodilice. Osovina zaštite od insekata iz ekstrudiranog aluminija, dimenzije ø23,2 mm Vodilice iz ekstrudiranog aluminija, dimenzije 27x18 mm, 31x18 mm odn. 31x23 mm kod podjela, s obostranim četkama za brtvljenje prema vodilici mreže; s gornjim graničnikom Pogon pomoću opružne mehanike. Ugrađena kočnica osigurava polagano podizanje rolo zastora. Završna lamela iz ekstrudiranog aluminija, dimenzije 40x9 mm. Brtvljenje preko uvučenih četki za brtvljenje, sustav zaključavanja Easy-Click, uklj. potezni konopac | Tkanina za zaštitu od insekata - Tkanina za zaštitu od insekata od staklenih vlakana presvučene plastikom, sive boje - Tkanina za zaštitu od insekata VistaScreen od staklenih vlakana presvučenih plastikom, crne boje, poboljšana propusnost svjetla i zraka u odnosu na standardnu tkaninu od staklenih vlakana Montaža s prednje strane na slijepi okvir. Kaseta se kopčama pričvršćuje u otvor. Boje Vodilice i donja lamela zaštićene lakom na bazi praha u standardnim bojama bez nadoplate. Posebne boje prema prospektu „HELLA svijet boja“ uz nadoplatu. |
| --- | --- |