Tekst za objavu

Tip: ISR

| Okvir iz ekstrudiranog aluminija, dimenzije 36x11 mm, kutna izvedba kosim rezom i skrivenom kutnom spojnicom od aluminija (zalijepljeno i prešano). Brtveće četkice sa stražnje ili čelne strane, ovisno o vrsti montaže, u crnoj boji Tkanina za zaštitu od insekata - Tkanina za zaštitu od insekata od staklenih vlakana presvučenih plastikom, sive boje - Tkanina za zaštitu od insekata od aluminija, prirodne boje - Tkanina za zaštitu od insekata iz poliestera, crne boje; sprječava ulaz preko 90% peludi svih vrsta - Tkanina za zaštitu od insekata VistaScreen od staklenih vlakana presvučenih plastikom, crne boje, poboljšana propusnost svjetla i zraka u odnosu na standardnu tkaninu od staklenih vlakana - Tkanina za zaštitu od insekata Petable od ojačanih staklenih vlakana, crne boje; otporna na kandže kućnih ljubimaca | Prečka iz ekstrudiranog aluminija, dimenzije 33x10 mm, vijcima spojena s profilom okvira, primjena ovisi o tkanini zaštite od insekata i dimenzijama okvira Preklopna ručka iz visokokvalitetne plastike, crne boje Montaža - Elastični ovjesni kutnik iz plemenitog čelika debljine 8x1 mm, brtveća četkica sa stražnje strane - Vanjski ovjesni kutnik iz plemenitog čelika debljine 8x1 mm, brtveća četkica s čelne strane - Galvanizirani opružni trnovi s rukovanjem iznutra, brtveća četkica s čelne strane - Okomiti profili okvira izvana vijcima spojeni sa slijepim okvirom (nisu demontažni) Boje - vidjeti poglavlje Standardne boje Posebni oblici na upit |
| --- | --- |