Tekst za objavu

Tip: TRAV®Aktiv s plastičnim osnovnim profilom

| Općenito Sustav nadvoja s integriranim oknom za prihvat roleta, vanjskih raffstore žaluzina/vanjskih žaluzina i tekstilnih sjenila. Samonosiv, kao stalna oplata dizajnirana za masivni betonski strop. Do zidarskog otvora širine 1500 mm nije potrebno podupiranje. Izolacijski elementi ispunjavaju razred zapaljivosti najmanje E prema ÖNORM EN 13501, odnosno najmanje B1 prema DIN-u 4102 teško zapaljivo. Zbog modularne izvedbe sustav je moguće prilagoditi zahtijevanoj debljini zida. Sustav se sastoji od: Okno iz pocinčanog čeličnog lima, debljina materijala 1 mm. Visoka čvrstoća zahvaljujući točkasto zavarenom korpusu. U bočnim se dijelovima nalaze matice koje služe u svrhu optimalne montaže uležištenja. Okno prema unutrašnjosti prostorije difuzijski otvoreno u svrhu sprječavanja nastanka kondenzata. Standardne dimenzije okna: 210/200, 210/230, 210/250 ili 210/280 mm odn. ostale mjere na upit (uz nadoplatu). Po želji uz nadoplatu mogući posebni oblici poput: Posebne veličine okna, kosi spojevi, erkeri, okrugli erkeri, lukovi, kosi prozori ili kose špalete. Izolacijsko tijelo prema unutrašnjosti prostorije radi sprječavanja gubitka topline iz EPS15, u takozvanom sendvič načinu gradnje nerazdvojivo povezano s oknom. Izolacijsko tijelo prema stropu radi sprječavanja gubitka topline iz EPS15, u takozvanom sendvič načinu gradnje nerazdvojivo povezano s oknom. Standardna debljina 50 mm, odnosno posebne veličine na zahtjev uz nadoplatu! Izolacija bočnog dijela Izolacija bočnog dijela definirana je s 40 mm iz EPS 15, odnosno mineralne vune (u Protect izvedbi). Nema odstupanja. Napomena: Perforiranjem se sloj cinka povlači preko ruba presjeka. Na taj je način zajamčena kvaliteta površine. | Nosač žbuke prema fasadi sa žbuknim nastavkom 5 mm kao standardom, ostale dimenzije moguće bez nadoplate. Materijal žbuknog nosača po izboru s: - Ekspandirani polistirol EPS 30, 20 mm standard. Po želji 30 do 60 mm uz nadoplatu. - Laka građevinska ploča od drvene vune 20 mm, s cementnim vezivom - bez nosača žbuke (niža cijena) Nosač žbuke prema unutrašnjosti prostorije s lakom građevinskom pločom od drvene vune, debljine 25 mm stark, s cementnim vezivom. Osnovni profil iz plastike (tvrdi PVC), za izbjegavanje toplinskih mostova. Kao završni položaj za prozor i za prihvat kasete zaštite od insekata. Dodatne mogućnosti izolacije radi sprječavanja gubitaka topline u unutrašnjosti okna uz nadoplatu: - Izolacijski klin iz EPS 15 kod izvedbe roleta - Izolacijsko tijelo iz EPS15 kod izvedbe sa žaluzinama ili vanjskim raffstore žaluzinama - Izolacijsko tijelo iz EPS30 za osnovni profil Standardni bočni prepust kutije 100 mm na svakoj strani (moguće posebne dimenzije na zahtjev). Prevlaka XPS omogućuje prepust pogona i točno postavljanje kod zidanja. Varijanta izvedbe TRAV®Protect Protupožarna zaštita i povećana mjera zvučne izolacije zbog umetka od mineralne vune prema unutrašnjosti prostorije. |
| --- | --- |