Tekst za objavu

Tip: IST Z

| Okvir iz ekstrudiranog aluminija, dimenzije 60x13 mm, s brtvećom četkicom sa svih strana, kutna izvedba kosim rezom i skrivenom kutnom spojnicom od aluminija (zalijepljeno i prešano), po izboru također i dvokrilna izvedba Tkanina za zaštitu od insekata - Tkanina za zaštitu od insekata od staklenih vlakana presvučenih plastikom, sive boje - Tkanina za zaštitu od insekata od aluminija, prirodne boje - Tkanina za zaštitu od insekata iz poliestera, crne boje; sprječava ulaz preko 90% peludi svih vrsta - Tkanina za zaštitu od insekata VistaScreen od staklenih vlakana presvučenih plastikom, crne boje, poboljšana propusnost svjetla i zraka u odnosu na standardnu tkaninu od staklenih vlakana - Tkanina za zaštitu od insekata Petable od ojačanih staklenih vlakana, crne boje; otporna na kandže kućnih ljubimaca | Prečka (opcija) iz ekstrudiranog aluminija, dimenzije 33x10 mm, vijcima spojena s profilom okvira; obavezna kod aluminijske tkanine, a inače kao opcija Štok iz ekstrudiranog aluminija, dimenzije 25x35 mm, kutna izvedba kosim rezom i skrivenom kutnom spojnicom od aluminija (spojeno navojnim trnovima), U-profil 17x12 mm po izboru kao donja vodilica za montažu prema dolje Set kotačića sastoji se od zaštita od ispadanja kao i lakohodnih kotačića Montaža Pričvršćenje vodilica vijcima sprijeda na slijepi okvir ili prema gore/dolje u špaletu Boje - vidjeti poglavlje Standardne boje |
| --- | --- |